小品种车间增加高端全脂膨化大豆项目

节能评估报告

编制单位：世纪新源技术咨询（北京）有限公司

目  录

i项目摘要表	1

第一章  评估依据	2

1.1	法律法规	2

1.2	标准、规范	2

1.3	产业政策	3

第二章  基本情况	6

2.1 建设单位基本情况	6

2.2 项目简况	7

2.3 项目所需能源概况	10

2.4 项目所在地概况	11

第三章  项目建设方案节能评估	16

3.1 工艺方案节能评估	16

3.2 项目总平面布置节能评估	17

3.3 主要用能设备节能评估	18

3.4 辅助生产和附属生产设施及其能耗指标和能效水平	19

3.5 能源管理器具配备方案节能评估	20

3.6 本章评估小结	21

第四章  节能措施评估	23

4.1 能评前节能技术措施综述	23

4.2 能评阶段技术措施评估	23

4.3 节能措施效果评估	25

4.4节能管理方案评估	25

第五章 能源利用状况核算及能效水平评估	27

5.1 能评前能源利用状况	27

5.2 能评阶段能源利用状况	27

5.3 能效水平分析评估	29

5.4 本章评估小结	30

第六章 对所在地完成节能目标的影响评估	31

6.1 项目能源消费对所在地能源消费增量的影响预测	31

6.2 项目对当地十二五节能目标的影响	33

6.3 本章评估小结	33

第七章 结 论	34

- 第一章  评估依据

  - 法律法规

《中华人民共和国节约能源法》

《中华人民共和国循环经济促进法》

《中华人民共和国清洁生产促进法》

《节能中长期专项规划》（发改环资[2004]2505号）

《中国节能技术政策大纲》（国家发改委、科技部2006年）

《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》（国家发改委2005年65号）

《河北省节约能源条例》

《河北省民用建筑节能管理实施办法》（2007）

《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》国家发改委2010第6号令

  - 标准、规范

《公共建筑节能设计标准》（DB13(J)81-2009）

《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）

《建筑采光设计标准》（GB/T50033-2001）

《全国民用建筑工程设计技术措施—节能专篇》（建质[2007]《民用建筑热工设计规范》（GB50176-93）

《建筑工程电气节能》（中国电力出版社，2004）

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242-2002）

《设备及管道绝热技术通则》（GB/T4272-2008）

《设备和管道保温设计导则》（GB/T8175-2008）

《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）

《评价企业合理用电技术导则》（GB/T3485-1998）；

《评价企业合理用热技术导则》（GB/T3486-1993）；

《节电措施经济效益计算与评价》（GB/T13471-2008）；

《民用建筑采暖通风与空气调节设计规范》（GB507369-2012）；

《中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价值》  （GB/T18613-2006）；

《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-2011）；

《供配电系统设计规范》(GB50052-2009)；

《低压配电设计规范》(GB50054-2011)；

《节电措施经济效益计算与评价》(GB/T13471-2008)；

《用能单位能源计量器具配备和管理通则》(GB17167-2006)。

  - 产业政策

《机械工业部第一批至十七批淘汰高耗能、落后机电产品项目》

《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批）》（工节[2009]第67号）

《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第二批）工节［2012］第14号》

《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录（第三批）》（工节［2014］第16号）

《节能产品惠民工程”高效电机推广目录（第一批）》（2010年 第16号）

《节能产品惠民工程”高效电机推广目录（第二批）》（2011年第4号）

《节能产品惠民工程”高效电机推广目录（第三批）》（2011年第16号）

《节能产品惠民工程”高效电机推广目录（第四批）》（2012年第4号）

《节能产品惠民工程”高效电机推广目录（第五批）》（2013年第42号）

《产业结构调整指导目录2011年本》（2013年修改）

《秦皇岛市 “十二五”规划纲要》

《固定资产投资项目节能评估和审查工作指南》（2014年版）

全脂膨化大豆产品是一种使用大豆作为原料，经过粉碎、膨化、冷却处理后的饲料产品。主要用于喂养动物幼崽、其它禽畜及水产品的饲料。其优点主要有：保留了大豆本身的营养成分，去除了大豆的抗营养因子，营养价值高，具有浓郁的豆香味，适口性好，养分消化率高。

项目公司经过对市场考查分析，认为高端全脂膨化大豆饲料市场潜力较好，前景巨大。

项目建设符合国家《产业结构调整指导目录2011年本》（修改）中第一大类“鼓励类”中第一条第十三款“绿色无公害饲料及添加剂开发”，项目建设符合国家和地方产业政策，行业准入。

- 第二章  基本情况

- 2.1 建设单位基本情况

- 2.2 项目简况

- 2.2.1项目名称

小品种车间增加高端全脂膨化大豆

- 2.2.2建设地点

- 2.2.3 建设期

- 2.2.4项目性质

改建

- 2.2.5建设规模

投资1700万元，建造四层钢构车间，占地面积2240平方米，建筑面积7583平方米，安装全脂膨化大豆设备，预计产能约为450吨/天。

- 2.2.6 工程建设方案

1、主要建（构）筑物方案

本项目新建四层钢构车间，占地面积2240平方米，建筑面积7583平方米。

其它公共行政设施办公楼、食堂、浴室、倒班宿舍均利用原有。

2、工程设计原则

1）建筑物、构筑物土建设计方案的确定应遵守国家现行有关规范和规定。

2）建筑物的平面布置、空间划分应充分满足工艺生产操作、检修和总图运输的要求，并应满足防火、防尘等工业生产的要求。

3）土建设计需满足生产需要及有关专业要求，精心设计，再保证质量前提下，降低造价，节省投资。

4）尽量采用符合我国国情的新结构、新技术、优化设计方案，在国家法令、政策、标准、规范的允许范围内，充分考虑该项目的技术经济指标，使其达到先进水平。

3、建筑结构形式

(1) 承重结构类型

根据生产工艺要求及当地综合条件确定新建车间采用钢结构； 围护部分采用双层彩色压型钢板内夹保温玻璃丝棉卷毡。

(2) 围护结构和门窗等的建筑材料

钢结构厂房： 外墙▽1.2m 以下采用370mm 厚MU10 承重多孔砖，▽1.2m 以上采用双层彩色钢压型钢板内夹保温玻璃丝棉卷毡。砖外墙面为水泥砂浆抹面，贴外墙面砖，内墙面为混合砂浆抹面，刷乳胶漆内墙涂料。车间使用甲、乙、丙类液体和可燃气体火焰影响的部位的钢柱、钢梁、钢檩条均应刷防火涂料， 使其耐火极限分别达到2.5h、1.5h、1.0h。

钢筋混凝土框架结构：外墙为370mm 厚空心砖填充墙，外墙面为水泥砂浆抹面，刷外墙乳胶漆；内墙为240mm 厚空心砖填充墙，内墙面为混合砂浆抹面，刷乳胶漆内墙涂料。

车间地面为C25 彩色耐磨混凝土地面；车间窗户采用塑钢中空玻璃窗；门采用彩钢夹芯板门、塑钢门、防火门等。

钢筋混凝土框架结构屋面采用钢筋混凝土屋面板，防水采用高聚物改性沥青防水卷材；保温层采用聚苯乙烯泡沫塑料板；屋面为有组织排水，屋面坡度: 1/50。

本项目主要建筑物一览表2-1。

项目主要建构筑物一览表

表2-1

| 序号 | 名称 | 占地面积 （m2） | 层数 | 建筑面积 （m2） | 结构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小品种车间 | 2240 | 4 | 7583 | 钢结构 | 高22m |
|  | 合计 | 2240 |  | 7583 |  |  |

- 2.2.7 总平面布置

1、平面布置原则

- 2.2.8项目投资及资金筹措

1、总投资

本项目建设规模总投资1700万元。

2、资金筹措

项目总投资1700万元，全部为企业自筹。

- 2.3 项目所需能源概况

1、主要能源消耗种类

电：生产设备用电。

蒸汽：调制器用蒸汽。

2、主要能源消耗数量

电： 项目年用电量1189.49万kWh；

蒸汽：项目年用蒸汽10365吨。

- 第三章  项目建设方案节能评估

- 3.1 工艺方案节能评估

- 3.1.1 行业准入分析

全脂膨化大豆产品是一种使用大豆作为原料，经过粉碎、膨化、冷却处理后的饲料产品。主要用于喂养动物幼崽、其它禽畜及水产品的饲料。其优点主要有：保留了大豆本身的营养成分，去除了大豆的抗营养因子，营养价值高，具有浓郁的豆香味，适口性好，养分消化率高。

- 3.1.2 工艺方案分析

高端全脂膨化大豆是采用优质大豆为原料，将整粒大豆磨碎，调质机内注入蒸汽以提高水分及温度，然后通过膨化机的螺旋、摩擦产生高温、高压，再由较尖的出口小孔喷出，豆粉在膨化机内受到短时间热压处理，膨化后再干燥冷却既得成品。膨化处理是为了使细胞壁破裂，增加其营养利用价值，尤其是提高了油脂的利用率。自豆粉进入机膛到挤出成品不到30秒，在加工过程中最后的熟化温度可达到摄氏135～150℃。这个温度足以破坏抗营养因子，像胰蛋白酶抑制因子、脲素酶、血球凝集素等不利于动物消化的成分。同时又因最高温仅持续5～6秒，也不会降低氨基酸的利用价值。

高端全脂膨化大豆经过加热处理，动物的利用率相对提高，作为高能高蛋白饲料资源正越来越多的用于肉鸡、仔猪等饲料中，在饲料生产中使用全脂大豆来降低成本，提高效益，具有十分重要的意义。

- 3.2 项目总平面布置节能评估

- 3.2.1 总平面布置有利于过程节能

建筑总平面对建筑空间进行合理布局，考虑冬季能获得充足日照、面向夏季主导风向和避开冬季主导风向，有效利用自然通风，主要房间避免夏季受东、西向日晒。生产车间总平面布置紧凑、工艺流程顺畅、尽量减少不必要的生产环节、增加厂区绿化面积。

- 3.2.2 总平面布置有利于提高效率

项目总平面布置对区域内能源输送、储存、分配、消费等环节是有利的。体现现代工厂的风貌、注重总体规划和功能分区；根据原料的来源地点、方向，减少运输距离；合理利用地形，尽量使生产区与厂前区相对分隔；荷重大的主要建筑物宜布置在工程地质良好的地段；厂内外道路合理设置，确保运输能力；工艺流程简洁、顺畅。本区域的特点是建筑、设备荷重大，生产环节联系紧密。

- 3.2.3 总平面布置有利于减少单耗

本项目在项目选址、总平面布置上注重降低能源的消费。在总图布置中，从节电的角度出发，力求工艺流程顺畅紧凑，减少生产环节，极力避免物料往返运输，最大限度地缩短生产过程中的物料运距与高差，从而节省大量的物料输送能耗。总图中变配电室靠近负荷中心布置，使工程管线短捷，通过总图的合理布置，使电力能源输送管线的损耗降到最低。

- 3.2.4 雨水排放与绿化

本工程将在厂区内通过建雨水明沟，将雨水有组织地排至厂外。工厂建成后为了改善劳动条件，降低噪声美化厂区环境，在生产区可绿化地段种植适合生长的乔木、灌木和花草，在厂前区与堆场区之间进行重点绿化以减少地面扬尘对厂前区的污染。在厂区围墙四周附近空地种植高大成排乔木，以减轻排烟对附近工厂的影响。

- 3.3 主要用能设备节能评估

1、使用气动阀控制蒸汽添加量，节约蒸汽

本项目使用的几台消耗蒸汽的设备均使用气动调节阀自动控制蒸汽添加量，不但提高了操作人员的工作效率，而且节约的大量的蒸汽，使用气动调节阀每吨膨化豆粉蒸汽消耗由原料的0.1吨/吨降至0.07吨/吨，每年可节约蒸汽4455吨。可节约成本约62.4万元。

2、部分设备使用变频控制，降低电耗

本项目使用的部分风机、输送设备安装了变频器，使用变频控制，不但提高了工艺的稳定性，而且节约了电耗。通过计算，每吨可节约电耗3.6度，每年可节约电耗53.5万度电，节约成本26.75万元。

- 3.4 辅助生产和附属生产设施及其能耗指标和能效水平

1、供配电设施、控制系统和照明节能评估

用电设备选用自然功率因数高、损耗低、性能先进的电气产品。根据设备容量、需要参数、功率因数和计算系数，考虑无功补偿，选用节能型变压器，合理控制变压器最佳负载率；合理有效配线，避免线路迂回敷设，以减少电压降，对负荷变化较大的电机采用变频调速，使其实际功率与负荷相适应，达到降低能耗。选用低电耗及自身具有抑制高次谐波接电设备和器件，集中负荷采用就地电容补偿。单相用电设备较多场所采用星形接法的电容补偿装置。按照《建筑照明设计规范》要求配置厂房照明。项目使用的节能型镇流器，在同亮度下与电感镇流器相比要节能35%-70%，在减少了大量的电能损耗的同时延长了灯的寿命，选用高效节能灯具及其电器附件和配线器材，采用科学的照明控制模式，根据照明场所特点，选用定时节能开关、光电自动控制器等控制器件或随室外自然光的强弱自动开闭照明灯具的控制装置。项目的照明全部采用市秦皇岛发改委推广的节能灯具型号。

2、给排水节能评估

给水按照《建筑给水设计规范》执行，排水按照《室外排水设计规范》要求执行。严格控制各用水点的水压和水量，以免流速过大或静压过高而造成水资源浪费。厂内消防采用低压制，系统室外管网上设置地下式消火栓，火灾时供消防车取水灭火。消火栓设醒目标志。根据车间建筑物体积及耐火等级，确定本工程消防用水量为35l/s。同一时间内的火灾次数按 1次考虑，火灾延续时间为 2小时，则消防用水量为 252m3/次，消防水量储存于循环水池中，平时不得动用。

排水系统采用分流制，建筑物内采用污、废分流，室外采用雨、污分流系统。雨水采用排水明沟就近排至厂区附近排洪沟；本工程生产废水排水量较少。生产废水为水温略有升高的冷却水，无毒无害，所有生产废水均经污水处理站处理后用于绿化、厕所等杂用方面；本工程的生活污水经污水处理站处理后用于绿化、厕所等杂用方面。

3、采暖、通风、空气调节节能评估

为了节约能源，车间的余热均通过建筑物的自然通风来排除。变、配电站及电气室均采取玻璃钢轴流风机通风方式来排出各室内的余热或进行事故排风。

- 3.5 能源管理器具配备方案节能评估

《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB17167-2006中对企业能源计量器具配备要求有明确规定：企业能源计量器具应达到企业内外、生产和生活、外销和自用分别计量的目的，以便对企业能源消耗实施分级管理、定额管理。计量器具配备率、准确度应达到国家标准要求。

项目单位建成后计量器具配备如下：

企业计量装置配置情况一览表

表3-5

| 序号 | 能源计量类别 | Ⅰ级 |  |  | Ⅱ级 |  |  | Ⅲ级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 应装数 | 安装数 | 配备率 | 应装数 | 安装数 | 配备率 | 应装数 | 安装数 | 配备率 |
| 1 | 电 | 1 | 1 | 100% | 3 | 3 | 100% | 9 | 9 | 100 |
| 2 | 蒸汽热量计 | 1 | 1 | 100% | 3 | 3 | 100% | 5 | 5 | 100 |

备注：I级为厂级；II级为主要次级用能单位；Ⅲ级为主要用能设备。

电力计量器具汇总表

表3-6

| 等级 | 计量器具名称 | 型号、规格、准确度 | 应配数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 电能表 | DTST89 3*220/380 3*1.5(6A) 0.5S | 1 |  |
| 二级 | 电能表 | DSSD331 3*1.5(6A) 0.5S | 3 |  |
| 三级 | 电能表 | DDS971 | 9 |  |

蒸汽热量计量器具汇总表

表3-7

| 等级 | 计量器具名称 | 型号、规格、准确度 | 应配数 | 已配数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 蒸汽热量计 | LS-LUG 、DN200、1级 | 1 |  |
| 二级 | 蒸汽热量计 | LS-LUGD、N80、1级 | 3 |  |
| 三级 | 蒸汽热量计 | LS-LUGD、N30、1级 | 5 |  |

据上表所示，本项目能源计量器具配备率及等级满足《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB17167-2006中的相关规定。

- 3.6 本章评估小结

1、本项目生产路线简捷，避免了不必要的能源消耗和设备的空载能耗，以降低能耗，从工艺流程及技术方案来看是合理和节能的。

2、本项目在项目选址、总平面布置上注重降低能源的消费，项目选址、总平面布置合理，符合节能减排要求。

3、本项目照明、制冷、采暖等符合相关标准及规范设计要求，可以满足本项目需要，并符合节能要求。

4、本项目能源计量器具配备率及等级满足《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB17167-2006中的相关规定。

- 第四章  节能措施评估

- 4.1 能评前节能技术措施综述

4.1.1工艺技术的节能措施及其节能效果

1、使用气动阀控制蒸汽添加量，节约蒸汽

本项目使用的几台消耗蒸汽的设备均使用气动调节阀自动控制蒸汽添加量，不但提高了操作人员的工作效率，而且节约的大量的蒸汽，使用气动调节阀每吨膨化豆粉蒸汽消耗由原料的0.1吨/吨降至0.07吨/吨，每年可节约蒸汽4455吨。可节约成本约62.4万元。

2、部分设备使用变频控制，降低电耗

本项目使用的部分风机、输送设备安装了变频器，使用变频控制，不但提高了工艺的稳定性，而且节约了电耗。通过计算，每吨可节约电耗3.6度，每年可节约电耗53.5万度电，节约成本26.75万元。

- 4.2 能评阶段技术措施评估

4.2.1生产工艺、设备方面的节能措施

1、在工艺流程布置上确保物流顺畅，尽可能减少物料往返运输。

2、使用气动阀控制蒸汽添加量，节约蒸汽

本项目使用的几台消耗蒸汽的设备均使用气动调节阀自动控制蒸汽添加量，不但提高了操作人员的工作效率，而且节约的大量的蒸汽，使用气动调节阀每吨膨化豆粉蒸汽消耗由原料的0.1吨/吨降至0.07吨/吨，每年可节约蒸汽4455吨。可节约成本约62.4万元。

3、部分设备使用变频控制，降低电耗

本项目使用的部分风机、输送设备安装了变频器，使用变频控制，不但提高了工艺的稳定性，而且节约了电耗。通过计算，每吨可节约电耗3.6度，每年可节约电耗53.5万度电，节约成本26.75万元。

6、严把质量关，使产品各项技术指标得到保证，提高产品的合格率，减少损耗。

7、在高压开关柜和低压开关柜内采用节能高效分断能力高的断路器，保证电力的正常运行，减少停电事故。

8、泵类、风机、空压机和空调等设备均采用国内节能产品，对负荷变化较大的电机采用变频调速，使其实际功率与负荷相适应，达到降低能耗，提高工作品质的作用。

4.2.2 建筑节能

1、建筑节能标准要求

照明：人工照明功率密度应符合《建筑照明设计标准》GB50034-2013规定。

门窗节能指标标准：达到《建筑外门窗气密、水密、抗风压分级及其检测方法》规定气密性能6级以上，保温性能达到相应设计标准要求。

2、建筑节能措施

1）建筑外门传热系数大于2.0W/(m2·k)时应设置门斗或者采取其他减少冷风渗透的措施。填充墙采用加气混凝土砌块，承重墙采用页岩砖，框架结构统一采用聚苯板外保温。

2）在灯具选择中，采用节能型光源。照明要充分利用自然光并选用高效节能照明光源，利用自然光反射照明，节约电能。走廊及楼梯间照明采用定时供电、声控、光控、红外等智能化的自动控制系统，以达到节约照明用电和延长照明产品寿命的目的。

3）建筑照明功率密度值应满足《建筑照明设计标准》的具体要求。照明充分利用自然光、太阳能。照明系统采取分散、集中、手动、自动，经济实用，合理有效的节能措施。

- 4.3 节能措施效果评估

本项目全部能源消耗折合标准煤年用量为4997.93（等价值）吨/年。经计算，本项目万元产值综合能耗为0.044吨/万元；工业增加值能耗为0.536吨/万元，低于开发区万元GDP能耗指标0.616吨/万元。

本项目估算年消耗全部能源折标准煤2296.60tce，年生产膨化大豆粉148500吨。则计算单位产品能耗为15.47kgce/t。对比项目单位原有生产线同产品18.32kgce/t的单位产品能耗值，项目单位产品节能效果明显。

- 4.4节能管理方案评估

1、管理组织和制度：利用项目承办单位原有节能领导小组，领导小组的主要职责是：领导企业的节能工作，实施企业能源管理的基本任务，统筹、综合、协调、管理企业的各项节能工作；贯彻执行国家、地方、行业主管部门的有关节能方针政策、法规、标准，组织制定节能管理细则、节能目标和各种有关管理标准、制度并组织实施；组织制定节能宣传、教育和培训规划并组织实施；组织制定并实施规划、节能技术改造和技术攻关计划及年度节能计划；组织审定企业年度各类能源消耗指标和节能指标；审定企业的重大节能成果和重大奖惩事宜；检查企业的各项节能工作；组织召开节能工作例会，进行节能工作的计划、布置、检查、总结；建立能源统计报表制度，能源消耗统计报表按月逐级上报。能源统计内容必须包括各种能源消耗量统计和能源利用水平（产值单耗和产品单耗等）统计，能源统计的时段必须与企业生产产品或财务报表同步。

2、能源计量：项目建成后，企业利用原能源计量机构，并配备适当的专业人员，负责完成能源计量的管理、检定、测试和维修工作。公司设有由用能单位、主要次级用能单位和主要用能设备三级机构组成的能源管理系统，配备专职或兼职的能源管理人员，从事能源的领导、规划、监督、检查和统计等管理工作。

按生产工艺的具体情况和实际需要，按工艺流程路线，设计绘制本企业能源计量点网络图，编制企业能源计量器具配备规划。做到企业用能实行全面计量，各种能源（包括一次能源、二次能源）和耗能工质在其分配、加工、转换、储运和消耗的全过程中，按生产过程需要实行分别计量。

能源计量的检测率和计量器具的准确度都要达到《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。

- 第五章 能源利用状况核算及能效水平评估

- 5.1 能评前能源利用状况

能评前综合能耗估算表

表5-1

| 序号 | 主要能源及耗能工质名称 | 年需要量 |  | 折算系数 |  | 折标煤 （t） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 实物 | 单位 | 系数 |  |  |
| 1 | 电 | 万kWh | 1408 | t/万kWh | 3.5 | 4928.00 | 等价值 |
|  |  |  |  |  | 1.229 | 1730.43 | 当量值 |
| 2 | 蒸汽 | t | 10395 | t/t | 0.1286 | 1336.80 |  |
|  | 全部能源消耗折合标准煤年用量(t) |  |  |  |  | 6264.80 | 等价值 |
|  |  |  |  |  |  | 3067.23 | 当量值 |

- 5.2 能评阶段能源利用状况

- 5.2.1  电力

1、供电

项目主要能源和耗能工质年需要量表

表5-2

| 序号 | 主要能源及耗能工质名称 | 年需要量 |  | 折算系数 |  | 折标煤（t） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 实物 | 单位 | 系数 |  |  |
| 1 | 电 | 万kWh | 1189.49 | t/万kWh | 3.5 | 4163.21 | 等价值 |
|  |  |  |  |  | 1.229 | 1461.88 | 当量值 |
| 2 | 蒸汽 | t | 10395.00 | t/t | 0.0803 | 834.72 |  |
|  | 全部能源消耗折合标准煤年用量(t) |  |  |  |  | 4997.93 | 等价值 |
|  |  |  |  |  |  | 2296.60 | 当量值 |

本项目涉及改造部分全部能源消耗折合标准煤年用量为2296.60吨/年。

- 5.2.3主要能效指标计算

1、综合能耗效果评估

工业总产值、工业增加值计算

根据项目经济评价确定本项目工业总产值为52718万元

工业增加值=工业总产值-工业中间投入+应交增值税=9324万元。

正常年工业中间投入及增值税计算情况见下表：

工业增加值计算表

表5-7

| 序号 | 项目 | 数量（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 原材料费 | 42020 |
| 2 | 燃料动力费 | 830 |
| 3 | 修理费 | 125 |
| 4 | 其它费用 | 1854 |
| 5 | 利息支出 | 242 |
| 6 | 销售收入 | 52718 |
| 7 | 中间投入（1+2+3+4+5） | 45071 |
| 8 | 销项税 | 8962 |
| 9 | 进项税 | 7285 |
| 10 | 增值税（8-9） | 1677 |
| 11 | 工业增加值（6-7+10） | 9324 |

经计算，本项目万元产值综合能耗为0.044吨/万元；工业增加值能耗为0.536吨/万元。

| 序号 | 项 目 | 单位 | 本项目指标 | 开发区指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万元产值综合能耗（标煤） | t/万元 | 0.044 |  |
| 2 | 万元增加值综合能耗（标煤） | t /万元 | 0.536 | 0.616 |

2、单位产品能效指标评估

本项目估算年消耗全部能源折标准煤2296.60tce，年生产膨化大豆粉148500吨。则计算单位产品能耗为15.47kgce/t。

- 5.3 能效水平分析评估

本项目全部能源消耗折合标准煤年用量为4997.93（等价值）吨/年。经计算，本项目万元产值综合能耗为0.044吨/万元；工业增加值能耗为0.536吨/万元，低于开发区万元GDP能耗指标0.616吨/万元。

本项目估算年消耗全部能源折标准煤2296.60tce，年生产膨化大豆粉148500吨。则计算单位产品能耗为15.47kgce/t。对比项目单位原有生产线同产品18.32kgce/t的单位产品能耗值，项目单位产品节能效果明显。

- 5.4 本章评估小结

本项目全部能源消耗折合标准煤年用量为4997.93（等价值）吨/年。经计算，本项目万元产值综合能耗为0.044吨/万元；工业增加值能耗为0.536吨/万元，低于开发区万元GDP能耗指标0.616吨/万元。

本项目估算年消耗全部能源折标准煤2296.60tce，年生产膨化大豆粉148500吨。则计算单位产品能耗为15.47kgce/t。对比项目单位原有生产线同产品18.32kgce/t的单位产品能耗值，项目单位产品节能效果明显。

- 第六章 对所在地完成节能目标的影响评估

为更好地适应“十二五”能评工作面临的形势和要求，进一步促进节能评审工作的规范化，国家节能中心推出了以m、n值作为评价指标，作为判定项目对当地十二五能源消费增量及节能目标的影响的依据，其指标值及计算方法如下所示：

项目能源增量与节能指标影响评价指标表

表6-1

| 项目新增能源消费量占所在地“十二五”能源消费增量控制数比例（m%） | 项目增加值能耗影响所在地 单位GDP能耗的比例（n%） | 影响程度 |
| --- | --- | --- |
| m≤1 | n≤0.1 | 影响较小 |
| 1＜m≤3 | 0.1＜n≤0.3 | 一定影响 |
| 3＜m≤10 | 0.3＜n≤1 | 较大影响 |
| 10＜m≤20 | 1＜n≤3.5 | 重大影响 |
| m＞20 | n＞3.5 | 决定性影响 |

表中m为项目能源消费量占所在地“十二五”能源消费增量的控制比例；n为项目增加值能耗影响所在地单位GDP能耗的比例。

m=d/（f-a）

n=（（a+d）/（b+e）-c）/c

式中：

a：2010年项目所在地能源消费总量（吨标准煤）；

b：2010年项目所在地生产总值（万元）；

c：2010年项目所在地单位GDP能耗；

d：项目年综合能源消费量（等价值）（吨标准煤）；

e：项目年增加值（万元）；

f：预测的十二五末所在地能源消费总量（吨标准煤）。

- 6.1 项目能源消费对所在地能源消费增量的影响预测

根据近几年经济技术开发区国民经济发展水平（GDP增速）、单位地区生产总值（GDP）能耗水平及节能目标等，预测经济技术开发区2010~2015年的能源消费增量限额。其中：经济技术开发区2010年地区生产总值为180.3亿元，到2015年地区生产总值将达到360亿元；秦皇岛经济技术开发区2010年万元生产总值能耗为0.733吨标准煤/万元，“十二五”单位地区生产总值能耗下降16%，2015年单位地区生产总值能耗为0.61572吨标准煤/万元。

根据上述情况，经济技术开发区2010年和2015年的综合能源消费总量分别为1321599吨标准煤和2216592吨标准煤。详见下表：

开发区2015年能源消费增量预测

表6-2

| 项目 | 单位 | 年份 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2015 |
| 生产总值 | 亿元 | 180.3 | 360 |
| 年增幅 | % |  | 15% |
| 单位生产总值能耗 | tce/万元 | 0.733 | 0.61572 |
| 升降（+-） | % |  | -16% |
| 综合能源消费总量 | tce | 1321599 | 2216592 |
| 增量 | tce |  | 894993 |

本项目年综合能源消费量（等价值）4997.93吨标准煤。

| 序号 | 主要能源及耗能工质名称 | 年需要量 |  | 折算系数 |  | 折标煤（t） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 实物 | 单位 | 系数 |  |  |
| 1 | 电 | 万kWh | 1189.49 | t/万kWh | 3.5 | 4163.21 | 等价值 |
|  |  |  |  |  | 1.229 | 1461.88 | 当量值 |
| 2 | 蒸汽 | t | 10395.00 | t/t | 0.0803 | 834.72 |  |
|  | 全部能源消耗折合标准煤年用量(t) |  |  |  |  | 4997.93 | 等价值 |
|  |  |  |  |  |  | 2296.60 | 当量值 |

项目能源消费量占所在地“十二五”能源消费增量比例计算如下：

m=d/（f-a）=4997.93/（2216592-1321599）=0.56%。

根据表6-1，本项目对开发区的能源消费增量影响较小。

- 6.2 项目对当地十二五节能目标的影响

本项目工业增加值为9324万元。

项目增加值能耗影响所在地单位GDP能耗的比例计算如下：

n=（（a+d）/（b+e）-c）/c

=（（1321599+4997.93）/（1803000+9324）-0.733）/0.733

=-0.14%

根据表6-1，本项目对开发区的“十二五”单位GDP节能目标影响较小。

- 6.3 本章评估小结

根据以上计算得知，本项目对开发区的能源消费增量影响较小；项目建设对开发区“十二五”末单位GDP节能目标的影响较小。

- 第七章 结 论

项目建设符合国家《产业结构调整指导目录2011年本》（修改）中第一大类“鼓励类”中第一条第十三款“绿色无公害饲料及添加剂开发”，项目建设符合国家和地方产业政策，行业准入。

项目生产路线简捷，避免了不必要的能源消耗和设备的空载能耗，以降低能耗，从工艺流程及技术方案来看是合理和节能的。

项目在项目选址、总平面布置上注重降低能源的消费，项目选址、总平面布置合理，符合节能减排要求。

项目照明等符合相关标准及规范设计要求，可以满足本项目需要，并符合节能要求。

项目能源计量器具配备率及等级满足《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB17167-2006中的相关规定。

本项目全部能源消耗折合标准煤年用量为4997.93（等价值）吨/年。经计算，本项目万元产值综合能耗为0.044吨/万元；工业增加值能耗为0.536吨/万元，低于开发区万元GDP能耗指标0.616吨/万元。

本项目估算年消耗全部能源折标准煤2296.60tce，年生产膨化大豆粉148500吨。则计算单位产品能耗为15.47kgce/t。对比项目单位原有生产线同产品18.32kgce/t的单位产品能耗值，项目单位产品节能效果明显。

附件1

| 序号 | 用电设备 | 型号 | 设备容量(kW) | 需要系数Kx | 功率因数 | 计算系数 | 计算负荷 |  |  | 耗电量 | 折标煤 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 有功 | 无功 | 视在 |  |  |
|  |  |  |  |  | cosΦ | tgΦ | kW | kvar | kVA |  |  |
| 1 | 大豆吹送风机 | SSR250HB | 110 | 0.80 | 0.85 | 0.62 | 88.00 | 54.54 |  | 62.73 | 77.09 |
| 2 | 旋转供料器 | MGR600 | 2.2 | 0.65 | 0.75 | 0.88 | 1.43 | 1.26 |  | 1.02 | 1.25 |
| 3 | 大豆吹送风机 | SSR200HB | 90 | 0.80 | 0.85 | 0.62 | 72.00 | 44.62 |  | 51.32 | 63.07 |
| 4 | 旋转供料器 | MGR400 | 2.2 | 0.65 | 0.75 | 0.88 | 1.43 | 1.26 |  | 1.02 | 1.25 |
| 5 | 闭风器 | GR400 | 2.2 | 0.50 | 0.75 | 0.88 | 1.10 | 0.97 |  | 0.78 | 0.96 |
| 6 | 除尘器 | LNGM30 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 除尘风机 | 9-19 | 15 | 0.80 | 0.85 | 0.62 | 12.00 | 7.44 |  | 8.55 | 10.51 |
| 8 | 平面回转筛 | SFJM160-2 | 5.5 | 0.65 | 0.75 | 0.88 | 3.58 | 3.15 |  | 2.55 | 3.13 |
| 9 | 磁选器 | DFRT310/340 | 0.37 | 0.50 | 0.75 | 0.88 | 0.19 | 0.16 |  | 0.13 | 0.16 |
| 10 | 螺旋输送机 | JDSC250（VFD） | 4 | 0.65 | 0.75 | 0.88 | 2.60 | 2.29 |  | 1.85 | 2.28 |
| 11 | 斗式提升机 | TDTG36/28 | 4 | 0.60 | 0.75 | 0.88 | 2.40 | 2.12 |  | 1.71 | 2.10 |
| 12 | 刮板输送机 | JDMS200 | 4 | 0.65 | 0.75 | 0.88 | 2.60 | 2.29 |  | 1.85 | 2.28 |
| 13 | 螺旋输送机 |  | 3 | 0.65 | 0.75 | 0.88 | 1.95 | 1.72 |  | 1.39 | 1.71 |
| 14 | 锤片式粉碎机 | SFSP132*45F | 110 | 0.85 | 0.85 | 0.62 | 93.50 | 57.95 |  | 66.65 | 81.91 |
| 15 | 锤片式粉碎机 | SFSP132*50C/A | 132 | 0.85 | 0.85 | 0.62 | 112.20 | 69.54 |  | 79.98 | 98.29 |
| 16 | 螺旋输送机 | TLSS25 | 2.2 | 0.65 | 0.75 | 0.88 | 1.43 | 1.26 |  | 1.02 | 1.25 |
| 17 | 计量罐 | TXLP 120B | 2.2 | 0.50 | 0.75 | 0.88 | 1.10 | 0.97 |  | 0.78 | 0.96 |
| 18 | 除尘器 | TBLM 36 | 1.5 | 0.80 | 0.85 | 0.62 | 1.20 | 0.74 |  | 0.86 | 1.05 |
| 19 | 除尘风机 | 6-30-6A | 15 | 0.80 | 0.85 | 0.62 | 12.00 | 7.44 |  | 8.55 | 10.51 |
| 20 | 喂料绞龙 |  | 1.5 | 0.65 | 0.75 | 0.88 | 0.98 | 0.86 |  | 0.69 | 0.85 |
| 21 | 调质器 | MDTZ260 | 11 | 0.85 | 0.85 | 0.62 | 9.35 | 5.79 |  | 6.66 | 8.19 |
| 22 | 双桨调质器 | STZS50*40 | 15 | 0.85 | 0.85 | 0.62 | 12.75 | 7.90 |  | 9.09 | 11.17 |
| 23 | 膨化机 | TPH260 | 250 | 0.60 | 1.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 |  | 106.92 | 131.40 |
| 24 | 旋转供料器 | SGFY36 | 1.1 | 0.65 | 0.75 | 0.88 | 0.72 | 0.63 |  | 0.51 | 0.63 |
| 25 | 冷却箱 | SLNF Y19*19A(QD) |  | 0.85 | 0.85 | 0.62 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 冷却风机 |  | 15 | 0.85 | 0.85 | 0.62 | 12.75 | 7.90 |  | 9.09 | 11.17 |
| 27 | 螺旋输送机 |  | 4 | 0.65 | 0.75 | 0.88 | 2.60 | 2.29 |  | 1.85 | 2.28 |
| 28 | 斗式提升机 | TDTG36/28 | 2.2 | 0.60 | 0.75 | 0.88 | 1.32 | 1.16 |  | 0.94 | 1.16 |
| 29 | 破碎机 | FPSJ864S | 22 | 0.85 | 0.85 | 0.62 | 18.70 | 11.59 |  | 13.33 | 16.38 |
| 30 | 平面回转筛 | SFJM140-2 | 4 | 0.65 | 0.75 | 0.88 | 2.60 | 2.29 |  | 1.85 | 2.28 |
| 31 | 大粒螺旋输送机 | JDSC250 | 1.5 | 0.65 | 0.75 | 0.88 | 0.98 | 0.86 |  | 0.69 | 0.85 |
| 32 | 大粒斗式提升机 |  | 4 | 0.60 | 0.75 | 0.88 | 2.40 | 2.12 |  | 1.71 | 2.10 |
| 33 | 成品包装秤 | MEAF-BAGD-MWBW-0 | 4 | 0.50 | 0.75 | 0.88 | 2.00 | 1.76 |  | 1.43 | 1.75 |
| 34 | 锤片式粉碎机 | SFSP132×75C/A | 220 | 0.85 | 0.85 | 0.62 | 187.00 | 115.89 |  | 133.29 | 163.82 |
| 35 | 除尘器 | LNGM63A |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 除尘风机 | 5-48-5.6C | 15 | 0.80 | 0.85 | 0.62 | 12.00 | 7.44 |  | 8.55 | 10.51 |
| 37 | 螺旋输送机 | SC01-LSS250S | 5.5 | 0.65 | 0.75 | 0.88 | 3.58 | 3.15 |  | 2.55 | 3.13 |
| 38 | 计量罐 | TXLP120B | 2.2 | 0.50 | 0.75 | 0.88 | 1.10 | 0.97 |  | 0.78 | 0.96 |
| 39 | 喂料绞龙 | TWLL24 | 3 | 0.65 | 0.75 | 0.88 | 1.95 | 1.72 |  | 1.39 | 1.71 |
| 40 | 双桨调质器 | SCTZ33 | 18.5 | 0.85 | 0.85 | 0.62 | 15.73 | 9.75 |  | 11.21 | 13.78 |
| 41 | 膨化机 | TPH260 | 250 | 0.60 | 1.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 |  | 106.92 | 131.40 |
| 42 | 旋转供料器 | SGFY36 | 0.75 | 0.65 | 0.75 | 0.88 | 0.49 | 0.43 |  | 0.35 | 0.43 |
| 43 | 冷却箱 | SLNF22×22A | 3.75 | 0.80 | 0.80 | 0.75 | 3.00 | 2.25 |  | 2.14 | 2.63 |
| 44 | 冷却风机 | 4-72-8C | 22 | 0.65 | 0.80 | 0.75 | 14.30 | 10.73 |  | 10.19 | 12.53 |
| 45 | 螺旋输送机 | SC02-LSS250S | 3 | 0.65 | 0.75 | 0.88 | 1.95 | 1.72 |  | 1.39 | 1.71 |
| 46 | 斗式提升机 | BE16 | 3 | 0.60 | 0.75 | 0.88 | 1.80 | 1.59 |  | 1.28 | 1.58 |
| 47 | 破碎机 | FPSJ864S | 22 | 0.85 | 0.85 | 0.62 | 18.70 | 11.59 |  | 13.33 | 16.38 |
| 48 | 平面回转筛 | SFJM1600-1 | 5.5 | 0.65 | 0.75 | 0.88 | 3.58 | 3.15 |  | 2.55 | 3.13 |
| 49 | 成品螺旋输送机 | SC04-LSS250S | 3 | 0.65 | 0.75 | 0.88 | 1.95 | 1.72 |  | 1.39 | 1.71 |
| 50 | 成品包装秤 | MEAF-BAGD-MWBW-0 | 4 | 0.50 | 0.75 | 0.88 | 2.00 | 1.76 |  | 1.43 | 1.75 |
| 51 | 机械手 | KR150L150 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 52 | 刮板输送机 | MS200*250 | 4 | 0.65 | 0.75 | 0.88 | 2.60 | 2.29 |  | 1.85 | 2.28 |
| 53 | 刮板输送机 | MS200*250 | 3 | 0.65 | 0.75 | 0.88 | 1.95 | 1.72 |  | 1.39 | 1.71 |
| 54 | 斗式提升机 | BE16 | 7.5 | 0.60 | 0.75 | 0.88 | 4.50 | 3.97 |  | 3.21 | 3.94 |
| 55 | 刮板输送机 | MS200*250 | 11 | 0.65 | 0.75 | 0.88 | 7.15 | 6.31 |  | 5.10 | 6.26 |
| 56 | 刮板输送机 | MS200*250 | 3 | 0.65 | 0.75 | 0.88 | 1.95 | 1.72 |  | 1.39 | 1.71 |
| 57 | 大豆输送除尘风机 | 4-72-5A | 15 | 0.80 | 0.85 | 0.62 | 12.00 | 7.44 |  | 8.55 | 10.51 |
| 58 | 大豆输送除尘器 | TBLMy76 | 1.1 | 0.80 | 0.85 | 0.62 | 0.88 | 0.55 |  | 0.63 | 0.77 |
| 59 | 大豆除铁器 | DFRT-500/600 | 0.37 | 0.85 | 0.85 | 0.62 | 0.31 | 0.19 |  | 0.22 | 0.28 |
| 60 | 平面回转筛 | SFJM180-2 | 7.5 | 0.65 | 0.75 | 0.88 | 4.88 | 4.30 |  | 3.47 | 4.27 |
| 61 | 大豆出料刮板输送机 | MC320x170 | 3 | 0.65 | 0.75 | 0.88 | 1.95 | 1.72 |  | 1.39 | 1.71 |
| 62 | 斗式提升机 | BE16 | 7.5 | 0.60 | 0.75 | 0.88 | 4.50 | 3.97 |  | 3.21 | 3.94 |
| 63 | 大豆破碎机 | YPSG 400*1500 | 60 | 0.85 | 0.85 | 0.62 | 51.00 | 31.61 |  | 36.35 | 44.68 |
| 64 | 斗式提升机 | BE16 | 5.5 | 0.60 | 0.75 | 0.88 | 3.30 | 2.91 |  | 2.35 | 2.89 |
| 65 | 碎豆输送刮板输送机 | MS200*250 | 3 | 0.65 | 0.75 | 0.88 | 1.95 | 1.72 |  | 1.39 | 1.71 |
| 66 | 一二线碎豆输送刮板输送机 | MS200*250 | 3 | 0.65 | 0.75 | 0.88 | 1.95 | 1.72 |  | 1.39 | 1.71 |
| 67 | 大豆粉碎机 | SWFP66*125D | 250 | 0.85 | 0.85 | 0.62 | 212.50 | 131.70 |  | 151.47 | 186.16 |
| 68 | 除尘器 | LNGM72 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 69 | 除尘风机 | 5-48-6.3C | 30 | 0.80 | 0.85 | 0.62 | 24.00 | 14.87 |  | 17.11 | 21.02 |
| 70 | 螺旋输送机 | LSS250 | 3 | 0.65 | 0.75 | 0.88 | 1.95 | 1.72 |  | 1.39 | 1.71 |
| 71 | 计量罐 | TXLP120 | 2.2 | 0.50 | 0.75 | 0.88 | 1.10 | 0.97 |  | 0.78 | 0.96 |
| 72 | 喂料绞龙 | TWLL24 | 4 | 0.65 | 0.75 | 0.88 | 2.60 | 2.29 |  | 1.85 | 2.28 |
| 73 | 一道调质器 | SCTZ33 | 18.5 | 0.85 | 0.85 | 0.62 | 15.73 | 9.75 |  | 11.21 | 13.78 |
| 74 | 二道调质器 | SCTZ33 | 18.5 | 0.85 | 0.85 | 0.62 | 15.73 | 9.75 |  | 11.21 | 13.78 |
| 75 | 膨化机 | PHDS260 | 250 | 0.60 | 1.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 |  | 106.92 | 131.40 |
| 76 | 冷却箱 | SLNF24*24 | 3.75 | 0.85 | 0.85 | 0.62 | 3.19 | 1.98 |  | 2.27 | 2.79 |
| 77 | 旋风分离器 | X55-1600 | 1.1 | 0.65 | 0.75 | 0.88 | 0.72 | 0.63 |  | 0.51 | 0.63 |
| 78 | 冷却风机 | 4-72-6C | 18.5 | 0.80 | 0.85 | 0.62 | 14.80 | 9.17 |  | 10.55 | 12.97 |
| 79 | 冷却出料刮板输送机 | MC200x170 | 3 | 0.80 | 0.85 | 0.62 | 2.40 | 1.49 |  | 1.71 | 2.10 |
| 80 | 斗式提升机 | BE16 | 5.5 | 0.60 | 0.75 | 0.88 | 3.30 | 2.91 |  | 2.35 | 2.89 |
| 81 | 成品破碎机 | YPSG 400*1500 | 44 | 0.85 | 0.85 | 0.62 | 37.40 | 23.18 |  | 26.66 | 32.76 |
| 82 | 平面回转筛 | SFJM180-1 | 5.5 | 0.65 | 0.75 | 0.88 | 3.58 | 3.15 |  | 2.55 | 3.13 |
| 83 | 成品刮板输送机 | MS200*250 | 3 | 0.65 | 0.75 | 0.88 | 1.95 | 1.72 |  | 1.39 | 1.71 |
| 84 | 成品包装秤 | MWBW-MWSQ | 4 | 0.50 | 0.75 | 0.88 | 2.00 | 1.76 |  | 1.43 | 1.75 |
| 85 | 皮带机 | SWTB | 1.1 | 0.65 | 0.75 | 0.88 | 0.72 | 0.63 |  | 0.51 | 0.63 |
| 86 | 照明 |  | 60.66 | 0.90 | 1.00 | 0.00 | 54.59 | 0.00 |  | 19.46 | 23.91 |
|  | 小计 |  | 2282.65 |  |  |  | 1696.05 | 768.54 |  |  |  |
|  | 乘同时系数0.9 |  |  |  |  |  | 1526.45 | 691.68 |  |  |  |
|  | 无功补偿 |  |  |  |  |  |  | -246.468745 |  |  |  |
|  | 低压侧负荷合计 |  |  |  |  |  | 1526.45 | 445.21 | 1590.05 |  |  |
|  | 补偿后功率因数 |  | 0.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 耗电量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1189.49 | 1461.88 |