AA路南延道路工程项目

资金申请报告

编制单位：世纪新源技术咨询（北京）有限公司

# 目 录

第一章  总论	1

1.1项目概要	1

1.2项目建设进度计划	1

1.3主要技术经济指标	2

1.4 结论与建议	2

第二章 项目建设背景及必要性	3

2.1项目建设背景	4

2.2项目建设的必要性	6

第三章　项目建设条件	9

3.1项目选址	9

3.2自然条件	9

3.3交通条件	11

3.4经济条件	12

3.5资源优势	13

3.6基础设施条件	14

3.7经济条件	15

第四章  建设内容、规模及技术方案	18

4.1建设内容及设计方案	18

4.2 路面结构施工工艺、材料要求、混合料要求、级配组成及施工要求等	22

4.3沟槽回填要求	29

4.4执行规范	30

4.5雨水、污水工程	30

4.6照明、绿化预埋管工程	33

4.7交通标志、标线工程	35

4.8绿化供水工程	37

4.9无障碍设计	39

第五章  环境影响及环保措施	40

5.1 环境现状	40

5.2 项目污染源分析	40

5.3 环境保护措施	41

第六章 节能措施	43

6.1 道路照明设计	43

6.2 应用高效节电的照明器材	44

6.3 改进照明供配电及控制系统	45

第七章  项目实施的管理及招投标	46

7.1 项目实施的组织管理	46

7.2 招投标	48

第八章　投资估算和资金筹措	50

8.1 投资估算	50

8.2资金筹措	52

第九章　效益分析	53

9.1 经济效益	53

9.2 社会效益	53

9.3 生态效益	55

第十章　风险分析	56

10.1 主要风险识别及风险程度分析	56

10.2风险防范对策	57

第十一章  结论及建议	58

11.1结论	58

11.2 建议	59

- 第四章  建设内容、规模及技术方案

- 4.1建设内容及设计方案

在项目整个实施过程中，都要按照技术先进，经济合理，安全适用，保证质量的原则进行规划、设计和建设。

要按照城市总体规划确定的道路类别、级别、红线宽度、横断面类型、地面控制标高、地下杆线与地下管线布置等进行道路设计。 应按交通量大小、交通特性、主要构筑物的技术要求进行道路设计，并应符合环境保护的要求。

在道路设计中应处理好近期与远期、局部与整体的关系，重视经济效益、社会效益与环境效益。

在道路设计中应妥善处理地下管线与地上设施的矛盾，贯彻先地下后地上的原则、避免造成反复开挖修复的浪费。

在道路设计中应综合考虑道路的建设投资、运输效益与养护费用等关系，正确运用技术标准，不宜单纯为节约建设投资而不适当地采用技术指标中的低限值。道路设计应根据交通工程要求，处理好人、车、路、环境之间的关系。

道路的平面、纵断面、横断面应相互协调。道路标高应与地面排水、地下管线、两侧建筑物等配合。

在道路设计中注意节约用地，合理拆迁房屋。在道路设计中应考虑残疾人的使用要求。

4.1.1建设内容

本工程位于县城AA路南段，建设道路长1100米，规划红线宽56米。双向六车道，快车道23米，慢车道单侧6米，人行道单侧7.5米。包含污、雨水管网、弱电管网、路灯、供水管网和绿化供水管网。

4.1.2设计方案

（一）道路平面、纵断、横断面设计

1、道路平面设计

全程按城市总规控制路线作平面布局，由于大部分路段偏角较小，有的在交叉口处，不需设平曲线。

2、道路纵断面设计

由于受已建成房屋的地平标高和排水要求、土方挖填平衡等客观条件的影响和限制，经综合考虑，AA路南延道路纵坡在0.2%～5%之间，设12个变坡点。

高程采用2001年xx县高程基准。

3、道路横断面设计

道路宽为56m，双向六车道，快车道23米，慢车道单侧6米，人行道单侧7.5米。新建房屋控制退离道路红线8m以上。双臂路灯布设于两侧人行道上，距街缘石30cm，景灯布设于中央绿化带内，间距25m，按照城市管线综合规划要求及电力、电信部门规划，结合xx县发展目标，电力、电信、广电线路及景灯线布设于中央绿化带下现浇混凝土综合管沟内，在道路交叉口处设支管接出。配合城市给排水规划，DN300主给水管布设于北侧人行道下，距街沿石3m，DNl50次给水管布设于南侧人行道下，距街缘石3.75m，DN600雨水管布设两侧车行道下，距街缘石1.5m，DN500污水管布于两侧人行道下，距道路红线1.5m，路灯线沿路灯脚布设，绿化浇水管布设于中央绿化带内。

4、道路平面交叉口设计

平面交叉口形式有正交、非正交十字型和T字型，交叉口转角的缘石做成圆曲线。设计中应考虑行车通畅、舒适、利于交通组织和管理，确保排水畅通，合理确定交叉口设计标高。按城市规划及道路需求建设。

（二）路基设计

1、为确保路基、路面的强度和稳定性，必须严格控制路基的压实度，特别要注意人工构造物与路堤衔接处的压实，以减少该处的沉降错落的影响，处理好原有路段和施工路段接口处的衔接。

2、填土深度大于1.5m处，下层可用石夹土按600㎝/层，分层碾压，密实度≥90％；填土深度小于lm处，可用砂夹石回填，粒径≤30cm，按30cm/层分层碾压，结构层下60cm内碾压密实度大于或等于98％，60cm以下碾压密实度大于或等于90％，碾压至路槽标高，按填土高度的40%计预留沉落度，软质土处换填砂夹石土。

3、挖土碾压密实度大于或等于98％，碾压至路槽标高；原土碾压应先去除表层30㎝耕作土，成材密实度应达到98％。

（三）路面设计

1、设计依据

（1）建设部1991年颁布的《城市道路设计规范》。

（2）交通部1994年颁布的《公路水泥混凝土路面设计规范》。

（3）国标93—SJ—007《行驶普通车水泥混凝土路面》。

（4）国标ISBNT—112—04554—1《市政工程施工图集》。

（5）交通出版社《城市道路设计》。

（6）建筑业出版社《城市道路与交通》。

2、主要技术指标

（1）道路等级：城市道路主干道Ⅱ级。

（2）设计车速：40KM/h。

（3）交通量：车道标准轴载作用次数NS：600次/日，平均增长率8％。

（4）标准轴载：100KN。

（5）汽车荷载：汽车—20级，挂车—100。

（6）设计年限：30年。

（7）结构层设计：

①机动车道：C30混凝土路面层22㎝，二灰碎石基层25㎝，填隙碎石垫层15㎝，总厚度62cm。

②人行道：彩色小板5cm，M7.5砂浆厚20㎝，C15砼垫层8㎝，砂垫层20㎝，总厚度17㎝。

③中央6m隔离绿化带：中间为种植土，用C20砼预制沿石为边，高35cm，M7.5砂浆垫层2㎝ 。

④路沿石：人行道沿石高出车行道19cm。

3、抗压回弹模量

混凝土30000MPa，二灰碎石600MPa，填隙碎石200MPa，土基回弹模量E0=21MPa。

4、材料组成

二灰碎石质量配合比为：生石灰:粉煤灰:碎石=12:18:70填隙碎石：下层3～5㎝，上层l～3㎝。

- 4.2 路面结构施工工艺、材料要求、混合料要求、级配组成及施工要求等

a、石灰水泥土底基层

施工工艺：测量放样→备土（洒水焖料）→摊土→摊铺石灰→（洒水拌合）→推土机履带稳压→再次粗略整平→整平→碾压→养生。

施工要求：施工应符合《公路路面基层施工技术规范》有关规定和要求；石灰稳定土层应在春未和季夏组织施工。施工期的日期最低气温应在5℃以上，并应在第一次重冰冻（-3~5℃）到来之前一个月到一个半月完成。稳定土层宜经历半月以上温暖和热的气候养生。

施工时石灰应摊铺均匀，洒水、拌和均匀；碾压完成后必须保温养生，不得使稳定土表面干燥，也不应过分潮湿；严禁用薄导贴补法施工找平，上下层之间应拌和均匀，不得有夹层；底基层未铺基层时，应采取保护措施，不得使其表面受到损坏。

石灰水泥综合稳定土底基层应采用III级以上消石灰或生石灰；采用初凝时间3小时以上和终凝时间较长（宜在6小时以上）的水泥；土的均匀系数应大于5；细料土的淮限不应超过40，塑性指数不应超过17；单个颗料的最大料径不应超过53mm。

混合料要求：混合料应拌合均匀，不得有夹层；严格控制混合料配合比达到设计要求，集料中不宜含有塑性指数较大的粘性土。

石灰水泥稳定土7D无侧限抗压强度不小于0.8MPa，做为底基层时7D无侧限抗压强度不小于0.7MPa，施工配比以最终实验室配合比为准确定。

b、水泥稳定碎石基层

施工工艺：准备下承层→施工放样→场拌设备拌和→运输→摊铺机摊铺→压路机碾压→检验→接缝处理→养生。

材料要求：水泥应采用初凝时间在3小时以上，终凝时间在6小时以上的32.5级路用水泥；水泥稳定集料水泥剂量一般为3%-5.5%，当强度达不到设计要求时应调整集料级配，尽量不要用增加水泥剂量的办法来增大强度。施工时水泥的最大剂量不应超过6%，应根据强度要求及实验配比，严格控制水泥剂量，不得过多或过少；所用碎石或砾石压碎值不得大于35%，集料的最大料径不大于31.5mm。

混合料要求：混合料应拌和均匀；严格控制混合料配合比达到设计要求。

级配组成：水泥稳定碎石基层采用集中厂拌法施工，摊铺机摊铺。水泥稳定碎石采用骨架密实型，级配范围如下表：

施工要求：施工应符合《公路路面基层施工技术规范》有关规定和要求；该结构宜在春末和夏季组织施工，施工期的日最低气温应在5度以上；在雨季施工时，应注意气候变化，勿使水泥和混合料遭雨淋；集中厂拌法施工时，尽可能缩短从加水拌和到碾压终了的延迟时间，延迟时间不应超过2小时；做为道路基层时，7天无侧限抗压强度不应小于3.5MPa；做为道路底基层时，7天无侧限抗压强度不应小于3.0MPa；压实度应不小于98%（重型击实标准）。

c、透层油

透层油的粘度通过调节稀释剂的用量或乳化沥青的浓度得到适宜的粘度，基质沥青的针入度通过宜不小于100；透层油洒布后的养生时间随透层油的品种和气候条件由试验确定，确保液体沥青中的稀释剂全部挥发，乳化沥青渗透且水分蒸发，然后尽早铺筑沥青面层，防止工程车辆损坏透层。

水泥稳定碎石基层稍干即洒透层油。透层沥油采用乳化沥青PC-2，用量可按1.5L/m2；透入浓度不小于5mm。施工应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40-2004）的要求。

d、下封层

喷洒透层油后铺筑下封层采用稀浆封层法施工，厚度不小于0.6厘米，采用PC-1乳化沥青，乳化沥青用量1.0每平方米通过试洒确定。

e、黏层油

黏层油采用热沥青，用量可按0.5L/m2，其规格和质量应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）的要求，所使用的基质沥青标号宜于主层沥青混。

f、沥青面层

施工工艺：施工准备─配合比设计→混合料的拌制→混合料的运输→混合料的摊铺→沥青路面的压实及成型→接缝的处理→开放交通。

材料要求：沥青应选用A70道路石油沥青；沥青在储罐中的贮存温度不宜低于130℃，并不得高于170℃；道路石油沥青在贮存、使用及存放过程中应有良好的防水措施，避免雨水或加热管道蒸汽进入沥青中；沥青面层中所用粗集料应该洁净、干燥、表面粗糙；石料压碎值不大于30%；石料针片状管含量不大于20%；石料软石含量不大于5%；生产碎石用的原石不得含有上块、杂物；细集料应洁净、干燥、无风化、无杂质；细集料含泥量不大于5%；砂当量不大于50%；沥青混合料的矿粉必须采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等憎水性石料经磨细得到矿粉，原石料中的泥土杂质应除净。

混合料要求：

混合料拌和应均匀，无花白料、无结团；混合料拌和时间根据具体情况经试拌确定；混合料运输宜采用大吨位的运料车运输，运输车辆在车厢板上须涂一薄层防止沥青粘结的隔离剂或防粘剂；运料车运输混合料宜用毡布覆盖保温、防雨、防污染、混合料摊铺应缓慢、均匀、连续不间断的摊铺。

施工要求：沥青面层应具有坚实、平整、抗滑、耐久的品质，同时还应具有高温抗车辙、低温抗开裂、抗水损害以及防止雨水渗入基层的功能；当以马歇尔试验密度为标准密度，压实度应达到97%以上；当以实验段的密度为标准密度时，压实度应达到99%以上；各种沥青面层的粗集料、细集料、填料应符合《公路沥青路面施工技术规范》的有关规定；施工时应严格控制热拌沥青混合料的拌和温度、摊铺温度，碾压温度、碾压终了温度、开放交通温度，符合有关公路施工技术规范的规定。

g、施工注意事项

1、路基施工注意事项

必须根据规范要求，按照一定的频率（5000立方米）或土质变化时取具有代表性的样品，同时对取得的样品按照《公路土工试验规程》规定的方法进行颗料分析、含水量、密实度、液限和塑限、有机质含量、CBR试验和击实试验，以控制回填料质量和确定路基施工控制指标；同时还应在现场做试验段落，从而确定压实机械的类型、最佳组合方式、及压实遍数、压实速度、工序等。

2、石灰水泥综合稳定土底基层施工注意事项

可采用路拌法施工；施工时石灰应摊铺均匀，洒水、拌和均匀；碾压完成后必须保温养生，不使稳定土层表面干燥，也不应过分潮湿；严禁用薄层贴补法施工找平；底基层上未铺基层时，应采取保护措施，不使其表面受到破坏。

3、水泥稳定碎石基层施工注意事项

应严格按照施工技术规范进行施工、养护，注意洒水量的控制及施工程序；水泥稳定碎石做基层其7天的无侧限抗压强度应达到3.5MPa，做底基层其7天的无侧限抗压强度不小于3.0MPa。水泥稳定集料水泥剂量一般为3%-5.5%，当达不到强度要求时应调整级配，水泥最大用量不应超过6%；施工时根据强度试验确定石料级配及水泥配比，压实度不小于98%。在混合料配合比设计时，首先应调整、改善集料的级配和混合料的结构形态，使其达到设计强度要求，不宜盲目的增加水泥剂量；水泥稳定碎石上未铺封层或面层时，除施工车辆可慢速通行外，禁止一切机动车通行，在强度达到70%时沿纵向每20米锯一道缝，缝宽4-5mm，深5-6cm，清缝后用热沥青灌缝，并用1米宽经编复合增强防裂布（T-50）沥青粘铺处理（水泥钉加垫片固定）；摊铺时的纵缝处理同前。

4、透层油施工注意事项

透层油的品种和应用量应符合规范的规定，透层油渗入基层的浓度宜不小于5mm，并能与基层联结成为一体；应严格按照设计用量一次洒布沥青，并应均匀、不形成油膜；喷洒前应清扫路面，遮挡防护路缘石及人工构造物避免污染；透层油必须洒布均匀，有花白遗漏应人工补洒；气温低于10度时或大风天气，即将降雨时不得喷洒透层油；洒布沥青后，严禁车辆、行人通过；洒布沥青后，应按要求2m3/1000m2洒布石屑或粗砂，透层油洒布完毕后，应尽早铺筑沥青路面。

5、黏层油施工注意事项

黏层油的品种和用量应符合规范的规定；黏层油宜采用沥青洒布车喷洒，并选择适宜的喷嘴，洒布速度和喷洒保持稳定；气温低于10℃时不得喷洒，寒冷季节施工不得不喷洒时可以分成两次喷洒；路面潮湿时不得喷洒，用水洗刷后需待表面干燥后喷洒；喷洒的黏油必须成均匀雾状，在路面全宽度内均匀分布成一薄卖劲，不得有洒花漏空或成条状，也不得堆积；喷洒不足的要补洒，喷洒过量处应予刮除；喷洒黏层油后，严禁运料车外的其他车辆和行人通过；黏层油宜在当天洒布，待乳化沥青破乳，水分蒸发完成，或稀释沥青中的稀释剂基本挥发完成后，紧跟着铺筑沥青层，确保料层不受污染。

6、沥青混合料施工注意事项

沥青混合料不得在雨天施工，当施工中遇到下雨时，应停止施工；沥青混合料的施工气温低于5度时，不宜摊铺，必须摊铺时应采取公路施工规范规定的必要措施；沥青面层应一次全幅铺完成，并且施工段落应尽可能的长；对沥青混合料的接缝必须仔细操作，保证紧密平顺；下面层施工结束后，应注意防止污染，如果有污染，应在铺筑上面层前清理干净；严格控制沥青混合料的拌和温度、摊铺温度、碾压温度、碾压终了温度，符合《公路沥青路面施工技术规范》。

- 4.3沟槽回填要求

1、沿线大坑回填前应先彻底清理干净坑内所有垃圾和淤泥，清至符合设计要求的土层为止，大坑边坡上的腐殖土、树根、草皮、建筑垃圾等也应清除。然后用素土、建筑垃圾或砖渣分层填筑，分层夯实。若用素土回填，每层压实厚度不超过20cm，压实度K≥93%（重型击实），每层经压实符合规定后，再填筑上一层，如果用建筑垃圾或砖渣回填，最多只能填2米深且是最底层，每层压实度控制在30-40cm，压实度K≥95%（重型击实），2米范围以外用素土回填。为了防止后期不均匀沉降，每填筑厚度达到60cm后，再用高速夯机或者冲击压路机进行夯实，回填至路床以下80cm范围内按道路说明路基沟槽回填要求。

2、若沿线大坑内有水时，处理需分两段进行，先用碎石分层回填碾压，每层控制在20cm厚，使其形成稳定层；然后用8%石灰土分层填筑、分层压实40cm，每层压实度K≥93%（重型击实）。然后再用素土回填到路床下80cm，路床以下80cm范围内按道路说明路基沟槽回填要求。每层经压实符合规定后，再填筑上一层。

回填土不得使用淤泥、沼泽土、有机土、含草皮土、生活垃圾、树根和含有腐朽物质的土。每层均应在土的最佳含水量±2%以内压实。当土的实际含水量不位于此范围内时，应均匀加水或将土摊开、晾晒，使其达到要求后方可进行压实。其含水量如接近于压实最佳含水量时，应迅速压实。

为了使新、老土密结粘合，沟道边坡应挖成阶梯形以利于分层搭接阶梯宽度一般为0.5m，阶高0.4m左右。回填土宽度为人行道路基外加50cm。

- 4.4执行规范

1.《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30-2003）

2.《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）

3.《公路路面基层施工技术规范》（JTJ034-2000）

4.《粉煤灰石灰类道路基层施工规范》（CJJ4-97）

5.《无障碍设计规范》（GB50763-2012）

6.《公路路基设计规范》（JTG D30-2004）

7.《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）

8.《城镇道路路面设计规范》（CJJ169-2012）

## 4.5雨水、污水工程

4.5.1设计要求

- 本设计污雨水管道系统采用分流制，道路两侧分设雨水管网，南侧增加一道污水管网，管材都为Ф1200II级钢筋混凝土平口圆管。

xx县地区暴雨强度公式

q=（升/公顷·秒）

P：设计重现期，取P=0.5年

t：降雨历时，t=t1+mt2

t1：汇流时间，t1取13分钟，m折减系数，暗管m＝2，t2管内雨水流行时间，根据不同情况取值。

（2）雨水量公式：

Q=q.Ф.F（升/秒）

Ф：综合径流系数，取0.6，地面集水时间采用10分钟。

2、管材、基础与接口

雨水管管材Ф1200以上（含Ф1200）均为II级钢筋混凝土平口圆管，管道基础采用1800砼基础。

污水管管材均为HDPE埋地双腔增强排水管，塑料管材基础为15cm厚的中砂垫层基础。槽底宽度、基础施工应按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）的要求。

- 接户支管的管径、坡度、长度按设计图纸要求。雨水管径Ф1200的检查井均为Ф2400砖砌雨水检查井（收口式），

4、雨水口

雨水口为砖砌侧立式雨水口，雨水口连接管为Ф800钢筋混凝土承插口管，橡胶圈连接，坡度为1%，坡向干管，基础为150度砂石基础。雨水口埋深为1.0m。雨水口雨水篦子应低于周围路面2至3cm。

5、检查井盖、雨水口篦子、爬梯

污、雨水检查井井盖及井座、雨水口篦子均要求为球墨铸铁（重型防盗）材料。井盖承载能力满足GB/T 23858-2009《检查井盖》D400等级要求，检查井井盖上标注污、雨水字样，爬梯采用塑钢材料爬梯，依据06MS201-6-16制作，应具有足够的承载力和稳定性。符合中华人民共和国建材标准JC/T1009-2006。

6、污水管道沟槽回填土前必须按施工规范要求做闭水试验。雨水管道要求做试水试验，注水深度为上游检查井管顶以上50cm，观察30分钟无明水漏出即为合格。

7、塑料管道要求：

（1）管材和基础：

HDPE埋地双腔增强排水管环刚度等级应大于或等于8KN/m2,基础为15cm厚的中砂垫层基础，基础垫层应夯实密实，表面平整，砂垫层基础宽度与沟槽同宽。

（2）管道接口采用热容焊接加不锈钢卡箍。

（3）管道与检查井连接：检查井与管道之间连接。

（4）开槽施工方法应根据施工现场环境，槽深、土质、施工设备及季节影响等综合考虑选定。槽底宽度应不低于管外径加0.8米。挖沟槽时应严格控制基底高程，严禁超挖，沟底设计标高以上0.2-0.3m的原状土要用人工清理至设计标高。如局部超挖，可换填级配碎石或中、粗砂并夯实。

（5）管道回填：

回填先从管底与基础结合部位开始，沿管腔两侧同时对称分层回填并夯实，每层回填厚度为0.15-0.20m。回填材料为管顶以上20cm至沟底采用中砂回填，管底腋角部位必须填充密实，并与管壁紧密接触。其余回填材料和压实度执行道路要求。

（6）开挖沟槽前应调查清楚现有其它地下管线的位置、高程等情况，做好保护措施。

4.5.2执行规范：

1、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

2、《埋地塑料排水管道工程技术规程》（CJJ143-2010）

3、《埋地塑料排水管道施工》（04ss20）

## 4.6照明、绿化预埋管工程

4.6.1工程内容

1.本工程设计范围内硬化路面下的照明预埋管线，并在管线两端设置手孔井。

2.本工程设计范围内绿化供水预埋管。

4.6.2预埋管设计

1.预埋管埋设时与道路中心线垂直或1.照明预埋管在车行道下为BBB-100/5玻璃钢管，分车带内距道路中心线12.3米。BBB-100/5玻璃钢管埋深-0.9米。

2.绿化供水预埋管为BBB-150/10玻璃钢管，分车带内距道路中心线10.7米。BBB-150/10玻璃钢管埋深-1.1米。

3.预埋管标注方式为：L=根数×长度（米），两根以上时平行并列埋设。

4.所有预埋管在两井间的坡度要求水平或与道路坡度相同，在两井间任意位置管底高程不得低于手孔井内最低高程。

5.预埋管连接使用专用接头并密封，管口要封堵且便于拆除，分车带内管口处没有手孔井时，用10#镀锌铁丝将管口位置引至地面，外露长度不小于0.3米。

6.预埋管与其余管线或地下其余设施交叉和平行时，按GB50289-98施工。

7.人行道内手孔井中心距道路中心线12.3米，井盖与人行道板顶平，所有管线均伸入井内且长度不小于0.3米。

4.6.3管材质量要求

1.玻璃钢管要求：管材质量应达到GB/T1449-2005《纤维增强塑料弯曲性能试验方法》、GB/T1447-2005《纤维增强塑料拉伸性能试验方法》、GB/T5352-2005《纤维增强热固性塑料管平行板、外载性能试验方法》等国家标准的要求，管刚度不低于5MPa。管的内表面应光滑平整，无龟裂、分层、针孔、杂质、贫胶及气泡，管端面应平齐、无毛刺。管外表面无明显缺陷，有紫外线吸收剂等防老化措施。管道连接采用“O”型密封圈承插连接方式。

2.管道安装前，必须按管材质量标准逐节进行外观检验，不合格者，不得用于本工程中。

4.6.4沟槽及回填要求

1.沟槽开槽断面和是否采取支撑措施应根据沟槽的土质、地下水位、外荷载条等因素由施工组织设计确定，开挖时应严格控制高程，不得扰动基面。

2.预埋管敷设在原状土地基上，如局部超挖，应按道路施工要求处理回填至符合要求。

3.管沟底部应平整顺直，不得有树根、建筑垃圾等硬质或尖状杂物。

4.管道回填前要复核平面位置和埋深，检查管道的外观有无损伤及连接有无脱落等质量问题。

5.从管底基础面至管顶范围的沟槽回填材料为中砂，压实度K≥95%，管底腋角部位必须填充密实，与管壁紧密接触，不得用土或其它材料填充。管顶至路面范围可用符合道路施工要求的良质土回填，现场没有符合要求的良质土时改为中粗砂。

- 4.7交通标志、标线工程

交通安全设施设计的内容主要包括：交通标志，标线、平交路口的渠化设计等，设计中安装改建的标准进行设计。交通设施设计总体原则是以现行国家和行业标准为依据，并结合道路条件，交通安全和环境条件，设置较为完善的交通标志、标线、安全护栏、视线诱导、防眩等安全设施，直接在道路现场对车辆行人和其他交通传递准确的信息、指示有关情况，从而提高道路通行能力，调整运行秩序，减少交通事故，保证道路的正常使用和车辆运行的安全。

根据国家标准《道路交通标志与标线》（GB5768-1999）的有关规定，道路应设置完善的标志、标线及交通管理设施。

1、交通标志

（1）在警告车辆需要注意危险的地方设置警告标志：黄底（反光），黑色字体与边框（不反光）。

（2）在需限制车辆交通行为的地方设置禁令标志：白底（反光）；黑色字体（不反光），红色边框。

（3）在需指示车辆行进的地方指示标志：蓝底，白色符号（反光）。

（4）在需传递道路方向、地点、距离等信息的地方设置导向标志：白色字体（反光），蓝底色（不反光）.

（5）在需要对标志进行辅助说明的主标志下方设置辅助标志：编制板采用铝合金材料，标志杆采用钢管，涂以银灰色。

（6）标志结构主要依据交通标志所承受的荷载：永久荷载（自重）和可变荷载（风荷载）进行设计。设计要求满足相关力学指标的要求。本路的风荷载将根据当地气相部门的风速资料确定。标志结构的立柱、横梁、法兰盘及各种连接件采用钢材制作，并进行热镀锌处理。标志基础采用钢筋混凝土基础。

2、交通标线

路面标线是根据道路断面形式、路宽以及交通管理的需要划定。路面标线形式有车行道中心线、车行道边缘线、车道分界线、停止线、人行横道线、减速让行线、导流标线、平面交叉口渠化标线、车行道宽度渐变段标线、停车位标线、停靠站标线、出入口标线、导向箭头以及路面文字或者图形标记等。

- 标准路段、各类桥梁车行道边缘线为白色实线，线宽20cm,车行道分界线为白色虚线，线宽15cm，实线长6cm，间距9cm，实虚比为2:3。

- 在与本项目相连接的被交通路出入口处设平交路口渠化标线。

- 在平面交叉口中做好路面标线的渠化设计、人行横道标线和人行横道预告标示等标线的设计。

- 其他路面标线和文字的画法按照《道路交通标志和标线（GB5168）规定》。

（5）标线材料应具有良好的反光性、防滑性及耐久性。本项目的路面标线材料采用热熔型涂料并预混总质量为15%的玻璃微珠。

- 4.8绿化供水工程

道路上设置绿化是城市道路不可缺少的组成部分，道路绿化应在保证交通安全的条件下进行设计。道路的绿化应根据道路功能、自然条件以及环境条件等，因地制宜的进行布置。

1、项目区道路绿化特点

现代城市绿化一方面要注重绿化美化效果，另一方面更要注重防护功能，绿化要从阻滞尘埃、内泌杀菌素、降噪、吸收和抵抗有害气体等多方面考虑，才能使建设区域的绿化达到预期的生态效果。同时少量种植敏感性的植物，可以对项目区的环境污染起到检测作用，为环保部门及时提供环境质量信息。

根据对比试验及资料显示，不同植物都有一定的防护功能，抗污染能力和对象有所区别。

（1）阻滞尘埃：一般而言，树冠大而浓密、页面多毛或粗糙及分泌物较多者有较强的滞尘力。可选树种有针叶树、榆树、白蜡、刺槐、黄金树，两外五叶地锦，、草坪也有明显的滞尘作用。

（2）吸收SO₂：吸收能力较强的树种有忍冬、卫矛、旱柳、青杨等，次之有花曲柳、刺槐、山桃、榆树。水蜡、绵带花、连翘、丁香等。

（3）吸收CL₂及氯化物：旱柳、青杨、刺槐、白蜡、水蜡、忍冬、丁香、茶条槭、卫矛等。

（4）吸收氢化物：刺槐、山楂丁香、五叶地锦、接骨木、火炬树。

2、树种选择

非机动车道月车行道间绿化带以修剪造型灌木造景为主，满足行车视线通畅和绿化造景需要，非机动车道外侧的绿化带设计整体协调统一，绿化带局部线形根据实际情况进行变化，种植设计为乔、灌木和地被植物的符号结构，乔木品种选择白蜡、圆冠榆、大叶榆、刺槐，小乔木选择火炬、山桃、红海棠、山楂、暴马丁香、桃叶卫矛；花灌木选择紫丁香、重瓣榆叶梅、紫惠槐和红瑞木、金银木等，常青树选择樟子松、云杉，造型植物选择红叶小檗、水蜡和多年生宿根花卉如地被石竹、绿化菊、荷兰菊、萱草等。

- 绿化供水

绿化给水，采用节水灌溉方式，道路绿化采用喷灌和滴灌相结合方式，控制方式为自动控制方式。

- 4.9无障碍设计

本工程无障碍设计需在道路路段人行道、沿线单位出入口、道路交叉口、人行过街设施、桥梁、公交车站等设施处满足视力残疾者与肢体残疾者以及体弱老人、儿童等利用道路交通设施出行的需要。对此我国已有国家行业标准《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（JGJ50-2001）予以明确规定。

# 第七章  项目实施的管理及招投标

- 7.1 项目实施的组织管理

为切实加强该工程项目的实施管理，协调解决工程建设的各种困难和问题，履行好项目建设中的各项程序，确保工程质量、工程进度，杜绝各种违法违规现象，项目建设单位决定成立项目实施小组，全面负责项目的组织和实施。小组成员分工负责，责任到人。

为配合搞好项目建设，xx县建设局、发展和改革局、国土资源局、环境保护局等相关部门密切协作，根据需要适时进行协调帮助，并安排专人负责协调和联系。

在项目的建设过程中：

一、严格实行项目法人责任制和工程质量终身负责制。项目法人承担从建设项目的筹划、筹资、设计、建设实施、经营等全过程责任，并承担投资风险。项目法人代表、勘察设计、施工以及监理等负责人，要按各自的职责对经手的工程质量终身负责任。无论何时出现重大工程质量事故，不管当时具体责任人到了哪里，都要追究他相应的民事责任和法律责任。

二、严格执行国家关于招投标管理的规定。

三、全面落实项目工程监理制。为了确保工程建设质量，提高工程建设水平，充分发挥投资效益，按照国家《工程建设监理规定》的要求，本项目实行监理制，通过招标投标方式择优选定监理单位，由工程建设监理单位依据工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同，代替业主对项目建设的工期、质量和投资使用等实施全面的监督管理，并协调好有关协作单位间的工作关系。

四、严格执行工程验收制度，确保工程项目符合设计内容和规模要求，发挥效益。在工程竣工时要严格执行工程竣工验收制度，按照国家有关规定组织验收。1、单位工程竣工验收。以单位工程或某专业工程内容为对象，独立签订建设工程施工合同的，达到竣工条件后，项目业主根据竣工验收的依据和标准，按施工合同约定的工程内容组织竣工验收。2、单项工程竣工验收 。单项工程已按设计图纸规定的工程内容完成，具备使用条件，承包人向监理人提交“工程竣工报告”和“工程竣工报验单”经签认后，向项目建设单位发出“交付竣工验收通知书”，说明工程完工情况，竣工验收准备情况，具体约定交付竣工验收的有关事宜。项目建设单位按约定的程序及时组织正式验收。3、全部工程竣工验收。在整个建设项目已按设计要求全部建设完成，符合规定的建设项目竣工验收标准，由项目建设单位组织设计、施工、监理等单位进行建设项目竣工预验收。合格后建设单位报请项目批准部门组织建设、环保、财政、审计等部门进行正式验收。

五、严格财务管理制度和审计制度，按照项目资金管理要求加强项目资金的使用和管理。确保项目资金合法、合规用到实处。项目建成后，建设单位要报请审计部门对项目建设资金进行审计。

六、严格进行项目档案建设与管理，收集整理好项目建设中的文件，图件、帐表等相关资料，建立专门的项目档案。

- 7.2 招投标

按照国家招投标法规，本项目的实施应实行公开招标。具体招标方案拟为：

一、招投标的组织

招投标拟由项目实施单位委托招标代理机构严格按照国家和省、市的有关规定组织完成。

二、招标内容及标段划分

本项目的所有土建工程内容全部实行公开招标发包，勘察设计、施工监理及其它技术服务实行询价发包。为加快工程进度，各分项工程建设原则上都应划分为若干个标段，标段划分的具体办法由项目建设单位根据国家有关法规并结合工程的实际情况在招标前确定。

三、招标公告的发布和招标范围

公开招标项目的招标公告拟在濮阳日报上发布，招标范围为国内所有符合条件的工程施工企业。询价发包由招标代理机构协助业主在具备资质条件的相关单位中分别邀请3家及以上进行询价协商，在满足要求的前提下选择报价最低单位作为承包单位。

四、资格审查及评标方法

为减少评标工作量，公开招标项目拟采用资格预审的方法进行资格审查，凡通过资格审查的单位均可参加投标，不限制投标单位的数量。公开招标项目采用经评审的最低投标报价法选择承包单位，由评标委员会推荐经评审的报价最低的前3家单位给项目实施单位，由项目实施单位选择其中的一家为中标人。

若项目招标经两次发布信息后合格投标人仍少于三家或两次开标后有效投标人少于三家的，经业主报请有关部门审查同意后，采取询价或竞争性谈判的方式确定中标单位。

五、招投标程序

按照国家有关规定，招投标程序拟为：招标公告—资格预审—发售招标文件—组织现场踏勘—召开投标预备会—答疑—投标—评审—推荐中标人—确定中标人—签订发包合同—向有关部门提交报告。在招投标的整个过程中，业主及招标代理单位均应主动接受和配合有关部门的监督管理。

- 第八章　投资估算和资金筹措

8.1 投资估算

8.1.1投资估算范围

本项目为道路改造项目，只对项目建设所需投入的资金进行估算。

建设投资由建筑工程费、工程建设其他费用、基本预备费、涨价预备费、建设期利息五部分构成。其中，建筑工程费形成固定资产；工程建设其他费用按现行财务制度规定的科目分别形成固定资产、无形资产、递延资产。基本预备费、涨价预备费和建设期利息，在本可行性研究阶段为简化计算，一并计入固定资产。

按工程建设投资实行“静态控制，动态管理”的要求，项目建设投资分为静态投资和动态投资两部分。静态投资部分由建筑工程费、设备购置费、安装工程费、工程建设其他费用、基本预备费等五部分构成，动态投资部分由涨价预备费、建设期利息构成。

8.1.2投资估算依据

（1）国家计委和建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；

（2）中国国际工程咨询公司咨经（1998）11号《关于印发经济评估方法的通知》，中国国际工程咨询公司《投资项目经济咨询指南》；

（3）国家发展计划委员会办公厅计办投资（2002）15号国家计委办公厅关于出版《投资项目可行性研究指南（试用版）》的通知；

（4）国家计委《关于工程建设其他项目划分暂行规定》、《关于改进建筑安装工程费用项目划分的若干规定》；

（5）国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（B50500-2003）；

（6）建筑工程项目依据项目的建设内容和工程量，按照博尔塔拉蒙古自治州建筑工程单位估算指标综合定额和参考xx县同类建筑工程单位造价对比测算；

（7）主要设备价格以生产企业报价为依据，并参考市场现行价格进行估算；设备安装费参照有关标准根据设备购置费按比例提取；

（8）其它费用计算根据国家、自治区和xx县规定的文件和设计单位提供的有关数据计算。

8.1.3建设投资分类估算

8.1.3.1建筑工程费估算

建筑工程费是指为建造永久性建筑物和构筑物所需要的费用，本项目的建筑工程费包括以下内容：

（1）各类土建工程和列入土建建筑工程预算的供水、供暖、卫生、通风等设备费用及其装饰、油饰工程的费用，列入建筑工程预算的各种管道、电力、电信和电缆导线敷设工程的费用；

（2）各类绿化工程、环境工程所发生的费用；

（3）为项目建设而进行的场地平整，原有建筑物和障碍物的拆除以及施工临时用水、电、气、路和完工后场地清理的费用。

8.1.3.2设备及工器具购置费估算

设备及工器具购置费是由设备购置费和工器具及生产家具购置费组成。

（1）设备购置费

设备购置费包括设备原价和设备运杂费构成，本项目估算价格按到场价格计。

8.1.3.3安装工程费估算

本项目安装工程费按安装费率法估算。

8.1.3.4工程建设其他费用估算

其他费用主要包括土地使用费、建设单位管理费、可研报告编制费、勘测设计费、招投标费、工程监理费等按工程费用乘以各自费率计取（详见建设投资估算汇总表）：

18.1.3.5预备费估算

为支付难以预料因素的影响而计算的费用，预备费按工程建设费用的7%计算。

8.1.4 建设投资估算

详见项目建设投资估算表（附表一）。

- 8.2资金筹措

（1）项目计划总投资为xx万元。其中：工程费用xx万元，设备购置费xx万元，安装工程费xx，工程建设其它费用xx万元，预备费xx万元。

- 第十一章  结论及建议

- 11.1结论

1、xx县AA路南延道路工程续建项目是xx县十二五规划重点项目。项目的实施，符合xx县国民经济和社发展第十一个五年计划纲要的战略部署，符合xx县总体规划的要求。项目建成投用后，可有效促进xx县大框架的形成和全县经济社会的发展，有效带动附近地区的产业聚集和人口聚集，对城市增量扩容具有重要作用。项目社会效益明显。

2、工程项目实施中所需的水、电、路、建材、施工技术力量、管理条件等建设条件良好。

3.项目区的自然条件、气候资源、社会经济及地缘优势等均有利于该项目设计内容的实施。项目的建设对于促进城镇基础设施的完善，提高城镇居民的生活质量，改善居民居住条件和卫生状况，发展社会事业，提高人民素质，丰富群众文化生活，加强环境保护，培育镇域生态环境具有重要意义。

3.项目的建设符合xx县规划要求，布局合理，系统完整，设施完善，功能配套。项目的各项前期工作已有效展开，具体改造计划均已落实。

4.通过社会评价知：项目建成后社会效益显著，不仅能显著改善xx县城镇基础设施状况和生产生活条件，而且能通过项目建设消化当前部分行业的过剩生产力，促进相关产业的发展。此外，从本项目的风险分析来看，本项目具有较强的抗风险能力。

综上所述，该项目建设方案合理，建设条件成熟。该项目的实施，将取得生态、社会“双赢”的显著效益，同时对当地国民经济和和社会发展以及生态环境保护都有极为重要的示范推广作用。因此，本项目的建设是切实可行的。

- 11.2 建议

建设社会主义新城镇，改善城镇基础设施，提高城镇居民的生活质量是一项长期的工作。本项目是xx县社会主义城镇化建设中的一部分，项目成败与否对以后新城镇建设项目的运作将会有很大的影响，为保证项目早日建成并发挥预期效益，本报告特提出以下建议。

1.扎实做好项目前期工作，稳步推进项目实施

按照国家基本建设程序的要求，依次做好项目可行性研究、初步设计、施工图设计、工程招投标等前期工作，为项目实施打好建设基础。

2.协调各方关系，落实项目建设资金

项目最终能否顺利实施，主要取决于项目资金是否及时落实。项目单位应协调好xx县党委和政府、xx县住房和城乡建设局、xx县市政园林管理服务中心、银行等各方面的关系，充分发挥各类资源的作用，尽快落实项目资金。

3、建议建设单位按照国家基本建设程序抓紧做好资金筹集、征地拆迁、勘察设计等各项前期准备工作，以便项目尽早开工建设。