AACC集团

年产100万吨真空盐工程

项目建议书

编制单位：世纪新源技术咨询（北京）有限公司

第一章   总论

1.1  项目名称及承办单位

1.1.1  项目名称

AACC集团年产100万吨真空盐工程

1.1.2  承办单位

AACC集团

1.1.3  项目拟建地点

AA产业集聚区

1.2  研究工作依据及范围

1.2.1  研究工作依据

a. 国家发展计划委员会计产业100万吨真空盐工程项目建议书的批复

b. AA省发展计划委员会A计产业函[2013]39号文《关于AACC集团真空制盐项目市场情况补充报告》

c.《AACC集团年产100万吨真空盐工程项目建议书》

d. 2013年2月26日AA环境保护局“AACC集团《建设项目环境影响申请表》”

e. AACC集团有限公司提供的基础资料。

1.2.2  研究工作的范围

本研究报告的研究范围为年产100万吨真空盐工程的：

卤水净化车间

盐硝车间

仓储车间

循环水系统

取水工程及给排水系统

机修车间

综合办公楼及生活福利设施

全厂总图运输工程

1.3  项目建议书主要内容及其审批意见

1.3.1  项目建议书主要内容

1.3.1.1  产品方案、拟建设规模

年产100万吨真空精制固体盐，产品质量优于GB5461－2000优级盐标准，同时符合离子膜烧碱用盐的质量要求。

1.3.1.2  建设厂址

本工程建设厂址位于AA产业集聚区。

1.3.1.3  生产技术、主要设备和重要技术经济指标

a. 生产技术

卤水净化：采用石灰-纯碱法除去原料卤水中的钙、镁离子。

盐硝生产：拟引进瑞士苏尔寿公司的真空制盐、母液回收法提硝工艺。

b. 主要设备

盐硝主体设备选用耐腐蚀的钛及钛合金材料，循环泵、离心机、干燥床以及全部自控仪表拟从国外引进。

c. 重要技术经济指标

年有效生产时间325天，计7800小时

项目投资估算：总投资16500万元

年销售收入：10384.62万元

年总成本：7661.38万元

年利税：3790.35万元

年利润：2842.76万元

财务内部受益率：13.7%

静态投资回收期：6.4年 （税后）

1.4 产品方案与生产规模

1.4.1产品方案

a. 30万吨/年精制盐为国内销售，其中离子膜烧碱用盐15万吨/年，其他工业用盐15万吨/年（根据需要可产部分食用盐），30万吨/年精制盐为出口食用盐。产品质量见表1―1

表1―1               精制盐质量标准

| NaCl | ≥99.9% （干基） |
| --- | --- |
| H2O | ≤0.3% |
| 水不溶物 | ≤0.05% |
| 白度 | ≥85° |
| 粒度 | dp=0.4mm 0.85mm筛上物=0 025mm筛上物≥92% |

国内食用盐按以上标准再加碘，加碘量为I-=35±15mg/kg，出口食用盐采用外商提供的质量标准。

b. 副产无水硫酸钠3万吨，产品质量达到国标（GB10009―92）I类标准，产品质量见表1―2。

表1―2             无水硝质量标准

| 指 标 名 称 | Ⅰ类 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 优 等 品 | 一 等 品 |
| 硫酸钠(以Na2SO4计)含量，% ≥ | 99.3 | 99.0 |
| 水不溶物含量，% ≤ | 0.05 | 0.05 |
| 钙、镁(以Mg计)总含量，% ≤ | 0.10 | 0.15 |
| 氯化物(以Cl计)含量，% ≤ | 0.12 | 0.75 |
| 铁(以Fe计)含量，% ≤ | 0.002 | 0.002 |
| 水分含量，% ≤ | 0.10 | 0.20 |
| 白度，度 ≥ | 80 | 80 |

1.4.2  生产规模

真空盐 100万吨/年

1.4.3  生产方法

本工程生产方法，以中国盐业总公司“十五”制盐行业结构调整及发展规划为指导，结合中国国情、瞄准国际水平，把盐业生产过程中的原料、工艺和装备问题作为研究重点，以提高劳动生产率和企业综合经济效益为目的，收集并消化吸收国内外的先进工艺技术，结合AA盐矿原卤成份等具体情况，本可研报告推荐的工艺路线为：烧碱——纯碱法净化卤水，真空制盐、母液回收法提硝。

采用国外引进的“真空制盐，母液回收法”工艺方案，制盐提硝的关键问题是原料卤水中Na2SO4的含量不能过高，否则生产蒸汽消耗过大，因此，要求原卤成份要稳定，这对于提高自动化水平，提高劳动生产率，降低产品成本，增加企业效益是有利的。

为保证工艺的实施，部分关键设备如循环泵，离心机，干燥床以及自控仪表等建议一并引进。

1.5 环境保护

本工程的主要污染源来自卤水净化车间及盐硝车间，对工程中产生的“三废”污染物采取有效的防治措施，设计中将按照国家对生产工程中产生的“三废”处理与主体工程“三同时”的原则进行，以保证在生产过程中产生的排放物达到地方和国家“三废”排放的标准。同时加强厂区绿化，改善生产环境，配合总图和建筑设计，使其真正建成一座花园式工厂。

1.6 全厂定员与人力资源

全厂定员180人，人力资源主要由现有员工及从社会招聘解决。

1.7 总投资

项目总投资估算16500万元，其中建设投资 14850万元，铺底流动资金1650万元。

1.8 项目实施进度建议

项目实施进度：从施工设计到试生产为一年零六个月。

1.9  存在问题及解决办法的建议

1.9.1关于产品市场与产品方案

我国加入WTO后，以及中国盐业体制的改革和盐业产业结构的调整，对国际盐业市场和国内盐业的变化会产生什么样的影响目前尚无结论，因此，对盐产品市场须进行进一步的深入调查研究，以期使本工程的产品方案能适应今后国际、国内盐业市场的变化。

1.9.2 关于进一步落实原料卤水的问题

本可研报告所用卤水为AACC集团现有卤水，今后实际生产所用原料卤水的情况应进一步与“西气东输”的地下储气库建设项目组落实。

1.10  研究结论

本工程是作为国家重点建设项目“西气东输”的地下储气库建设的配套工程而建设的，利用了当地丰富的岩盐资源，生产高品质的真空盐，产品质量定位准确，凭借其质优价优的优势，在市场中具有较强的竞争力。

本工程关键设备和技术从国外引进，总体技术与国际接轨，达到国际先进水平。

本工程建设投资19614.29万元，年销售收入14596.86万元，年总成本9667.06万元，年利润4046.63万元，所得税后财务内部收益率为16.3%，税后投资回收期6.8年，从财务评价看本项目是可行的。

1.11 主要技术经济指标

表1-3               主要技术经济指标

| 序号 | 指 标 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产规模 | 万吨/年 | 100 |  |
| 2 | 产品方案 |  |  |  |
|  | 出口盐 | 万吨/年 | 30 |  |
|  | 离子膜烧碱用盐 | 万吨/年 | 15 |  |
|  | 工业用盐 | 万吨/年 | 15 |  |
|  | 无水硫酸钠 | 万吨/年 | 3 |  |
| 3 | 总投资 | 万元 | 16500 |  |
| 3.1 | 建设投资 | 万元 | 14850 |  |
| 3.2 | 流动资金 | 万元 | 1650 |  |
| 4 | 投资指标 |  |  |  |
| 4.1 | 单位产品占有固定资产投资 | 元/吨产品 | 311.3 |  |
| 4.1 | 百元销售收入占用流动资金 | 元/百元 | 9.75 |  |
| 5 | 定员总计 | 人 | 180 |  |
| 6 | 全年生产天数 | 天 | 333.3 |  |
| 7 | 主要原材料、物料、燃料需用量 |  |  |  |
|  | 卤水 | 万立方米/年 | 222 |  |
| 8 | 主要原材料、物料、燃料、动力消耗定额 |  |  |  |
|  | 其中： 原卤 | m3/吨产品 | 3.70 |  |
|  | 蒸汽 | t/吨产品 | 1 |  |
|  | 电 | kWh/吨产品 | 33．3 |  |
|  | 循环水 | m3/吨产品 | 100 |  |
|  | 直供水 | m3/吨产品 | 2.25 |  |

续表1-3              主要技术经济指标

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标指数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总投资 | 万元 | 16500.00 |  |
| 1.1 | 建设投资 | 万元 | 14850.00 |  |
| 1.2 | 建设期利息 | 万元 |  |  |
| 1.3 | 流动资金 | 万元 |  | 达产年份 |
|  | 其中：铺底流动资金 | 万元 | 1650.00 |  |
| 2 | 营业收入 | 万元 | 10384.62 | 达产年份 |
| 3 | 营业税金及附加 | 万元 | 110.57 | 达产年份 |
| 4 | 总成本费用 | 万元 | 5661.38 | 达产年份 |
| 4.1 | 可变成本 | 万元 | 4043.15 | 达产年份 |
| 4.2 | 固定成本 | 万元 | 1618.23 | 达产年份 |
| 5 | 利润总额 | 万元 | 3691.26 | 达产年份 |
| 6 | 所得税 | 万元 | 922.82 | 达产年份 |
| 7 | 税后利润 | 万元 | 2768.45 | 达产年份 |
| 8 | 投资利税率 | % | 22.37% | 达产年份 |
| 9 | 财务内部收益率 | % | 24.54% | 所得税前 |
| 10 | 财务内部收益率 | % | 17.65% | 所得税后 |
| 11 | 财务净现值(ic=12%) | 万元 | 8255.19 | 所得税前 |
| 12 | 财务净现值(ic=12%) | 万元 | 3599.71 | 所得税后 |
| 13 | 投资回收期 (含建设期) | 年 | 4.75 | 所得税前 |
| 14 | 投资回收期 (含建设期) | 年 | 5.75 | 所得税后 |
| 15 | 盈亏平衡点 | % | 25.97 | 运营期内年均值 |

第二章   项目背景与发展概况

2.1 项目提出的背景

项目所在地工业基础好，化工生产发展较快。为确保储气库项目的顺利建设，必须经济合理地消化平衡建腔采出的卤水。而消化平衡卤水主要有以下几种途径：

a. 铺设管道，将采出的卤水直接排入大海

b. 采用附近废弃的小煤矿储存卤水

c. 建池存放卤水

d. 增加卤水的销量

e. 建设真空盐项目

经过调查研究和专家们分析认为，消化平衡建腔卤水较为可行的方案是建设年产100万吨真空制盐项目。

2.2  项目建设的必要性

建设真空制盐项目可以稳定地消化平衡大量的建腔卤水，可以快速推进建腔进度。建设真空制盐项目可以实现与储气库项目的优势互补。对真空制盐来说，由于打井成本等矿山建设投资由气库承担，可以减少投资，降低运行费用，制盐成本可以大大下降，使产品具有较强的市场竞争能力。而对储气库项目而言，只需承担气库打井投资，而建腔采卤的费用则有真空制盐项目来承担，因而气库建设及运营的费用就相对较低，确保了气库项目的运行质量。

本工程的建设也是符合中国盐业总公司“十五”制盐行业结构调整及发展规划对真空盐的技术政策要求。这个技术政策要求是：真空制盐要研制大型的生产装置，结合技术改造提高部分企业单套设备的产盐能力，大幅度提高劳动生产率，接近国际上规模经济的水平，降低能耗和成本，全面提高经济效益，要积极引进节能工艺和设备，选用防腐材料，推广钛材和不断改进其他材质，提倡采取卤水净化措施，分效预热和热电联产节能生产方式，提倡煤渣、盐石膏、卤泥的综合利用。

本工程建设可以充分利用AA的盐矿资源，现有公共设施和地理优势，提高AA盐矿资源的经济附加值，变资源优势为经济优势，促进地方经济的发展。

因此，本工程的建设是必要的。

第三章    市场需求预测与建设规模

3.1 国际市场概况及发展趋势

目前世界上有一百多国家和地区生产盐，产量在2亿吨/年左右，主要产盐国家有美国、中国、俄罗斯、澳大利亚、墨西哥、德国、加拿大、印度、法国、英国等十几个国家。2005年、2006年世界盐产量统计见表3―1

表3―1     世界主要产盐国家及产量统计    单位：万吨

| 国 家 | 产量（2005年） | 产量（2006年） | 变 化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 美国 | 4490 | 4530 | +40 |
| 澳大利亚 | 1000 | 900 | -100 |
| 巴西 | 690 | 700 | +10 |
| 加拿大 | 1250 | 1250 | 0 |
| 中国 | 2810 | 3000 | +190 |
| 法国 | 700 | 710 | +10 |
| 德国 | 1570 | 1580 | +10 |
| 印度 | 1450 | 1450 | 0 |
| 意大利 | 3100 | 3100 | 0 |
| 墨西哥 | 850 | 8100 | +10 |
| 波兰 | 400 | 400 | 0 |
| 俄罗斯 | 200 | 200 | 0 |
| 西班牙 | 320 | 320 | 0 |
| 乌克兰 | 250 | 250 | 0 |
| 英国 | 580 | 570 | -10 |
| 其它国家 | 3980 | 3980 | 0 |
| 共 计 | 20900 | 21000 | +100 |

世界盐的消耗主要在工业用盐和食用盐，其消费结构见表3―2

表3―2    世界盐的消费结构表

| 消费用途 | 消费比例% |
| --- | --- |
| 烧碱工业 | 41 |
| 纯碱工业 | 16 |
| 其它工业用盐 | 3 |
| 食用盐 | 23 |
| 公路化雪 | 8 |
| 其它方面 | 9 |

世界盐的消耗市场主要有北美、欧洲和亚洲三大市场，市场交易量每年2000多万吨，北美、欧洲国家盐的贸易主要在本地域范围内进行，而亚洲市场主要由澳大利亚和墨西哥占领；亚洲是世界盐的主要消耗市场，主要进口国和地区是：日本、韩国、印度尼西亚、菲律宾、台湾等，用盐需求从2000年的950万吨上升到2006年的1100万吨，占世界总进口量的50%以上。近年来上述国家和地区进口盐量见表3―3。据预测，经受前几年经济危机后的亚洲盐业市场被看好，随着经济的发展，预计进口国需求量从2005年的1100万吨，到2010年将提高到1500万吨。

表3―3  亚洲主要进口盐国家和地区

| 国家或地区 | 数 量（万吨/年） |
| --- | --- |
| 日本 | 750~800 |
| 韩国 | ~100 |
| 印度尼西亚 | 100~120 |
| 越南 | ~20 |
| 台湾 | 80~90 |

当前，盐的国际贸易主要以工业盐为主，工业盐的主要用户是烧碱企业，离子膜法取代隔膜法是当今烧碱技术发展的必然趋势。仅亚洲离子膜法生产烧碱能力已达500万吨/年以上。此种工艺技术要求原料盐的高质量，尽可能地减少原料盐中Ca2+、Mg2+、SO42-的含量（隔膜法烧碱与离子膜法烧碱对盐水质量要求见表3―4）。盐水电解前需要化学法和离子交换树脂法两次精制，使其Ca2+、Mg2+含量达到0.02mg/l的进槽要求，除杂工艺复杂，且费用高，约占烧碱成本的40%；而且随着进口国对环境保护要求的日益严格，国际工业盐市场迫切需要高品质的精制盐。

表3―4    隔膜法烧碱与离子膜法烧碱对盐水质量要求

| 指标名称 | 隔膜法 g/l | 离子交换膜法 g/l |
| --- | --- | --- |
| NaCl | ≥315 | 310-315 |
| NaOH | ≤0.6 | - |
| Na2CO3 | ≤0.5 | - |
| Ca2+ 、Mg2+ | ≤5ppm | ≤0.02ppm |
| SiO2 | ≤15ppm | ≤15ppm |
| SO2-4 | ≤4 | ≤4 |
| SS | ≤10ppm | ≤1ppm |
| Sr2+ | ≤2.5ppm | ≤0.1ppm |
| ClO2-3 | ≤10 | ≤10 |
| Fe2+ | ≤0.2ppm | ≤0.2ppm |
| 其他重金属 | ≤0.2ppm | ≤0.2ppm |
| PH | 11-13 | 9±0.5 |

另外，随着日本、韩国等国家对食用盐取消专营政策的执行，上述国家正积极探索在中国建立食用盐生产基地的可能，因此，为中国盐产品进一步进入国际食用市场提供了更大的市场空间。

因此，本工程的建设就是生产高品质的精制盐，争取打入并占领国际市场，开拓盐的新销路。

3.2  国内市场概况及发展趋势

目前，全国制盐生产能力近4000万吨，尚处于产大于销的状况。近几年来，由于受国内工业结构调整的影响，年需求量在21000万吨左右。但在2000年盐产品的消耗开始发生了较大的变化，消费量增大到3500万吨。

我国精制真空盐的生产能力约为1000万吨/年，主要分布在湖北、四川、湖南、云南、重庆、AA、江苏、江西、安徽等地；行业产品结构不合理，小型企业占90%，劳动生产率低，成本高，产品没有市场竞争力。我国已加入WTO，各行各业都面临挑战，就全国范围内的真空制盐来说，生产能力的整合，生产技术的进步与装备的更新，已到了势在必行的地步，而这种整合、进步与更新，将以市场为最终目标，以生产技术国际一流化，生产装置大型化和产品结构多样化、专业化、系列化为标志。

江苏、上海、浙江是我国经济最发达地区，上海浦东及长江三角洲开发、开放，使该地区经济飞速发展；中小型工业城市星罗棋布。根据初步的调查，江苏、上海、浙江、安徽烧碱、纯碱年用盐消耗量为386万吨，其中，江苏271万吨，浙江51万吨，上海100万吨，安徽6万吨。估计在“十五”期间，离子膜烧碱增产扩量的势头将会加剧，从国内氯碱企业用盐情况看，高品质的精制盐已大量使用，并增势明显。预计上述地区盐的年需求量将增至421万吨（详见表3―4）。因此，我们认为，目前，国内盐产品的饱和不等于盐市场的饱和，主要要看产品的定位。本工程的建设是定位在引进世界先进的盐硝联产工艺和关键设备生产高品质的产品，以较强的竞争价格参与市场竞争，即便在同等价格的情况下，本工程的产品也具有明显的质量优势，规模优势以及地域优势，也必然给上述地区用盐企业生产带来很好的经济效益和社会效益。

3.3  产品方案

年产100万吨真空精制盐。

3.4  建设规模

以岩盐卤水生产精制盐在国内外均有成熟经验。目前，国外的矿盐生产正不断向大型化、自动化、高质量方向发展，其主要原因是大型盐厂具有吨盐产品投资少、成本低、劳动生产率高、经济效益好等优点。荷兰的亨格洛盐厂年产130万吨/套，英国的英盐有限公司年产80万吨/套，意大利的蒙蒂地森盐厂年产150万吨/套。国内井矿盐的生产因受国内设备的加工配套能力限制和一次投资等因素的影响，单套设备生产规模均在30万吨以下，根据中国盐业总公司“十五”制盐行业结构调整及发展规划的要求，井矿盐生产设备应向单套大型、多效（四效以上）经济规模的方向发展，结合国家“西气东输” 储气库工程建设的进度要求，以及公司的实际情况，本工程建设规模拟定为100万吨/年。

# 第四章 项目建设条件分析

## 4.1地理位置及交通运输情况

5、环境条件

本项目建设地周围没有污染性企业，环境条件较好。

## 4.3社会经济条件

2012年，区内新开工投资亿元以上工业项目25个，概算投资65.4亿元，完成投资44.2亿元。2013年，开工投资亿元以上项目20个，概算投资110亿元，年度计划完成投资64亿元。

至2012年底，园区已入驻企业116家，其中规模以上企业73家，占到全县规模以上企业总数的57%。2012年产业集聚区完成固定资产投资45.5亿元，同比增长60.8%；规模以上工业实现主营业务收入184.8亿元，同比增长25%;实现利润总额17.3亿元，同比增长26.1%。

## 4.4项目建设条件优劣势分析

4.4.1技术优势

公司拟招聘员工约120人，其中生产技术人员50人，大中专学历以上65人，高级工程师1人，中级职称以上4人，常年聘请国家特大型企业的高级退休技术人员4人担任公司技术顾问，技术研发和新品开发能力较强。在人才结构上具备新产品研发和新技术应用的科研技术攻关能力。

4.4.2基础和配套设施建设优势

AA属于国家扶贫开发工作重点县，经济发展相对落后，基础薄弱，财力紧张。2009年以来，AA采取多种融资渠道，多方筹措资金用于基础设施建设，新建园区道路21条，园区道路框架形成，铺设供排水管网69.2公里，新建35KV和110KV输变电站两座，架设改造供电线路45公里，新区产业园污水处理厂、产业园污水处理厂投入使用，园区综合服务中心基本建成，基础设施进一步完善。2013年计划完成投资5亿元，新修道路4条，开工建设新区产业园生活配套服务区，进一步完善园区服务功能。

4.4.3政策优势

本项目的建设得到了国家和地方政府的政策支持。在投资环境以及供水、供电、土地征用等方面，当地政府都给予了本项目最大的支持和帮助。

## 4.5主要障碍因素及解决方案

4.5.1市场空间的拓展

本项目建成后的产品数量较大，要根据产品的销售确定产品的产量。项目建设单位需要设立专业部门进行市场的拓展，这对本公司是一个新的挑战，尤其是产品进入市场的时机和方式，对于本公司来说是一个新的课题，随着产量的增加和产品的成熟，必须开拓外地的销售渠道和新的市场，需要聘用和培养一批精悍的销售队伍，以保证产品的顺利销售。

4.5.2项目风险管理

公司要加强自身管理能力和技术水平，实施标准化战略，在生产过程中严格执行相关技术标准，加强对工人的技术培训指导和监督，保证产品质量。同时，对节能、环保、安全、服务等加强要求，构建和谐生产环境。

- 第五章  工程技术方案

5.1  项目组成

表5―1                项目组成表

| 序号 | 工程类别 | 工程（车间）名称 | 规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要生产工程 |  |  |  |
|  | 卤水净化工程 | 卤水净化车间 |  |  |
|  | 盐硝工程 | 盐硝车间 | 年产100万吨精制盐、3万吨无水硝 |  |
| 2 | 辅助生产工程 |  |  |  |
|  | 机修 | 机修车间 |  |  |
|  | 成品仓库 |  |  |  |
|  | 包装贮运 | 包装贮运车间 |  |  |
|  | 循环水系统 |  |  |  |
|  | 生产废水回收系统 |  |  |  |
| 3 | 公用工程 |  |  |  |
|  | 通信工程 |  |  |  |
|  | 环保工程 |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |
|  | 总图工程 |  |  |  |
|  | 取水工程 | 取水泵房 |  |  |
| 4 | 服务及生活福利设施 |  |  |  |
|  | 综合办公楼 | （含中心化验室） |  |  |
|  | 倒班宿舍及食堂 |  |  |  |
|  | 汽车库 |  |  |  |

5.2  生产技术方案

5.2.1  卤水净化

5.2.1.1  卤水净化车间组成

卤水净化车间由反应沉清、钙镁泥处理工段组成。

5.2.1.2 卤水净化工艺技术路线比选综述

AACC集团盐矿属硫酸盐氯化物型矿床,原料卤水中除主要成份NaCl和Na2SO4以外，还有Ca2SO4、MgSO4等杂质。未经净化的原料卤水直接去制盐和提硝,在预热和蒸发过程中有CaSO4、CaCO3 、Mg(OH)2等难溶性杂质生成，附在管壁上形成结垢，影响换热设备的传热效果，为了保证生产的正常进行，须频繁地清洗预热器和蒸发罐，造成制盐提硝生产能量浪费，消耗增加，生产周期缩短，有效生产时间减少，降低了盐生产的技术经济指标和企业的经济效益。

国外真空制盐生产，大部分对原料卤水进行Ca2+、Mg2+的净化处理。如罗马尼亚的佛来恰，英国的英盐有限公司、德国的施塔德、荷兰的亨格洛等盐厂由于卤水经过净化处理，明显地提高了换热设备的使用效果，减少预热器和蒸发罐的清洗时间，降低盐、硝产品能耗，提高了产品的质量，延长有效生产时间。国内制盐企业大多未采用卤水净化工艺，我国从八十年代末期至九十年代初期陆续从国外瑞士苏尔寿公司引进了四套真空制盐装置，全部采用卤水净化生产工艺，制盐技术经济指标明显地优于国内卤水未净化的企业水平。国内外真空制盐部分厂家制盐技术经济指标见表5―2。

通过表5―2可见，采用卤水净化工艺的厂家真空盐的质量普遍提高,蒸汽和电力的消耗较低，年生产天数在320天以上，各项指标均优于未采用净化工艺的厂家。因此，本项目针对原料卤水含有钙、镁杂质，为了得到高质量的精制盐和无水硝，并与引进设备配套，对卤水进行净化处理是必要的。

对含有Ca2+、Mg2+杂质的原料卤水目前主要有以下三种净化工艺方法：

a. 烧碱、纯碱法；

b. 石灰、纯碱法；；

c. 石灰、芒硝、二氧化碳法。

上述三种卤水净化方法技术经济指标比较见表5―3。

从表5―3可以看出：1、烧碱—纯碱法：基本建设投资少，工艺流程简单，净化成本适中；2、石灰—纯碱法：基本建设投资较高，工艺流程简单，净化成本适中；3、石灰—芒硝—二氧化碳法：基本建设投资高，工艺流程复杂，净化成本较低。

综上所述，考虑基建投资、经常费用、净化成本以及本工程的实际情况，本工程拟采用烧碱、纯碱法处理原料卤水。

其反应式为：

MgSO4＋2NaOH        Na2SO4＋Mg(OH)2

CaSO4＋Na2CO3               Na2SO4＋CaCO3

表5―2                      国内外部分真空制盐厂家技术经济指标

| 厂 名 | 年生产天数 | 汽耗 (吨/吨盐) | 电耗 (度/吨盐) | 水耗 (吨/吨盐) | 卤水处理方法 | 效 数 | 盐质 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 325 | 1.0 |  | 3.5 | 烧碱、纯碱法 | 外加热四效 | 99.9% |  |
|  | 330 | 0.8 |  |  | 石灰、纯碱法 | 外加热五效 | 99.99% |  |
|  | 335 | 0.87 |  |  | 石灰、二氧化碳法 | 外加热五效 | 99.8% |  |
|  | 330 | 0.99 | 22 | 2.1 | 石灰、纯碱法 | 盐硝联产(四效) | 99.7% | 引 进 |
|  | 330 | 1.20 | 52 |  | 石灰、纯碱法 | 盐硝联产(四效) | 99.5% | 引 进 |
|  | 324 | 1.21 | 48 |  | 碳酸钡、烧碱、纯碱法 | 外加热四效 | 99.5% |  |
|  | 300 | 1.40 | 89 |  | 未净水 | 外加热四效 | 98.96% | 冷冻提硝 |
|  | 300 | 1.70 | 39 |  | 未净化 | 外加热四效 | 99.21% |  |
|  | 300 | 1.20 | 67 |  | 未净化 | 外加热四效 | 98.84% | 热法提硝 |
|  | 300 | 1.44 | 45 |  | 未净化 | 外加热四效 | 99.31% | 冷冻提硝 |
|  | 300 | 1.23 | 90 |  | 未净化 | 外加热四效 | 99.21% | 热法提硝 |

表5―3                            卤水净化技术经济比较表

| 方法 内容 项目 | 石灰—芒销—二氧化碳法 |  | 石灰—纯碱法 |  | 烧碱—纯碱法 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用 量 | 每m3 净化卤费用 | 用 量 | 每m3 净化卤费用 | 用 量 | 每m3 净化卤费用 |  |
| 总投资 | 1806万元 |  | 1313万元 |  | 1127万元 |  |  |
| 石灰(85%) |  |  | 0.43kg/m3 | 0.13元 |  |  |  |
| 纯碱(98%) |  |  | 2.59kg/m3 | 3.11元 | 2.49 kg/m3 | 3.00元 |  |
| 烧碱(30%) |  |  |  |  | 0.27 kg/m3 | 0.49元 |  |
| 石灰石 | 12kg/m3 | 0.11元 |  |  |  |  |  |
| 焦炭 | 1.4 kg/m3 | 0.41元 |  |  |  |  |  |
| 芒硝 | 2.82 kg/m3 | 1.41元 |  |  |  |  |  |
| 水 | 0.3 m3/m3 | 0.10元 | 0.1 m3/m2 | 0.03元 | 0.1 m3/m3 | 0.03元 |  |
| 电 | 1.6 kwh/m3 | 0.56元 | 0.7kwh/ m3 | 0.25元 | 0.7Kwh/m3 | 0.25元 |  |
| 助沉剂 | 0.0024 kg/m3 | 0.06元 | 0.0024kg/m3 | 0.06元 | 0.0024kg/m3 | 0.06元 |  |
| 车间经费 |  | 0.80元 |  | 0.70元 |  | 0.100元 |  |
| 工资及附加 |  | 0.24元 |  | 0.18元 |  | 0.13元 |  |
| 原卤 | 1.05m3/m3 | 0.15元 | 1.05 m3/m3 | 0.15元 | 1.05 m3/m3 | 0.15元 |  |
| 合计 |  | 3.84元 |  | 4.100元 |  | 4.70元 |  |

5.2.1.3 工艺流程说明

烧碱、纯碱法卤水净化工艺流程见图5―1。

助沉剂     烧碱    纯碱

原卤             反应沉清            净化卤水去制盐

泥浆压滤            去液体盐车间

图5―1   卤水净化工艺流程简图

本卤水净化工艺采用间歇操作方式，该操作具有省工、节能，精卤质量高且稳定等特点。具体的工艺流程为：矿山来原卤泵入反应罐，加纯碱液与烧碱液进行反应后，再加助沉剂液进行搅拌、澄清，将上层清液泵入净化卤水贮罐储存，下层泥浆泵入压滤机经压滤后去液体盐车间处理硫酸根离子。

5.2.1.4  主要设备选型

反应罐选用直径为15米，高度为16米，带搅拌装置的反应罐，该罐具有传动装置简单，节省动力等特点。

5.2.1.5  主要工艺技术参数

a. 净化卤水成份

NaCl： 280g/l

Na2SO4：16±3 g/l

Mg2+：< 5PPm

Ca2+：< 10PPm

SS： < 10 ppm

b. 工作制度

全年工作日333.3天，每天24小时生产，全年有效生产时间8000小时。

c. 生产规模

原料卤水：222万m3/年

净化卤水：212万m3/年

5.2.2  盐硝车间

5.2.2.1  盐硝车间组成

盐硝车间由卤水预热、真空蒸发、离心脱水、沸腾干燥等工段组成。

5.2.2.2  盐硝生产工艺技术路线及主要设备比选综述

目前，国外多效真空蒸发设备的发展方向是节能、防腐、防垢，使用寿命长，能生产不同粒径的盐。为了节能，真空蒸发结晶罐向大型化、多效化发展，采用多效罐和二次蒸汽加压相结合的工艺。

从硫酸盐氯化物型矿盐卤水中分离盐硝，国内生产应用的盐硝联产工艺有真空制盐、冷冻提硝工艺和真空制盐、热法提硝工艺以及国外引进的真空制盐、母液回收法工艺。上述三种方法技术经济指标比较见表5―4。从表5―4分析：

真空制盐、冷冻提硝工艺：投资较高，单位产品消耗水、电、蒸汽量大，成本较高；

真空制盐、热法提硝工艺：相对投资较低，单位产品消耗水、电、蒸汽量较小，成本较低。产品氯化钠和硫酸钠的质量偏低且不稳定。

真空制盐、母液回收法提硝工艺：投资与真空制盐、冷冻提硝工艺相当，单位产品消耗蒸汽、电量较其为小，产品氯化钠和硫酸钠的质量高。

国内真空制盐主体设备蒸发罐罐型，循环泵、离心机、干燥床等，与国外相同设备比较，尚存在一定的差距。

目前，美国史文森公司和瑞士苏尔寿公司蒸发设备采用轴向进料蒸发结晶罐，轴向进料蒸发罐具有下述主要优点：a.减轻热短路现象，提高有效传热温差；b.固相分布较均匀，减缓蒸发罐壁结疤；c.降低涡漩损失和循环阻力，减少循环泵的动力消耗；d.提高单位面积蒸发强度，减少设备的一次性投资。

表5―4  国内外盐硝联产工艺技术经济比较（以每吨盐硝计）

| 方法 内容 项目 | 冷冻法 |  | 母液回收法 |  | 盐析法 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量 | 费用 | 数量 | 费用 | 数量 | 费用 |  |
| 车间总投资 | 12850 |  | 11900 |  | 11500 |  | 精制盐产量 100万吨/年 |
| 蒸 汽 | 1.25 | 52.5 | 1 | 42.0 | 1.10 | 46.2 |  |
| 卤 水 | 3.73 | 15.4 | 3.53 | 14. 8 | 3.73 | 14. 8 |  |
| 水 | 6.5 | 2.08 | 2.25 | 0.72 | 2.25 | 0.72 |  |
| 电 | 55 | 19.25 | 35 | 12.25 | 30 | 10.5 |  |
| 盐 |  |  |  |  | 0.06 | 4.80 |  |
| 人工工资 |  | 4.1 |  | 2.5 |  | 2.5 |  |
| 车间经费 |  | 10.6 |  | 10.0 |  | 9.7 |  |
| 车间成本 |  | 103.9 |  | 82.3 |  | 89.2 |  |
| 精制盐质量 | 99.1-99.8% |  | 99.9% |  | 99.1% |  |  |
| 无水硝质量 | 98.5% |  | 99% |  | 98% |  |  |

国内生产的循环泵相对效率低，动力消耗高，设备寿命短，国内外循环泵性能比较见表5―5。

表5―5      国内外循环泵性能比较表

| 项 目 | RPD型（瑞士） | HZW型（大连） |
| --- | --- | --- |
| 流量m3/小时 | 61000 | 10000 |
| 扬程m | 2.5 | 3.5 |
| 电机功率 kw | 130 | 250 |
| 密封型式 | 特氟隆填料密封 | 机械密封 |
| 密封性能 | 不泄漏 | 少量泄漏 |
| 使用年限 | 长 | 较长 |
| 维修费用 | 低 | 较低 |
| 相关结构 | 简单 | 较复杂 |

国内生产的离心机相对残余水份高，单位产品耗电量大，转鼓寿命较短，维修费用较高，适应性较差。国内现有双级活塞推料离心机和国外P型离心机性能比较见表5―6。

表5―6          国内外离心机性能比较

| 项 目 | 单 位 | P80型（瑞士） | HR-500 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产能力 | 吨/小时 | 100 | 15-18 |
| 残余水 | % | ≤2.5 | 3-4 |
| 单位产品耗电 | 度/吨 | 1.6 | 1.8 |
| 转鼓寿命 | 年 | 25 | 15 |
| 维修费用 |  | 较低 | 较高 |
| 适应性 |  | 好 | 较好 |

国内真空制盐厂普遍采用沸腾干燥床干燥精制盐，存在蒸汽、电力能耗大，单位面积干燥生产能力小等问题，国内虽在引进基础上已开发采用振动床干燥器，仍存在漏料等问题需要改进。瑞士苏尔寿公司的沸腾床将空气加热器设在床层内，热效率较高，单位面积干燥能力大，蒸汽、电力能耗较低。

综合上述工艺技术路线和主要设备比选，结合本工程产品精制盐和无水硝质量要求高，能满足离子膜烧碱和化工工业对精制盐的工艺要求，为了提高我国制盐工业的技术水平与装备水平，缩小与国外制盐工业的差距，建议采用瑞士苏尔寿的真空制盐、母液回收法工艺，对制盐提硝的主要设备循环泵、离心机、干燥床等拟从国外引进为宜。

5.2.2.3  工艺流程说明

真空制盐、母液回收法工艺流程见图5―2

净化后的卤水经冷凝水、二次蒸汽予热，送入三效制盐蒸发罐，二次蒸汽做为下一效加热蒸汽，其中I效二次蒸汽部分引射回I效做为加热蒸汽。平流排盐进盐浆桶，由稠厚器增稠，经离心机脱水、内热式干燥床干燥，干盐去成品库包装。三效制盐蒸发罐顺流进料，Ⅲ效制盐母液排入母液回收系统制盐罐，经制盐蒸发罐蒸发，盐浆汇入三效制盐盐浆系统，富集的含硝母液（带有部分循环液）经闪蒸罐和提硝罐二次蒸汽予热，进入提硝蒸发罐蒸发析硝，硝浆排入硝浆桶，由稠厚器增稠，经离心机脱水振动、干燥床干燥，干硝去成品库包装。提硝母液经闪蒸罐闪发后，循环至母液回收系统制盐罐。

5.2.2.4  主要设备选型

蒸发罐：采用轴向进料外热式强制循环蒸发罐，该设备具有管内流速高，强化传热，减缓加热管内和蒸发室罐壁结垢，生产强度大，减轻热短路现象，提高有效传热温差，循环泵涡漩损失小、循环阻力低等优点。

循环泵：拟选用瑞士苏尔寿公司的RPD型循环泵，该泵具有流量大扬程适宜、密封效果好；耗电少，寿命长和适用性好等优点。

离心机：拟选用瑞士苏尔寿公司的P型离心机，该机具有生产能力大，残余水份低，耗电省，寿命长和适应性好等优点。

换热器：水——水换热采用板式换热器，气——水换热采用列管式换热器。

干燥设备：拟选用瑞士苏尔寿公司的产品，该产品具有生产能力大，运行平稳可靠，操作简便，节省蒸汽和电力消耗，热效率较高等优点。

真空系统：采用蒸汽喷射泵和水环式真空泵组合的高效真空泵系统，该系统具有设备持续运行时间长，维修方便，真空度高等优点。

5.2.2.5  设备材质的选择

盐硝主体设备蒸发罐加热室的加热管从材质的传热效率、综合耐腐蚀能力、耐磨性能、表面光洁度和实际使用情况看，钛及钛合金的性能最好。用钛管作加热管，可使洗罐周期大大延长，设备维修工作量及费用减少，设备使用寿命长达20年以上。因此，拟选用钛合金管作首效加热管，纯钛管作其他效加热管。蒸发室的材质拟选用钛复合板或双向不锈钢复合板。

为加强防腐，保证有效生产时间和各主体设备生产能力的充分发挥，车间内所有卤水、盐浆管道拟选用316L不锈钢管或钛管，阀门选用不锈钢阀门，卤水泵选用不锈钢泵，盐浆泵选用钛泵。

表5―7            主要设备一览表

| 序号 | 名 称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷凝水池 | 1 |  |
| 2 | 泵 | 36 |  |
| 3 | 母液池 | 1 |  |
| 4 | 冷凝水桶 | 6 |  |
| 5 | 换热器 | 8 |  |
| 6 | 除沫器 | 5 |  |
| 7 | 气压式冷凝器 | 2 |  |
| 8 | 蒸汽喷射泵 | 4 |  |
| 9 | 蒸发罐 | 6 |  |
| 10 | 搅拌机 | 3 |  |
| 11 | 离心机 | 4 |  |
| 12 | 皮带机 | 2 |  |
| 13 | 干燥床 | 3 |  |
| 14 | 除尘器 | 6 |  |
| 15 | 散热器 | 3 |  |
| 16 | 风 机 | 9 |  |

冷凝水、二次蒸汽                 循环卤水

卤水                     卤水  卤水            卤水

三效蒸发

制盐罐

提硝罐

卤水

盐                    硝浆

自净化来卤水                                         浆

卤水予热

卤水予热

闪蒸罐

盐浆

盐浆离心脱水

硝浆离心脱水

盐                                                硝

干燥

干燥

5.2.2.6  主要工艺技术参数

a. 精卤成份

NaCl：  280g/l

Na2SO4：16±3 g/l

Mg2+： < 5PPm

Ca2+： < 10PPm

SS:   < 10 ppm

b. 生产规模

精制盐     75   吨/小时

无水硝     3.75 吨/小时

c. 工作制度

全年工作333.3天，每天24小时连续生产，年有效生产时间8000小时。

d. 产品质量

精制盐

NaCl≥99.9%

水份≤0.30%

水不溶物≤0.05%

无水硝

无水硝符合GB10009-92Ⅰ类标准

e. 制盐蒸发工序技术参数见表5―8，提硝蒸发工序工艺技术参数见表5―9，制盐，提硝予热工序工艺技术参数见表5―10，盐硝脱水工序工艺技术参数见表5―11。

表5―8           制盐蒸发工序技术参数

| 工序名称 | 技 术 参 数 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 加热蒸气温度 | 加热蒸汽压力 | 蒸发料液温度 |  |
| I效蒸发 | 130℃ | 2.9kg/cm2 | 117.3℃ |  |
| Ⅱ效蒸发 | 106℃ | 1.3 kg/cm2 | 94.1℃ |  |
| Ⅲ效蒸发 | 84℃ | 0.57 kg/cm2 | 71.4 |  |

表5―9         提硝蒸发工序技术参数

| 工序名称 | 技 术 参 数 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 加热蒸气温度 | 加热蒸汽压力 | 蒸发料液温度 |  |
| 盐罐蒸发 | 78℃ | 0.215kg/cm2 | 50℃ |  |
| 硝罐蒸发 | 106℃ | 1.109 kg/cm2 | 90℃ |  |
| 闪蒸罐蒸发 |  | 0.391kg/cm2 | 75℃ |  |

表5―10        盐硝予热工序工艺技术参数

| 工序名称 | 技 术 能 数 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 进口温度 | 出口温度 |  |
| 冷凝水予热 | 25℃ | 32℃ |  |
| Ⅲ效二次蒸汽予热 | 32℃ | 57℃ |  |
| Ⅲ效冷凝水予热 | 57℃ | 61℃ |  |
| Ⅱ效二次蒸汽予热 | 61℃ | 80℃ |  |
| Ⅰ效冷凝水予热 | 80℃ | 90℃ |  |
| Ⅰ效二次蒸汽予热 | 90℃ | 107℃ |  |
| 闪蒸罐二次蒸汽予热 | 50℃ | 63.7℃ |  |
| 硝罐二次蒸汽予热 | 63.7℃ | 75℃ |  |

表5―11      盐硝脱水工序工艺技术参数

| 工序名称 | 技 术 参 数 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料温度 | 物料水份 | 操作压力 |  |
| 盐热床温度 | 70℃ | 0.30% | -5mmH2O | 热风温度>145℃ |
| 盐冷床温度 | 40℃ | 0.30% | -5mmH2O | 冷风温度为常温 |
| 硝热床温度 | 70℃ | 0.20% | -5mmH2O | 热风温度>145℃ |
| 硝冷床温度 | 40℃ | 0.20% | -5mmH2O | 冷风温度为常温 |

5.2.3.6  主要原材料、燃料、动力消耗

精制盐、无水硝主要原料、燃料、动力消耗见5―12。

表5―12  精制盐、无水硝原材料、燃料、动力消耗

| 工序 | 名称 | 单位产品消耗定额 |  | 消 耗 量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数量 | 单位 | 每日 | 每年 |
| 1 | 精 卤 | m3 | 3.53 | 万m3 | 0.3532 | 111.8 |
| 2 | 电 | 度 | 33．3 | 万度 | 6.3 | 2100 |
| 3 | 水 | m3 | 2.25 | 万m3 | 0.405 | 135 |
| 4 | 汽 | t | 1 | 万吨 | 0.18 | 100 |

5.3  总平面布置及运输

5.3.1  总平面布置的原则；

5.3.1.1  在已确定的厂址基础上，应根据生产要求，结合场地的地形、地质、气象等自然条件，就建筑物、堆场、运输路线，工程管线，绿化设施等因素综合考虑，统筹安排，合理紧凑地进行总图布置。

5.3.1.2  生产流程通畅，物料运输路线短捷方便。避免频繁的物流与主要人流的交叉，洁污分流。

5.3.1.3  满足功能分区的要求，各种辅助和附属设施靠近所服务的车间，各种动力供应设施应尽量负荷中心。

5.3.1.4  满足消防、安全、卫生等规范要求。

5.3.1.5  为施工和企业管理的方便创造条件。

5.3.1.6  节约用地，考虑工厂发展的可能性，相应规划出预留发展用地。

5.3.2  总平面布置方案比选要点及说明：

5.3.2.2  总图布置

方案一：整个厂区根据生产特点划分为厂前区，主要生产区，辅助生产区和仓储区。厂前区（综合楼、绿化广场、倒班宿舍、食堂、浴室、停车场等）布置在厂区东南角，与规划的城市道路相邻，东侧中部为人流主入口。主要生产区（盐硝车间）布置在厂区中部，靠近厂前区和工厂主要出入口，北面近邻电厂，便于电厂的蒸气电力管线进厂。辅助生产区（给水处理站、循环水系统和机修车间）布置在厂区的下风侧东北角，此区独为一体。仓储区（包装间、成品仓库及成品运输）布置在厂区的西侧，便于成品的运输，包装间与成品仓库通过输盐皮带栈桥与盐硝车间相连，在厂区南侧布置了两个入口，为成品的公路运输的出入口；整个厂区分区明确，布置紧凑，物料流向合理且且各个区域均考虑了今后发展的预留用地。

方案二：

基本布置与方案一相同，只是厂区前与主生产区有区别。

综合考虑各方面因素，方案一作为本次可研报告的推荐方案。具体规划布置详见总平面布置图。

5.3.3  总平面主要设计指标。

表5—13          总平面设计指标表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总用地面积 | m2 | 62640 | 合93.91 |
| 2 | 建筑物占地面积 | m2 | 18709 |  |
| 3 | 总建筑面积 | m2 | 29976 |  |
| 4 | 道路广场、堆物及停车场等铺砌面积 | m2 | 16448 |  |
| 5 | 容积率 |  | 0.478 |  |
| 6 | 建筑密度 | % | 33.90 |  |
| 7 | 绿化面积 | m2 | 16933 |  |
| 8 | 绿地率 | % | 30.68 |  |
|  | 围墙长度 | m | 1229 |  |

5.3.4  厂内外运输表

a. 全厂年运输量

5―14            全厂年运输量估算表

| 序号 | 货物名称 | 单 位 | 运输量 | 运输方式 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 运入 |  |  |  |  |
| 1 | 卤水 | 万方/年 | 222 | 管道输送 | 来自矿区 |
| 2 | 烧碱 | 万吨/年 | 0.554 | 汽车 |  |
| 3 | 纯碱 | 万吨/年 | 0.198 | 汽车 |  |
| 4 | 其他 | 万吨/年 | 2 | 汽车 |  |
| 小计 |  | 万吨/年 | 2.75 |  | 不含卤水 |
|  | 运出 |  |  |  |  |
| 1 | 盐 | 万吨/年 | 100 | 船、汽车 |  |
| 2 | 无水芒硝 | 万吨/年 | 3 | 船、汽车 |  |
| 小计 |  | 万吨/年 | 63 |  |  |

b. 运输方案

本工程的成品盐外运以公路运输为主，铁路运输为辅。根据建设单位要求，全厂货物运输均靠外协，由当地运输部门负责，企业仅负责厂内运输及员工上下班接送，为此，厂内配备二台货车，一台大客车和一台小面包车，另配置一台公务用车，总计车辆5台。

5.4  成品包装贮运

5.4.1  概述

a. 本车间成品的包装贮运采用机械化为主，以人力为辅的工艺方案，产品包装规格，按以下方式考虑：

（1）采用1吨大袋包装，生产量按10～20万吨/年设置；

（2）采用25kg纸袋包装，生产量按10～20万吨/年设置；

（3）采用25kg或50kgPP膜编织袋包装，生产量按20～30万吨/年设置；

（4）散装盐，最大生产量按20万吨/年设置。

b. 成品贮存期为10天，包装袋库存有期30天。

c. 成品盐由船或汽车运出，全部借助社会运力解决。

5.4.2  包装贮运工艺方案

经干燥后的成品盐经振动筛分→电磁除铁→胶带机输送→贮料斗周转→定量计量装袋→机器缝袋→胶带输送→成组堆码→行车吊运→入库贮存→胶带输送上船或行车吊码装车→成品盐出厂

5.4.3  成品库及包装库

5.4.3.1  成品库面积8800m2。

5.4.3.2  包装袋库与包装间相连，便于调用，包装间与包装袋库面积为2200m2。

5.5  土建工程

5.5.1  主要生产车间盐硝车间，为多跨多层厂房，荷载大开孔多，且受盐硝生产产生的带盐份湿热空气的腐蚀，故采用现浇钢筋砼结构。

主要生产建筑，考虑防腐及美观，处墙均采用抹灰。

其他建（构）筑物见表5-15。

5.5.2  由于盐硝车间生产具有腐蚀性，针对不同的使用条件，不同结构和不同部位，采取相应的防腐措施。防腐主要采用涂料，便于施工，又符合盐硝车间防腐蚀实际需要。

5.5.3  本工程新建建筑面积29976㎡，估算建筑三材需用量：

钢材         2980t;

木材         1350m3

水泥         10580t。

表5―15         主要建（构）筑物表

| 序 号 | 建（构）筑物 名 称 | 占地面积 ㎡ | 建筑面积 ㎡ | 层 数 | 结构类型 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐硝车间 | 2516 | 7548 | 3 | 现浇框架 |  |
| 2 | 母液池 | 1020 |  |  | 钢筋砼 |  |
| 3 | 泛水池 | 1020 |  |  | 钢筋砼 |  |
| 4 | 输盐栈桥 | 500 | 500 |  | 预制结构 |  |
| 6 | 成品库 | 8800 | 8800 |  | 预制结构 |  |
| 7 | 包装车间 | 2200 | 2200 | 2 | 现浇框架 |  |
| 9 | 变电所 | 380 | 380 | 1 | 砖混 |  |
| 10 | 空压站 | 288 | 288 | 1 | 砖混 |  |
| 11 | 清水泵房 | 100 | 100 | 1 | 砖混 |  |
| 12 | 清水池 | 400 |  |  | 钢筋砼 |  |
| 13 | 循环水泵房 | 270 |  | 1 | 砖混 |  |
| 14 | 热水池 | 875 |  |  | 钢筋砼 |  |
| 15 | 冷却塔冷水池 | 875 |  |  | 钢筋砼 |  |
| 16 | 机修 | 1000 | 1000 | 1 | 砖混 |  |
| 17 | 综合办公楼 |  | 1800 | 3 | 砖混 |  |
| 18 | 倒班宿舍 |  | 1500 | 3 | 砖混 | 包括浴室 |
| 19 | 食堂 |  | 400 | 1 | 砖混 |  |
| 20 | 卤水净化车间 | 540 | 1000 | 2 | 钢筋砼 |  |

5.6  供排水

5.6.1  设计范围

厂区生产、生活直流供水

盐硝车间循环水系统

全厂排水工程及消防

水源及取水工程

5.6.2  全厂用水量

表5―16             全厂用水量

| 序号 | 用水种类 | 水质 | 用 水 量 小时最大 | 米3 小时平均 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卤水净化车间 |  | 15 | 9 |  |
| 2 | 盐硝车间 |  | 70 | 100 |  |
| 3 | 盐硝循环水补充 |  | 110 | 100 |  |
| 4 | 车间生活用水 |  | 4 | 2 |  |
| 5 | 其他 |  | 15 | 10 |  |
| 6 | 宿舍、食堂生活用水 |  | 6 | 4 |  |
| 8 | 合 计 |  | 220 | 170 |  |

5.6.3.  给水处理

本工程需处理的生产生活用水量为4080m3/d。拟新建给水净化站一座，设计规模240 m3/h，选用ZYJSY系列一体化净水器两套，单套处理能力120m3/h。  流程如下：

加药

XXX河    泵     混合    反应    沉淀     过滤

二氧化氯发生器

厂区给水管网      泵      清水池

反洗

设备选型：

a. 加药：本设计投加聚合铝和高分子絮凝剂两种絮凝药剂。

选用加药设备两套，一用一备。

b. 混合：选用管道混合器一个。

c. 一体化净水器：反应、沉淀、过滤为一体化设备，选用一体化净水器两套，单套处理量120m3/h。

d. 二氧化氯发生器：消毒采用二氧化氯消毒，投氯量2.5~3g气/m3水，根据现场情况调整。选用二氧化氯发生器两套，一用一备。

e. 清水池：在给水站地下设混凝土清水池一座，容积11000m3

5.6.4  循环水系统

为节约用水，盐硝车间的冷却水循环使用，循环水量为4500m3/h，最大量为5000m3/h，水质为工业洁净水，车间进口处压力要求2.45×105～2.94×105Pa（2.5～3kgf/㎝2）, 进出水温差7℃，设计规模按5000m3/h考虑，采用的循环流程如下：

旁滤系统：机械过滤器

盐硝车间    热水池    热水提升泵      冷却塔

冷水提升泵       冷水池

其主要构筑物及设备如下：

a. 热水池（有效水深2m）

b. 冷水池（有效水深1.5m）

c. 循环水泵房

5.6.5  排水系统

5.6 5.1  排水量

表5―17             排水量表

| 序号 | 排水种类 | 水质 | 用 水 量 （米3） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小时最大 | 小时平均 |  |
| 1 | 盐硝车间排水 | 含盐 | 75 | 100 | 回收采矿 |
| 2 | 循环水排水 | 含盐 |  | 80 | 每7～10 天一次 |
| 3 | 盐硝车间生活排水 | 污水 | 4 | 2 | 直排 |
| 4 | 其他 | 污水 | 10 | 10 | 直排 |
| 5 | 盐硝车间混合冷凝水 |  | 1100 | 140 | 回收采矿 |
| 6 | 宿舍、食堂等 | 污水 |  | 2．8 | 直排 |
| 7 | 卤水净化车间 | 含盐 | 15 | 9 | 回收采矿 |

5.6.5.2  排水方式:

本工程排水采取清污分流制,盐硝车间的设备冷却水、冲洗地面水、以及循环水系统的排水（合209m3/h），因含盐量较高，需集中至废水池后通过泵送至采卤区淡卤池，作为采区的生产用水。生活废水 14.8 m3/h，以及雨水合流后就近接到城市排水系统。

5.7  供电

5.7.1  电源、电源设施及外部条件

本工程分主厂区和卤水净化两部分。

本工程主厂区附近有电厂。该厂发电年上网指标为1.6亿度，有足够的余量供本工程用电。电厂110kV有出现间隔，6kV侧需要改造才能取得电源。

卤水净化厂区内现有一回10kV架空线“春风线―盐港码头支线1#”经过。

本工程用电负荷主要为电动机、建筑照明等，对供电无特殊要求，属III类负荷。

5.7.2  供电方案

根据厂区现有供电状况和本工程实施的总体布局情况，考虑到供配电的合理性和在逐步实施过程中减少对已建工程的影响，经多方案比选，本设计拟定的供电方案如下：

a. 主厂区：在厂区北部设6kV独立变电所一座，内设6kV配电室一间，制盐车间及循环水泵房用电由变电所采用电力电缆供给6kV电源；配电间内预留二期发展6kV配电装置位置。变电所内设1000kVA电力变压器1台供厂区内机修、仓库、办公楼等公用设施用电。本期工程拟由“电厂”对6kV系统进行改造后供给一回约5000kVA容量的6kV电源。二期供给一回约4000kVA容量的6kV电源。

在制盐车间内设变电所一处，内设11000kVA电力变压器2台及相应的MCC柜25台供给设备用电。

在循环泵房处设变电所一处，内设11000kVA电力变压器1台及相应的PC柜13台供循环水等设备用电。

b. 卤水净化区：在厂房内设变电所一处，内设10kV进线用开关柜3台，容量为630kVA电力变压器1台及相应的低压配电柜9台。

5.7.3 照明

车间照明采取分工段、分区域设置方式。一般照明采用高效节能灯具配金属卤化物灯，由于部分区域有较高的防腐要求，灯具应结合其性能和防腐要求选择相应的型号。生活及办公区照明采用高效节能荧光灯。

5.7.4 防雷接地措施

本工程建筑为第三类防雷建筑。

在屋面设置避雷带防直击雷，利用建筑物主筋作为防雷引下线，利用建筑物基础自然接地结合人工敷设的接地装置接地，突出屋面的金属设备、管道等与屋面避雷带可靠连接。

本工程接地采用TN―S系统，防雷接地、工作接地、保护接地、弱电系统接地共用接地装置，设置总等电位连接和局部等电位连接。接地电阻任何季节不大于1欧姆。

5.7.5 主要设备选型

本工程主要设备选型如下：主厂区6kV开关柜和卤水净化高压柜均选用KYN―10Z型中置式金属铠装开关柜配直流弹操系统，电力电缆选用YJV22―6型，电力变压器选用S9M型密闭式低损耗电力变压器，动力配电箱选用EDL―I型。详见“配电主要设备表”。

5.8  通信

在办公综合楼设置一台80门的程控交换机作为本工程生产调度的内部通信，内部通信线路采用HPV、HYV2、HPVV型电缆，穿管埋地敷设。另外为方便厂区检修、调试，设置对讲机2对。

行政通信采用外线市话，暂定20门。

5.9  消防

5.9.1  消防给水

本工程生产类别均为丁、戊类厂房，建筑物耐火等级为二级。根据《建筑设计防火规范》，本工程考虑一次火灾，以消防用水量最大一栋生产建筑物为依据。本工程室外消火栓用水量为25l/s，室内消火栓用水量为20l/s，火灾延续时间为二小时。

5.9.2  水源及消防给水系统

本工程生产、生活及消防合用管网。厂区新建清水池一座，新建给水泵房一座，满足本工程消防用水量需要。本设计采用室内外临时高压，将消防水泵出水管在厂区道路边连接成环，并在室外设室外消火栓，室外消火栓间距不大于120m。根据《建筑设计防火规范》，本设计在厂房内布置室内消火栓，按两股水柱同时到达任何部位设置。室内消防给水直接从室外接入。并在厂房内布置一定数量的磷酸铵盐干粉灭火器。

5.10  采暖通风

盐硝生产厂房、盐仓包装间设有机械排风系统。

5.11  自控仪表

盐硝车间的控制系统采用计算机集散控制系统DCS结构，由上位机、下位机和显示控制模拟组成。

上位机由工控机和工控组态软件组成。

工控机：采用可靠性高、配置适当的名牌工控机，工控机为两台，构成双机热备、镜像模式。

工控组态软件：选择国际著名大公司开发的工控组态软件。系统的操作界面应为全汉化的，工艺过程显示详尽直观，操作便利。系统应能对各种工艺过程参数进行有效的显示控制与数据管理（包括历史曲线的存储记录，各种数据报表打印）。

下位机：选用西门子公司的SIMATIC―S7系列可编程序控制器（PLC），构成PORFIBUS的分布式I/O总线结构，根据工艺过程和工艺布置需要可设置若干个I/O站。

显示控制模拟屏由模块化马塞克盘面通过印刷喷绘或二次注塑形成工艺流程图形，在图上相应位置安装信号灯、控制按钮、数码显示块，并在模拟盘上安装重要参数的控制操作仪表，模拟屏应具有如下功能：

a. 显示控制模拟屏上所配备的显示控制设备应能在计算机集散控制系统处于故障状态时，通过切换工作方式，仍能保证生产过程不间断地进行。

b. 显示工艺设备的运转状态，并能通过屏上的控制按钮对工艺设备进行操作。

c. 显示各工艺参数的检测数据。

d. 对设备异常和工艺参数超限进行声光报警。

对调节阀进行控制操作。

5.12  化验

为了保证产品质量，在厂区综合楼内设置中心化验室。负责对原料、半成品、成品的分析、化验和检测。

中心化验室设有分析化验间、天平间、烘箱间、器材药品库等。

化验室的主要设备是按分析项目及内容来考虑的，采用以化学分析法（溶量法）为主，重量法、比色法为辅。

5.13  机、电、仪修

5.13.1  机修

5.13.1.1  设计原则及规模

机修间的任务保证盐硝车间及辅助车间的机器设备正常运转和及时维修，提供生产所需的一般备品备件；本工程机修规模按小修考虑，大、中修外协。

5.13.1.2  车间组成

本车间由机修工序与电修仪修工序组成。整个车间面积为1000m2,

513.1.3  主要设备选型

a. 选用C630―1B车床一台，C620―1车床二台；

b. 选用Z3025x10摇臂钻床一台；

c. 选用ZX―1100弧焊整流器一台，BX1―250弧焊变压器二台，WS―200直流钨极氩弧焊机一台；

d. 选用3吨LD型电动单梁起重机一台。

5.13.2  电修

负责本工程电气设备的预防性试验与修理。

5.13.3  仪修

负责本工程自控仪表及DCS系统的维护，检修，调校。

5.13.4  工作制度及人员定编

正常生产为一班制，每天8小时。

车间定员16人。

5.14  地震设防

根据国家地震区划图，AA地震烈度为7度区，设防标准按照国家《建筑抗震设计规范》（GBJ11-89）和其他有关规定执行。

5.15  职业安全卫生

5.15.1  工业卫生

精制盐产品符合GB5461―92标准，食用盐卫生标准符合国家井盐及矿盐卫生标准。

设计中食用盐采用加碘办法以保证食用盐中的碘的含量；采用电磁除铁器除去产品盐中的铁件、铁锈，以保证产品质量。成品包装编织袋内衬两层无毒塑料薄膜。

生产环境要求清洁、卫生，操作人员上岗应穿工作服。室内设置必要的生活卫生设施。

5.15.2  劳动保护

盐和卤水是具有腐蚀性的物质，盐硝蒸发设备及管道、干燥器在生产过程中散发大量的热量，离心机及风机产生噪音。因此，盐硝车间、成品包装、储运等，均须采取有效的防护措施。

a. 盐、硝干燥系统的鼓，引风机，设置单独风机房，风机房采取隔音措施。

b. 盐、硝干燥产生的含盐尘尾气，采用干、湿两级除尘处理。

盐硝的压力容器非标设备严格按照国家压力容器设计规程、规范设计和制造，并设置必要的监测仪表、报警装置、安全装置和自动调节系统。

c. 盐硝车间设置值班室，并配置空调设备，以改善操作条件。

d. 供电低压系统采用接零保护系统，生产主要厂房设防雷接地装置。

e. 车间内设置必要的检修用起重设备，传动装置设安全罩等。

5.15.3  卫生设施

生产及生活卫生设施按照《工业企业设计卫生标准（TJ36）》的3级卫生特征的标准设计。

5.16  生活福利设施

5.16.1  厂内设有食堂、浴室和卫生间

5.16.2  厂内设有医务室

5.16.3  厂内设有倒班宿舍

第六章  环境保护

6.1  建设地点环境现状

本工程厂址选在AA产业集聚区，厂址周围的水体，大气环境优良，土壤及植被的自净化能力强，本工程建成后，对居民生活用水及工、农业生产无大的影响。

6.2  采用的环境保护标准

a. 大气环境质量标准（GB3095―96）

b. 污水综合排放标准（GB8978―96）

c. 工业企业噪声控制设计规范（GBJ87―85）

d. 城市区域环境噪声标准（GB3096―93）

6.3  主要环境污染源、污染物及其治理或综合利用方案

6.3.1  卤水净化车间

a. 卤水净化车间产生钙镁泥废渣，钙泥量为 4162.6吨/年，镁泥量为106.8吨 /年，经压滤后，去液体盐厂处理硫酸根离子，对环境不会造成污染。

b. 生产废水主要是设备冷却水及冲洗设备及车间地面水，水量为9m3/h，含有少量的盐分，汇集于淡水池沉清后去采矿。

6.3.2  盐硝车间

a. 盐硝车间的沸腾床干燥盐、硝产生的含盐、硝粉尘的废气，经干、湿二级除尘后尾气中含盐尘量约10mg/m3，再将尾气通入废液池中,经水浴后基本上无盐、硝尘排入大气。

b. 生产废水主要是盐、硝生产冷凝水、设备冷却水及车间地面冲洗水，水量为200 m3/h，含有少量的盐分。汇集于杂水池内沉清后去采矿。

c. 盐硝车间干燥床的鼓风机和引风机产生的噪音，风机设在单独风机房内，机房采取隔音措施，风机房外噪音小于80dB。

6.4  绿化

工厂绿化是通过种植树木花草，改善小气候，美化环境，提高环境质量，为工厂文明生产创造必要的条件。

厂区通路以行道树与花灌木配合栽植。绿化应选取耐盐碱的树种。

本工程绿化系数为30.68%

6.5  主要处理设备及环保费用估算

卤水净化车间：

泥浆桶                        一个

泥浆泵                        二台

压滤机                        二台

杂水池                        一个

杂水泵                        二台

盐硝车间：

干式除尘器                    三台

水膜除尘器                    三台

杂水池                        一个

杂水泵                        二台

排汽消声器                    九个

风机消声器                    九个

环保工程费用约950万元，占第一部分工程费用的5.9%。

第七章  节约能源

7.1  能耗指标

本工程单位产品消耗为：

原卤               3.7m3

水（包括循环水）   62.25m3

电                 33.3kw.h

汽                 1t

按照国家统计局90年颁布的各种能源折标准煤系数计算（电0.404kg/kw.h、蒸汽0.129t/t、水0.086kg/m3），单位产品综合能耗为本148.12Kg标煤。达到国际先进水平。因此，本工程具有良好的节能效益。

7.2  采用节能新工艺

7.2.1  采用卤水净化处理

原料卤水中含有杂质CaSO4,MgSO4，钙、镁等杂质在生产蒸发过程中容易在加热管壁上结垢，结垢层不但影响传热，而且导致蒸发设备经常刷罐，造成大量热量、电能浪费。原料卤水经过化学处理，除去卤水中的钙、镁杂质，精制卤水进蒸发罐制盐，减少加热管结垢和刷罐，延长生产周期，可以节省热能、电能，据同类型制盐企业采用卤水净化处理工艺，可以节省热能15～20%。

7.2.2  采用母液回收法生产无水硝

7.2.3  卤水予热

本工程拟利用制盐系统冷凝水对卤水进行予热，使进罐卤水温度为由～25℃提高至40～45℃，据计算可节能～6%。Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ效蒸发罐和提硝罐的部分二次汽予热卤水，提高热能利用率。

7.3  选用新型高效节能设备

7.3.1  蒸发罐拟选用轴向进料外加热强制循环蒸发罐，此罐型具有减少短路温差损失，增加固体盐的均匀分布，减少涡流的动力损失和提高蒸发强度等节能效果。

7.3.2  蒸发罐循环泵选用瑞士苏尔寿公司型循环泵。

7.3.3  离心机选用P-80型双级活塞推料离心机，该机具有较好的脱水效率，湿盐含水量可达3%以下，可节省盐干燥汽耗约25%。

7.3.4  卤水予热拟选用高效率的板式换热器。

7.4  合理选用设备材质

根据本工程特点，主体设备蒸发罐加热室选用钛及钛合金管，蒸发罐选用钛复合板或316L不锈钢复合板，并对与卤水接触的管道、阀门、泵类选用不锈钢材料.可保证有效生产时间，延长设备使用寿命，减少能源损失。

7.5  加强操作管理

7.5.1  采用先进采卤技术，保证采卤浓度，回收生产废盐，减少设备、管道、阀门的“跑、冒、滴、漏”。

7.5.2  加强设备、管道保温，减少热能损耗。

7.5.3  采用热电联产，充分利用能源。

第八章  企业组织与劳动定员

8.1  企业组织及工作制度

8.1.1  企业组织

本工程为AACC集团的新建工程，企业组织设置原则如下：

a. 企业组织按有限责任公司设置，实行总经理负责制；

b. 在以总经理为首的领导下，实行两级管理，下设职能科室和车间；

c. 实行集中领导，分级管理，采用岗位定员制。

根据上述原则，确定企业管理系统及组织机构如图8―1。

总经理

副总经理    副总经理    副总经理   总经理办公室

销售部      生产部      财务部      人事部

卤水净       盐硝   包装储   机修    给  水    循环水

化车间       车间   运车间   车间    处理站    系  统

图8–1        企业管理系统及组织机构

公司的生产车间有卤水净化车间、盐硝车间及包装储运车间，辅助生产车间有给水处理站、循环水系统、机修车间等。行政管理部门有总经理办公室、生产部、财务部、销售部、人事部等。

8.1.2  工作制度

本工程全年生产天数为333.3天，日生产时间为24小时，其中卤水净化车间、盐硝车间、包装贮运车间、化验室均实行四班三运转制，机修车间实行两班或一班制，其他科室实行白班制。

8.2  劳动定员

本工程劳动定员为180人，人员组成见表8―1。

表8―1                 劳动定员表

| 序号 | 部 门 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卤水净化车间 | 20 |  |
| 2 | 盐硝车间 | 40 |  |
| 3 | 包装贮运车间 | 100 |  |
| 4 | 机修车间 | 16 |  |
| 5 | 给水处理站 | 5 |  |
| 6 | 循环水系统 | 5 |  |
| 7 | 总经理及副总经理 | 4 |  |
| 8 | 总经理办公室 | 5 | 包括人事部2人 |
| 9 | 生产部 | 9 | 包括化验室5人 |
| 10 | 财务部 | 6 |  |
| 11 | 销售部 | 10 |  |
|  | 总计 | 180 |  |

8.3  劳动力来源及人员培训

本工程所需人员由AACC集团现有员工中解决，不足人员可通过社会招聘录用。

本工程引进国外先进技术和装备，为确保工程建成后顺利投产，一部分技术骨干需去国外培训，培训时间不少于三周。

AACC集团生产线均为国外引进，都具有丰富的生产实践经验,有一支素质好的技术人员和工人队伍。在生产管理、人员培训上都有丰富经验。卤水净化车间、盐硝车间、循环水系统、给水处理站等操作工以及机修车间的维修工、化验工等工种均可在那里进行培训。

培训期复杂工种不少于6个月，较简单工种不少于3个月。在培训期间应从各方面考核,培训期满应经过考试和实际操作考核。考试考核合格者方能上岗操作。

第九章  项目实施进度建议

本项目立项后，立即着手项目的初步设计编制及施工前的准备工作。初设批复后，设计单位立即组织施工图设计，通过招标，选定施工队伍和材料供应厂家，在工程监理公司的监理下，保证工程进度，力求高速、优质地完成项目的建设。

## 9.1实施进度计划

本项目建设期18月，期间完成项目的土建，设备安装调试等项工程。

项目实施进度表：

| 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 项目立项定点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程土建施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备安装调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竣工验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 9.2项目实施建议

为确保工程进度，建设单位应注重抓好以下环节：

1、抓好项目建设前期工作，组织好设备定货，选择技术力量和制造能力强的厂家确保设备质量和交货期。

2、及时提供完整、准确的工程设计资料，以利于施工设计和初步设计的顺利开展。

3、选择设备精良，技术力量强的土建施工和设备安装单位。

4、建设资金要及时到位，满足工程进度要求。

5、组织精干的工程指挥部，保证设计、施工、设备安装、调试等各个环节紧密衔接，做好项目供电、供水等外部协调工作。

# 第十章 投资估算和资金筹措

## 10.1投资估算

10.1.1估算范围

投资估算范围包括生产车间、仓库、公用工程及附属设施的土建工程、生产设备的购置、安装和其它费用。

10.1.2编制依据

1、《投资项目可行性研究指南》计办投资〔2002〕15号；

2、《投资项目经济咨询评估指南》咨经〔1998〕8号；

3、设备价格采用《工程建设全国机电设备1998年价格汇编》及类似工程估价，部分价格参照同类工程估价；

4、建筑工程参照类似工程指标估列。

10.1.3估算说明

1、建筑工程费用，根据当地同类型建筑的决算价格、现行建材价格及费用水平，按照不同类型的建设结构形式，按单位造价指标估算。

2、项目所需的设备根据产品样本价，或设备生产制造厂家报价估算。

3、安装工程费用，根据有关行业规定按设备价款的百分比计取。

4、其他工程费用，按照有关工程项目其它费用的计算规定，并结合本项目实际情况确定。

5、预备费：根据有关行业规定基本预备费按工程费用及其他费用之和的百分比计取。

6、流动资金：流动资金按分类详细估算法估算，本项目铺地流动资金为1650万元。

10.1.4投资估算

本项目总投资为16500万元，其中，建设投资为14850万元（土建工程为4251.46万元，设备及安装投资7704.08万元，其他费用为2053.89万元，预备费840.57万元），铺底流动资金为1650万元。

项目分项投资及总投资估算见附表一。

## 10.2资金筹措及使用计划

本项目总投资190000万元，本项目所需资金全部由企业自筹解决。

本项目对资金实行专人管理、专账核算、专款专用，严格执行有关制度办法，报账过程中要明确和细化报账程序，完善拨款手续，严格把好审核关。报账资金的拨付必须根据批准的项目实施计划执行。项目建设单位要做好报账的基础工作，严格项目资金的支出范围，坚决杜绝不符合规定的开支。

第十一章 财务评价

本项目财务评价依据为《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《建设项目经济评价方法化工行业实施细则》以及行业现行的财税制度编制等。

项目计算期按11年计，建设期1年，经营期为10年。项目投产后的第一年达产100%。本项目财务基准收益率融资前税前为12%，项目资本金财务基准收益率为12%。

## 11.1费用与效益估算

11.1.1总成本费用

①原辅材料购置费。本项目所需的原料有水、药品等，原辅材料均以项目所在地近几年市场已实现的价格为基础，并根据变动趋势预测到生产期初的价格。则本项目原辅材料购置费为8320万元。

②外置燃料和动力价格（不含税价），均按现行市场价及消耗量计算，本项目正常年外购燃料和动力费用为32.54万元。

③职工工资及福利费用：本项目职工180人，工资每月2000元，福利费按工资总额的14%算，合计年工资及福利费总额492.48万元。

④固定资产折旧：房屋折旧年限为30年，设备折旧年限为20年，按平均年限法计算折旧，净残值率5%，无形资产及其他资产按10年摊销，年折旧及摊销费合计为705.96万元。

⑤修理费，按折旧额的30%计算。年修理费为211.79万元。

⑥其他费用：销售费用和管理费用为208万元。

经计算，本项目年均总成本费用5661.38万元/a。

11.1.2营业收入和税金

本项目投产后，合计总收入为10384.62万元。参照同类企业税收负担平均水平，确定本项目应缴纳增值税17％，城市维护建设税7％，教育费附加3％，地方教育附加2％，所得税率为25％。则本项目营业税金及附加为110.57万元，年均利税总额为3691.26万元，年均所得税922.82万元，则年利润总额2768.45万元。

## 11.2财务分析

1.投资利润率和投资利税率

本项目投资利润率和投资利税率分别为17.03%和22.37%，均大于行业平均利润率和平均利税率，说明本项目单位投资对国家积累的贡献水平高于本行业的平均水平。

2.财务内部收益率

财务内部收益率（FIRR）是反映项目在计算期内投资盈利能力的动态评价指标，它是项目计算期内各年净现金流量现值等于零时的折现率。

根据逐年现金流入量和流出量计算结果为：

（1）投资内部收益率（税前）24.54%

投资内部收益率（税后）17.65%

（2）财务净现值（Ic=12%，税前）8255万元

财务净现值（Ic=12%，税后）3600万元

（3）投资回收期（税前）4.75 年

投资回收期（税后）5.75年

本项目财务内部收益率远远高于社会基准收益率，说明项目的盈利能力较强，财务净现值大于零，在项目营运期能够回收全部投资，表明本项目在财务上是可行的。

3.财务生存能力分析

计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出。从经营活动、投资活动和筹资活动全部净现金流量看，计算期内各年现金流入均大于流出。因此，项目具备生存能力。

## 11.3不确定性分析

1、盈亏平衡分析

项目新增生产能力利用率（BEP）：

BEP=固定成本年销售收入−年税金及附加−可变成本×100%=25.97%

项目只要达到生产能力的36.99%，即可盈亏平衡，故项目的抗风险能力强。

2、敏感性分析

选取建设投资、销售价格、原料价格作为影响项目效益的不确定性因素进行项目内部收益率敏感性分析。经过分析可知，项目效益相对销售价格、成本价格非常敏感。建议项目实施后要加强销售与进货渠道的管理，挖掘潜力，确保产品质量，控制成本，开拓市场。只要产品销售价格与成本能够稳定，项目就具有抗风险能力。

项目敏感性分析表

| 序号 | 不确定性因素 | 不确定性因素比率 | 税后项目内部财务收益率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本方案 |  | 17.65% |
| 2 | 建设投资 | +5% | 10.14% |
|  |  | -5% | 20.22% |
| 3 | 销售价格 | +5% | 24.97% |
|  |  | -5% | 12.27% |
| 4 | 原料价格 | +5% | 10.45% |
|  |  | -5% | 20.37% |

## 11.4财务评价结论

从上述财务评价看，财务内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期低于行业基准投资回收期，从敏感性分析看，项目是有一定的抗风险能力，因此项目从财务上讲是可行的。

# 第十二章 建设合理性分析

## 12.1产业政策符合性分析

本项目符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》，属于国家鼓励类，符合国家产业政策。

## 12.2清洁生产符合性分析

本项目遵照清洁生产指导思想，在原料、产品、工艺路线、设备流程、污染物排放、污染控制及环保措施等方面实施了“清洁生产”全过程污染的控制，总体符合清洁生产的要求。

## 12.3项目建设环保政策符合性分析

本项目符合《AA省环保厅关于进一步规范建设项目环境影响报告书附件的通知》A环文〔2009〕150号文件精神。

## 12.4环境承载性分析

本项目区域环境质量较好，且本项目产生的污染物均得到有效治理，达标排放，不会对周围环境产生不良影响。

## 12.5结论

综上所述，本项目建设符合国家产业政策，符合环境功能区划；排污设施、公用工程基础设施供应条件完善可靠，产生的污染物经治理后可达标排放。

第十三章 结论与建议

本工程是作为国家重点建设项目而建设的，利用了当地丰富的岩盐资源，生产高品质的真空盐，产品质量定位准确，凭借其质优价优的优势，在市场中具有较强的竞争力。

本工程关键设备和技术从国外引进，总体技术与国际接轨，达到国际先进水平。

本工程建设投资14850万元，年销售收入10384.62万元，年总成本5661.38万元，年利润3691.26万元，所得税后财务内部收益率为17.65%，税后投资回收期5.75年，从财务评价看本项目是可行的。

项目符合国家规定的投资方向，符合国家的产业政策、行业规划和地区规划，符合企业和社会发展需要，既有必要性，又是可行的建设规模和产品方案经济合理，既有良好的经济效益，又有明显的社会效益，建议尽早建设、尽早受益。该项目由于采取了一定措施，其建设不会对AA地区环境造成影响，可以带动地区经济发展，取得良好的社会效益，因此，本项目是可行的。

# 附表：

附表一：建设投资估算表

附表二：固定资产折旧和无形摊销表

附表三：销售收入及税金估算表

附表四：总成本估算表

附表五：利润分配表

附表六：项目现金流量表