年产3万吨异戊橡胶项目

项 目 建 议 书

编制单位：世纪新源技术咨询（北京）有限公司

# 第一章 总 论

## 1.1项目概况

### 1.1.1项目名称：年产3万吨异戊橡胶项目

1.1.2项目承办单位：

1.1.3项目建设地点：A产业集聚区

#### 1.1.4产品方案及规模：

本项目产品为IR，年产量为3万吨，作为商品外售。

聚异戊二烯橡胶（简称异戊橡胶，缩写IR）是由异戊二烯（ISP）通过溶液聚合制得的一种重要合成橡胶。按其微观结构，IR可以分为顺式1,4-异戊橡胶、反式1,4-异戊橡胶、3,4-异戊橡胶和1,2-异戊橡胶四种异构体，前三种可以得到高纯度的制品，但实现工业化的仅为前两种。在顺式1,4-异戊橡胶中，按其顺式1,4-结构含量又可细分为高顺式异戊橡胶和中顺式异戊橡胶；按引发体系可以分为锂系异戊橡胶、钛系异戊橡胶和稀土系异戊橡胶。

IR因其分子结构与天然橡胶（NR）相同，故又俗称合成天然橡胶。IR具有优异的综合性能，凡是使用NR的橡胶制品，都可以使用IR。它可以单独使用，也可以与NR或其它合成橡胶并用。在载重轮胎制造中可以完全替代NR。此外，还广泛用于生产帘布胶、输送带、机械制品、胶管、胶带、海绵、胶粘剂、电线电缆、运动器械、医用材料、胶鞋等。

1.1.5工艺技术

工业上采用的催化剂有由四氯化钛和烷基铝组成的齐格勒-纳塔催化剂、有机锂催化剂及20世纪70年代开发的稀土催化剂。由其合成的异戊橡胶分为钛胶、锂胶和稀土胶。由齐格勒-纳塔催化剂合成的是高顺式异戊胶，由有机锂催化剂合成的异戊胶顺式含量较低，一般为低顺式异戊胶。由稀土催化剂生产的稀土胶顺式含量也较高。锂胶是最早实现工业化的异戊胶胶种，但由于其顺式1,4结构含量低，在使用中不能象钛系橡胶那样替代较多的天然橡胶，而且生产过程中对原料的质量要求高，因而限制了它的应用。钛胶是最主要的异戊胶，除荷兰的Shell公司外，其它公司生产的几乎都是钛胶。稀土胶是20世纪70年代开发的胶种，其生产技术具有催化剂用量少，对原料规格适应性强，橡胶凝胶含量少、流程短和消耗定额低等优点。

## 1.1.6 主要原材料及公用工程消耗

主要原材料消耗

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 消耗定额 | 年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 异戊二烯 | t | 1.04 | 31200 |  |

公用工程消耗

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 消耗定额 | 时耗 | 年用量（万单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工艺水 | t | 7.1 | 26.63 | 21.3 |
| 2 | 循环水 | t | 265 | 993.75 | 795 |
| 3 | 电 | kWh | 710 | 2662.5 | 2130 |
| 4 | 中压蒸汽 | t | 11.5 | 43.13 | 34.5 |

## 1.1.7 装置占地及定员

装置占地：200×150=30000米2

装置定员：120人

## 1.2投资规模估算

3万吨/年异戊橡胶项目的装置建设投资52430万元，其中建设投资47187万元，铺底流动资金5243万元。

## 1.3建设期限

本次项目建设期为18个月。

## 1.4编制依据

1. 《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；

2. 《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；

3. 《A省产业“十二五”发展规划》；

4. 《A省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

5. 《国家战略性新兴产业“十二五”发展规划》；

6. 《国家产业结构调整指导目录（2011年本）》；

7. 《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

8. 《工业可行性研究编制手册》；

9. 《现代财务会计》；

10. 《工业投资项目评价与决策》；

11. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；

12. 国家公布的相关设备及施工标准。

## 1.5主要经济技术指标

| 项目主要经济指标表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标指数 | 备 注 |
| 1 | 项目总投资 | 万元 | 52430.00 |  |
| 1.1 | 建设投资 | 万元 | 47187.00 |  |
| 1.2 | 建设期利息 | 万元 |  |  |
| 1.3 | 流动资金 | 万元 |  | 达产年份 |
|  | 其中：铺底流动资金 | 万元 | 5243.00 |  |
| 2 | 营业收入 | 万元 | 84000.00 | 达产年份 |
| 3 | 营业税金及附加 | 万元 | 381.30 | 达产年份 |
| 4 | 总成本费用 | 万元 | 68620.12 | 达产年份 |
| 4.1 | 可变成本 | 万元 | 62131.12 | 达产年份 |
| 4.2 | 固定成本 | 万元 | 6489.00 | 达产年份 |
| 5 | 利润总额 | 万元 | 11821.05 | 达产年份 |
| 6 | 所得税 | 万元 | 2955.26 | 达产年份 |
| 7 | 税后利润 | 万元 | 8865.79 | 达产年份 |
| 8 | 投资利税率 | % | 22.55% | 达产年份 |
| 9 | 财务内部收益率 | % | 23.93% | 所得税前 |
| 10 | 财务内部收益率 | % | 17.22% | 所得税后 |
| 11 | 财务净现值(ic=12%) | 万元 | 25799.99 | 所得税前 |
| 12 | 财务净现值(ic=12%) | 万元 | 10891.17 | 所得税后 |
| 13 | 投资回收期 (含建设期) | 年 | 4.75 | 所得税前 |
| 14 | 投资回收期 (含建设期) | 年 | 5.76 | 所得税后 |
| 15 | 盈亏平衡点 | % | 30.20 | 运营期内年均值 |

## 1.6 结 论

异戊橡胶项目符合国家相关产业政策；本项目所在地拥有C5原料资源，竞争优势明显；国内异戊橡胶市场供需存在缺口，具有市场容量。

鉴于国内异戊橡胶市场机会，建议本项目产品定位于顺式1,4-异戊橡胶，替代天然橡胶，替代进口，满足下游轮胎行业的需求。推荐采用国内先进工艺技术，其技术来源具有可得性或合作建设的可能性。

建议项目实施过程中采取上下游一体化和低成本策略，上游配套建设C5分离装置，进行深加工，下游配套建设异戊橡胶制品加工项目，提高产品附加值。建议生产装置的多功能化和高产能化，在同一套生产装置上，届时根据市场需求变化调节生产IR、SIS等产品，规避市场风险。

第二章 项目建设的背景

2.1 发展异戊橡胶生产的重要意义

轮胎是一部车中最重要的部件，随着汽车工业的发展，轮胎技术一直不断地改进与提高，橡胶轮胎的出现是汽车进一步发展的先决条件。随着我国汽车的消费量不断增长，汽车轮胎的消费与日俱增，作为轮胎的制作材料，天然橡胶的需求量逐步增大。

由于我国可供植胶的土地资源有限，干胶年产量大规模扩产的可能性不大(年产量的峰值约为 750kt 左右），受国际市场天然橡胶供应紧张和国产胶增产潜力有限的双重制约，开发异戊橡胶来取代天然橡胶是我国今后发展的必然之路。

据预计十二五规划后我国合成橡胶产量超过美国, 将成为世界第一大合成橡胶生产国,但我国目前只是合成橡胶大国, 还不是合成橡胶强国, 产品质量、品种牌号也还不能完全超越美国。因而, 调整产品结构、提高产品品质、培育国际名牌, 是我国合成橡胶产业面临的重大课题。因此，我国必须加快异戊橡胶工业化的技术开发和装置建设，增加新产品、新牌号，形成系列化产品。

2011 年 5 月中共中央政治局就培育发展战略性新兴产业研究进行第二十九次集体学习。中共中央总书记胡锦涛在主持学习时强调，加快培育发展战略性新兴产业，对实现经济社会全面协调可持续发展，对全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化具有重要战略意义。要深入贯彻落实科学发展观，面向经济社会发展重大需求，处理好市场基础性作用和政府引导推动的关系、整体推进和重点突破的关系、立足当前和着眼长远的关系，发挥企业主体作用，加大政策扶持力度，深化体制机制改革，着

力营造良好环境，强化科技成果产业化，推动战略性新兴产业快速健康发展。

《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》指出，“节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业成为国民经济的支柱产业，新能源、新材料、

新能源汽车产业成为国民经济的先导产业”。目标是“到 2015 年，战略性新兴产业形成健康发展、协调推进的基本格局，对产业结构升级的推动作用显著增强，增加值占国内生产总值的比重力争达到 8%左右。 2020 年，到战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到 15%左右，吸纳、带动就业能力显著提高”，而目前我国新兴产业占比不到 3%。作为新兴产业核心构成部分的新材料，将面临着广阔的发展前景。

根据国家《产业结构调整指导目录》的 2011 年版化工项目的相关内容，异戊橡胶项目属于国家鼓励类发展的项目，该项目的实施既能得到相关部门的支持，又会得到国家政策的扶持。同时按照国家已出台的《石化产业振兴和调整规划》、中国石油和化学工业联合会编制的《石油和化工产业结构调整指导意见》等文件的有关精神，基于石油和化工行业未来 5 年的发展方向，石油和化工行业还将优化产业布局，引导资源型企业向资源产地集中，深加工企业向消费地集中，鼓励企业进入化工园区发展。

2.2项目背景

异戊橡胶命名为顺-1，4-异戊二烯橡胶，系以异戊二烯为单体聚合制得的高顺式合成橡胶。异戊橡胶可选用烷基锂或钛系催化剂(四氯化钛一三烷基铝或四氯化钛一聚亚胺基铝烷），经溶液聚合而制得。异戊橡胶具有良好的耐热耐寒性，不易老化。可代替天然橡胶制造各种橡胶制品。

为进一步深化A省与教育部、科技部、工信部、中国科学院和中国工程院“三部二院一省”的产学研合作,有效集聚国内外的创新资源,合力解决制约A经济社会发展过程中的重大共性、核心和关键技术问题,推动A省加快转变经济发展方式、建设现代产业体系,实现科学发展。根据国家和A省科技发展规划和《省部院产学研结合发展规划（2011~2015 年） ,在广泛征求A各地级以上市科技行政管理部门,》国内各有关高校、中科院院属研究所和企业等单位意见和建议基础上,经专家论证,A省科学技术厅发布了《2011 年A省产学研合作专项资金申报指南》，其中对新材料领域做出了说明：按照高性能化、环境友好化、轻量化、低成本化的发展方向,围绕新材料开发、制造和应用中的关键技术和产业化共性技术,通过研发形成一批具有自主知识产权的新材料、新工艺、新装各和新产品,为我省电子信息、新能源、陶瓷和金属加工及装各制造等产业的转型升级和竞争力提升提供有力支撑。

我国是世界上天然橡胶的最大消费国和进口国，随着全球气候的日渐变化，天然橡胶不断减产，国内产量远远不能满足实际生产的需求，异戊橡胶能够代替天然橡胶，对国际市场的依存度很大。

2008 年我国天然橡胶产量 560kt，进口量达到 1.682Mt，表观消费量为 2.269Mt。

轮胎工业的发展拉动着我国橡胶市场需求的增长，预计 2012 年我国天然橡胶的需求量将达到约 3Mt，其中轮胎用天然橡胶需求量约为 2.2Mt。按照轮胎行业的研究成果，用异戊橡胶替代 20%天然橡胶，轮胎生产可以不改变现有配方。预计，在异戊橡胶价格合理的条件下，预计2012年我国异戊橡胶的市场需求量将超过 400kt，即使以发达国家异戊橡胶消费量相当于天然橡胶消费总量的3%—5%的平均水平计算，2012年我国异戊橡胶的需求量也将达到90—150kt，折合需要消耗异戊二烯约为 94-160kt。

据统计，世界异戊橡胶的需求量以平均约 3%的速度增长， 2012 年总消费将达到到越 650kt.其中美国 2012 年总消费量将达到越 52kt，预计 2010 年和 2015 年, 我国合成橡胶的需求量将分别达到 340 万 t 和 445 万 t 左右, 到 2015 年, 我国合成橡胶需求年均增速将在 8% 左右。

3.0 万吨/年异戊二烯橡胶生产项目厂址选择主要考虑技术和经济两个因素，项目建设主要按照以下原则进行：

（1）应满足与周围各类建、构筑物的安全间距要求。

（2）应具有适宜的地形、工程地质、供电、给排水和通讯等条件。

（3）应保证交通便利，以便于车辆的通行。

（4）尽量使用荒地，少占用耕地，以减少征地费用。

（5）尽量靠近原料供应区以及销售点。

根据以上选址原则，在A政府及有关单位的协助下，经过对多个比选站址的实地勘探，最终确定厂址定于A产业集聚区。

该厂址能够满足安全间距要求，具有较好的外部条件；同时选址靠近原料供应处。此处地形平坦，用地比较宽裕，征地费用较少。市场空间广阔，交通运输、电力、通讯和水利设施完全满足发展石化工业的要求。该区专业集成、投资集中、效益集约，规划科学、配套齐全、功能完善、环保优良。

由于本项目建在这样有着众多原料来源的地方，所以原料来源稳定，通过管道运输，交通运输费用低，安全性高，环境污染小，所以原料可以保证本项目的正常供应。在得当的投资环境下，能很好的运转。

## 第三章 市场需求预测

### 3.1 国外市场分析

2012年，世界异戊橡胶产能62.7万吨/年，产量52.6万吨，装置平均开工率83.9%。

2012年，世界异戊橡胶生产主要集中在俄罗斯、美国和日本等国家。其主要生产商有美国Goodyear轮胎与橡胶公司、Kraton公司、日本JSR公司、日本瑞翁公司、俄罗斯Kauchuk Co.、俄罗斯Nizhnekamskneftekhim Inc.、俄罗斯Sibur等。2010年世界异戊橡胶主要生产商的生产情况见下表：

2012年世界异戊橡胶主要生产商的生产情况（单位：万吨/年）

| 国家/地区 | 生产商（厂址） | 产能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 美国 | Goodyear Tire&Rubber （Beaumont，TX） | 9.0 | Natsyn® |
|  | Kraton Polymers （Pelpre，OH） | 2.5 | Kraton® |
| 日本 | JSR Corporation（Kashima） | 4.1 | 2007年扩建到4.1万吨/年 |
|  | Zeon Corporation（Mizushima） | 4.0 |  |
| 其它 | 俄罗斯Synthez-Kaunchuk CJSC.（Sterlitamak） | 10.0 |  |
|  | 俄罗斯Nizhnekamskneftekhim Inc. （Nizhnekamsk） | 23.0 |  |
|  | 俄罗斯Togliattikauchuk JSC（Togliatti） | 8.2 |  |
|  | 南非Karbochem（PTY）（Newcastle） | 0.4 | 3,4-聚异戊二烯橡胶 |
|  | 茂名鲁华化工有限公司 | 1.5 | 2010年4月投产 |
|  | 合计 | 62.7 |  |

预计2015年世界异戊橡胶产能将达到90万吨/年左右，2020年产能将达到110万吨/年左右。

#### 3.2 国外市场需求现状及预测

2000年世界异戊橡胶消费量32.1万吨，2010年消费量达到52万吨。2000~2010年期间年均消费增长率4.9%。

2012年，世界异戊橡胶消费主要集中在中东欧、亚洲、西欧和北美地区，其中俄罗斯是世界异戊橡胶最大的生产和消费国家；世界异戊橡胶贸易量主要集中在中东欧、亚洲、西欧和北美地区，其中中东欧是净出口地区，而亚洲、北美、西欧等其它是净进口地区。2012年世界异戊橡胶分地区供需情况见下表：

2012年世界异戊橡胶分地区供需情况（单位：万吨/年，万吨）

| 地区 | 产能 | 产量 | 进口量 | 出口量 | 实际消费量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非洲和中东 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | 1.2 |
| 亚洲 | 9.6 | 6.7 | 10.2 | 3.9 | 13.6 |
| 中东欧 | 41.2 | 40.0 | 5.5 | 24.6 | 20.9 |
| 北美 | 11.5 | 5.5 | 3.1 | 1.1 | 7.5 |
| 大洋洲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中南美 | 0 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.1 |
| 西欧 | 0 | 0 | 8.1 | 0.3 | 7.7 |
| 合计 | 62.7 | 52.6 | 29.1 | 30.2 | 52.0 |

2012年世界异戊橡胶消费量52万吨。其最主要的消费领域是轮胎制品，占总消费量65%；其次用于机械制品占18%；17%用于其它领域。

预计2015年世界异戊橡胶需求量将达到80万吨左右，2009~2015年间年均需求增长率9.0%；2020年需求量将达到110万吨左右，2015~2020年间年均需求增长率6.6%。美国、日本和西欧异戊橡胶的需求量增长趋于缓慢，而亚洲（除日本外）及其它地区的需求增长较快。

### 3.3 国内市场分析

#### 国内市场供应现状及预测

国内自20世纪60~70年代就开始进行异戊橡胶包括原料异戊二烯（ISP）的合成技术开发工作。

国内已成功开发了异戊橡胶的生产技术。2010年4月，茂名鲁华化工有限公司建成1.5万吨/年异戊橡胶工业化试验装置，当年产量2459吨。

2011年，青岛伊科思新材料股份有限公司3万吨/年异戊橡胶装置投产，国内异戊橡胶产能达到4.5万吨/年，产量约1.8万吨，新建装置当年不稳定导致装置开工率较低。国内异戊橡胶新建和拟建项目见下表：

国内异戊橡胶新建和拟建项目（单位：万吨/年）

| 序号 | 企业名称 | 新增产能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 淄博鲁华泓锦化工股份有限公司 | 5 | 2012年投产 |
| 2 | 青岛伊科思新材料股份有限公司 | 4 | 抚顺，2012年投产 |
| 3 | 山东神驰化工有限公司 | 10 | 拟建 |
| 4 | 天津陆港石油橡胶有限公司 | 5 | 拟建 |
|  | 合计 | 24 |  |

若上述项目“十二五”期间如期建成，预计2015年国内异戊橡胶产能将达到28.5万吨/年左右，2020年产能将达到40万吨/年左右。

#### 国内市场需求现状及预测

2000年，国内异戊橡胶进口量1.8万吨，表观消费量1.8万吨。到2010年，国内异戊橡胶产量达到0.2万吨，进口量达到6.6万吨，出口量0.3万吨，表观消费量达到6.5万吨。2000~2010年期间年均消费增长率13.7%。2000~2010年国内异戊橡胶供需情况见下表：

2000~2010年国内异戊橡胶供需情况（单位：万吨）

| 年份 | 产量 | 进口量 | 出口量 | 表观消费量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000年 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 1.8 |
| 2001年 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.9 |
| 2002年 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 1.6 |
| 2003年 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 4.1 |
| 2004年 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 3.7 |
| 2005年 | 0.0 | 1.6 | 0.1 | 1.5 |
| 2006年 | 0.0 | 2.2 | 0.2 | 2.0 |
| 2007年 | 0.0 | 5.3 | 0.2 | 5.1 |
| 2008年 | 0.0 | 3.3 | 0.3 | 3.0 |
| 2009年 | 0.0 | 3.6 | 0.1 | 3.5 |
| 2010年 | 0.2 | 6.6 | 0.3 | 6.5 |

2010年国内异戊橡胶表观消费量6.5万吨。异戊橡胶已经在轮胎、制鞋和其它橡胶制品工业中大量应用。其主要用于轮胎制品，消费量约4.7万吨，占总消费量72.3%；其次用于制鞋业，消费量约0.9万吨，占13.8%；机械制品等其它领域占13.9%。2010年国内异戊橡胶消费构成及2015年需求预测见下表：

2010年国内异戊橡胶消费构成及2015年需求预测（单位：万吨）

| 消费领域 | 2010年 |  | 2015年 |  | 2010~2015年间 年均需求增长率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 消费量 | 比例（%） | 需求量 | 比例（%） |  |
| 轮胎制品 | 4.7 | 72.3 | 27.3 | 91.0 | 42.2 |
| 制鞋业 | 0.9 | 13.8 | 1.2 | 4.0 | 5.9 |
| 其它 | 0.9 | 13.9 | 1.5 | 5.0 | 10.8 |
| 合计 | 6.5 | 100.0 | 30.0 | 100.0 | 35.8 |

- 轮胎制品

2010年，国内异戊橡胶在轮胎制品行业消费量约4.7万吨，占总消费量的72.3%。异戊橡胶在力车轮胎内外胎中可分别替代60%和40%左右的天然橡胶。

预计2015年国内异戊橡胶在轮胎制品行业需求量将达到27.3万吨左右，2010~2015年间年均需求增长率42.2%。

- 制鞋业

2010年，国内异戊橡胶在制鞋业消费量约0.9万吨，占总消费量的13.8%。在制鞋工业中，异戊橡胶比天然橡胶透明性好，且具有良好的加工性能，可以替代天然橡胶用作所有胶鞋部件。

预计2015年国内异戊橡胶在制鞋业需求量将达到1.2万吨左右，2010~2015年间年均需求增长率5.9%。

- 其它

此外，异戊橡胶在其它领域主要用于输液袋、乳胶制品等。

综上分析，异戊橡胶是天然橡胶的最佳替代品，但替代的可能性关键是异戊橡胶价格的优势。若异戊二烯单体的成本下降到生产异戊橡胶可接受的程度，且异戊橡胶/天然橡胶比价趋于合理，国内异戊橡胶替代天然橡胶才具有可能性。天然橡胶的不足为异戊橡胶发展带来了机遇，具有巨大的市场容量，发展潜力巨大。根据国民经济发展现状及发展趋势，依据异戊橡胶下游轮胎、制鞋、机械等相关行业供需预测，采用弹性系数法以2010年数字为基准预测2015年需求。若异戊橡胶仅以替代天然橡胶需求量的10%计，预计2015年国内异戊橡胶需求量将达到30万吨左右；2020年需求量将达到50万吨左右。因目前国内异戊橡胶消费基数低，年均需求增长很快。

### 3.4 产品价格分析

#### 3.4.1国外产品价格分析

2000~2010年期间，美国异戊橡胶市场价格1800~3700美元/吨之间波动，西欧同期市场价格1650~3100美元/吨之间波动，而同期的日本市场牌价2730~4660美元/吨之间大幅度的波动，高于同期美国和西欧的价格。2000~2010年美国、西欧和日本异戊橡胶市场价格见下表：

2000~2010年美国、西欧和日本异戊橡胶市场价格（单位：美元/吨）

| 年份 | 美国 | 西欧 | 日本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2000年 | 1800 | 1650~1800 | 3700~3890 |
| 2001年 | 1800 | 1700~1850 | 3280~3440 |
| 2002年 | 1600 | 2000~2200 | 3200~3360 |
| 2003年 | 1900 | 2100~2300 | 3450~3620 |
| 2004年 | 2000 | 2100~2300 | 3670~3850 |
| 2005年 | 2500 | 2200~2400 | 2730~2910 |
| 2006年 | 2700 | 2200~2400 | 3020~3280 |
| 2007年 | 2650 | 2300~2500 | 3390~3560 |
| 2008年 | 3750 | 2300~2500 | 4370~4660 |
| 2009年 | 3500 | 2000~2200 | 3720~4040 |
| 2010年 | 3700 | 2500~3100 | 4090~4430 |

#### 3.4.2国内产品价格分析

近年来，国内异戊橡胶自给率低，进口产品主导国内市场价格。受国际原油价格和国际金融危机的影响，进口价格大幅度的波动。2000年国内异戊橡胶进口平均价格818美元/吨，到2011年国内异戊橡胶进口平均价格达到4443美元/吨。2000~2010年国内异戊橡胶和天然橡胶进口平均价格见下表：

2000~2010年国内异戊橡胶和天然橡胶进口到岸价（单位：美元/吨）

| 年份 | 异戊橡胶进口价格 | 天然橡胶进口价格 | 异戊橡胶价格/天然橡胶价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2000年 | 818 | 690 | 1.19 |
| 2001年 | 982 | 603 | 1.63 |
| 2002年 | 835 | 729 | 1.15 |
| 2003年 | 1122 | 942 | 1.19 |
| 2004年 | 1283 | 1162 | 1.10 |
| 2005年 | 1698 | 1303 | 1.30 |
| 2006年 | 2057 | 1848 | 1.11 |
| 2007年 | 1996 | 2081 | 0.96 |
| 2008年 | 2918 | 2717 | 1.07 |
| 2009年 | 2007 | 1709 | 1.17 |
| 2010年 | 3017 | 3192 | 0.95 |
| 2011年 | 4443 | 4433 | 1.00 |

2010年4月，茂名鲁华化工有限公司建成年产1.5万吨异戊橡胶工业化试验装置当年产量2459吨，销售平均价格32000元/吨。2011年，茂名鲁华化工有限公司异戊橡胶产量约1万吨，销售平均价格36000元/吨。

当国际原油价格在60~100美元/吨之间波动时，预计相应的国内天然橡胶和异戊橡胶市场价格将在20000~38000元/吨之间波动。

综上所述，异戊橡胶前景广阔，预计2015年国内异戊橡胶需求量将达到30万吨左右；2020年需求量将达到50万吨左右。因目前国内异戊橡胶消费基数低，年均需求增长很快。因此本项目建设十分可行。

# 第四章 项目建设条件分析

## 4.1地理位置及交通运输情况

## 4.2自然条件

## 4.3社会经济条件

区内新开工投资亿元以上工业项目25个，概算投资65.4亿元，完成投资44.2亿元。2013年，开工投资亿元以上项目20个，概算投资110亿元，年度计划完成投资64亿元。

至2012年底，园区已入驻企业116家，其中规模以上企业73家，占到全县规模以上企业总数的57%。2012年产业集聚区完成固定资产投资45.5亿元，同比增长60.8%；规模以上工业实现主营业务收入184.8亿元，同比增长25%;实现利润总额17.3亿元，同比增长26.1%。

## 4.4项目建设条件优劣势分析

4.4.1技术优势

公司拟招聘员工约120人，其中生产技术人员50人，大中专学历以上65人，高级工程师1人，中级职称以上4人，常年聘请国家特大型企业的高级退休技术人员4人担任公司技术顾问，技术研发和新品开发能力较强。在人才结构上具备新产品研发和新技术应用的科研技术攻关能力。

4.4.2基础和配套设施建设优势

A属于国家扶贫开发工作重点县，经济发展相对落后，基础薄弱，财力紧张。2009年以来，A采取多种融资渠道，多方筹措资金用于基础设施建设，新建园区道路21条，园区道路框架形成，铺设供排水管网69.2公里，新建35KV和110KV输变电站两座，架设改造供电线路45公里，新区产业园污水处理厂、濮王产业园污水处理厂投入使用，园区综合服务中心基本建成，基础设施进一步完善。2013年计划完成投资5亿元，新修道路4条，开工建设新区产业园生活配套服务区，进一步完善园区服务功能。

4.4.3政策优势

本项目的建设得到了国家和地方政府的政策支持。在投资环境以及供水、供电、土地征用等方面，当地政府都给予了本项目最大的支持和帮助。

## 4.5主要障碍因素及解决方案

4.5.1市场空间的拓展

本项目建成后的产品数量较大，要根据产品的销售确定产品的产量。项目建设单位需要设立专业部门进行市场的拓展，这对本公司是一个新的挑战，尤其是产品进入市场的时机和方式，对于本公司来说是一个新的课题，随着产量的增加和产品的成熟，必须开拓外地的销售渠道和新的市场，需要聘用和培养一批精悍的销售队伍，以保证产品的顺利销售。

4.5.2项目风险管理

公司要加强自身管理能力和技术水平，实施标准化战略，在生产过程中严格执行相关技术标准，加强对工人的技术培训指导和监督，保证产品质量。同时，对节能、环保、安全、服务等加强要求，构建和谐生产环境。

第五章 项目方案

5.1 项目建设规模

本项目生产规模为：3.0 吨/年异戊橡胶工业化生产装置项目

5.2 总体布置与主要技术方案

5.2.1 总体布置

根据场地条件和设计原则，结合生产工艺、消防、环保、运输等方面的要求，对生产线的总体布置考虑如下：各功能区域、生产、办公是否有预留发展区域等、大门、物流进出口及围墙形式、厂内道路、给排水方式、绿化。

5.2.2  主要技术方案

## 5.2.2.1产品方案及生产规模

### 5.2.2.1.1产品方案

本项目产品为IR，年产量为3万吨，作为商品外售。

### 5.2.2.1.2生产规模

根据国内IR市场容量、工艺技术、异戊二烯资源量以及考虑装置经济规模，生产规模确定为3万吨/年。年操作时间8000小时。

## 5.2.2.2工艺技术方案

### 5.2.2.2.1工艺技术概况

工业上采用的催化剂有由四氯化钛和烷基铝组成的齐格勒-纳塔催化剂、有机锂催化剂及20世纪70年代开发的稀土催化剂。由其合成的异戊橡胶分为钛胶、锂胶和稀土胶。由齐格勒-纳塔催化剂合成的是高顺式异戊胶，由有机锂催化剂合成的异戊胶顺式含量较低，一般为低顺式异戊胶。由稀土催化剂生产的稀土胶顺式含量也较高。锂胶是最早实现工业化的异戊胶胶种，但由于其顺式1,4结构含量低，在使用中不能象钛系橡胶那样替代较多的天然橡胶，而且生产过程中对原料的质量要求高，因而限制了它的应用。钛胶是最主要的异戊胶，除荷兰的Shell公司外，其它公司生产的几乎都是钛胶。稀土胶是20世纪70年代开发的胶种，其生产技术具有催化剂用量少，对原料规格适应性强，橡胶凝胶含量少、流程短和消耗定额低等优点。

合成异戊橡胶的催化剂体系有锂（Li）系、钛（Ti）系及稀土钕（Nd）系。其中Nd-IR兼有Li系异戊橡胶的高分子量、Ti系催化剂的高顺式结构以及与天然橡胶有相同的序列结构，结构上最接近天然橡胶。

目前世界异戊橡胶主要的生产国俄罗斯主要采用四氯化钛-三异丁基铝催化体系，俗称铝钛催化剂。此外，俄罗斯开发了高顺式（98.0%-98.5%）、低凝胶和窄分子量分布的稀土异戊橡胶（SKI-5 HTP）。SKI-5 HTP含非橡胶组分少，原则上可代替天然橡胶用于生产医疗、食品等橡胶件。

国内自20世纪60~70年代就开始进行异戊橡胶（包括原料异戊二烯）的合成技术开发工作，目前已经完成了异戊橡胶中间试验和原型工业化考核，并达到相当的技术水平。中石化北京化工研究院完成了“聚合级异戊二烯和双环戊二烯产品新工艺”的开发；中科院长春应用化学研究所已经先后成功开发采用钛系和稀土催化剂体系的异戊橡胶合成技术；中石油吉林石化公司研究院获得了包括原料异戊二烯和产品异戊橡胶在内的一系列工业生产的基础技术，并完成了稀土异戊橡胶和反式异戊橡胶工业装置基础设计；青岛科技大学投资700万元建设500吨/年反式异戊橡胶中试装置；2010年4月，茂名鲁华化工有限公司采用自有顺式-1,4-聚异戊二烯工艺技术建设1.5万吨/年异戊橡胶工业化试验装置顺利投产，填补了国内空白，达到国内领先水平。

### 5.2.2.2.2推荐的工艺技术简介

国外先进技术的获得有一定的难度，本项目推荐采用青岛科技大学国产化工艺技术。

工艺技术装备产品的发展水平，技术依托作一说明：

1）艺技术参数

规模：年产            30000吨

产品品种（或产品方案）：      异戊橡胶

2）生产工艺过程及主要技术装备可配工艺流程图及说明，单机重量（特别是重设备、大体积、噪音大、振动大、高辐射等设备需做特殊说明）

A工艺流程图及说明

来自一期分离装置的合格的单体异戊二烯经过冷冻水换热器E-101 冷却，冷却到8-100C，进入粗单体罐V-101,控制液面不超过80%，V-101 装有列管，继续冷却减低温度。异戊二烯有粗单体罐V-101 送出，经单体干燥泵P-101A/B 送入装有三氧化二铝的单体干燥塔C-101A/B，进行水分吸收，降低单体中的水值。单体干燥塔C-101A/B实行一开一备用，待干燥塔吸收效果达不到预期时，从系统中切除，进行三氧化二铝的再生，由电加热Q-101A/B 加热的高温氮气送入干燥塔进行水分脱除。单体经干燥塔干燥后，送入精单体罐V-102，作为聚合使用的精单体。如果水值不合格，则进行粗单体的干燥循环继续送入粗单体罐V-101.来自脱水塔侧线凝液罐V-501 的合格溶剂，经过侧线输送泵P-501A/B 送入溶剂第一，二，三干燥塔C-102A/B,C-103A/B,C-104A/B。溶剂干燥塔分为两组，第一组

为C-102A,C-103A,C-104A；第二组为C-102B,C-103B,C-104B，两组干燥塔实行一组开一组备用制，每组塔串联操作，依次通过。如果干燥塔吸收效果达不到预期时，将从系统中切除。干燥后的溶剂经分析合格后送入中间罐区的精溶剂罐V-702A/B，作为聚合的精溶剂储存备用。

- 聚合单元

来自中间罐区V-702 的精制溶剂，通过精溶剂输送泵P-702A/B，送入溶剂冷却器E-301,溶剂被冷却后与来自精单体输送罐V-102 经单体输送泵P-102A/B 输送的异戊二烯单体在静态混合器M-301 内混合，混合后的物料分成两路，分别经过质量流量计测量后与来自催化剂输送泵的催化剂陈化溶液在静态混合器M-302A/B 内混合进入聚合釜R-301A/B 进行反应。经过E-301 冷却后的精溶剂分成四部分，一部分送往聚合釜，其他三部分分别作为第二，第三，第四聚合釜的充油。从聚合釜R-301A/B进入的物料反应后，从聚合釜釜顶导出，两股物料在第二聚合釜R-302 底部汇合，进入R-302，继续反应，反应后的胶液由R-302 釜顶导出，从第三聚合釜R-303 的底部将进入，在R-303 内反应一段时间后，由该聚合釜顶部导出进入第四聚合釜R-304底部，并由该釜顶部导出进入第五聚合釜R-305,胶液从R-305 底部流出与来自防老剂输送泵P-204A/B 输出，依据反应情况及门尼值的不同，分别送入不同的胶液罐V-301A/B/C/D。聚合釜R-301A/B,R-302,R-303,R-304,R-305,在釜底设有事故线，如果出现生产以外和聚合釜搅拌出现问题以及聚合釜需要清理等其他原因，可以开启事故线把该釜从系统中切除。聚合釜R-302,R-303,R-304 釜顶和釜底设有充油线，如果出现输送困难，需要降低胶液粘度以及聚合釜温度控制出现问题均可以从釜底和釜顶充油进行调控，R-305顶部装有充油线可以进行充油，降低胶液输送的难度。聚合釜R-301A/B,R-302,R-303,R-304,R-305,任何一个釜从系统中切除，必须从事故充油线充油，以保证胶液进入胶液罐，避免胶液在事故线内存放，进行二次反应堵塞胶液事故管线。

（2） 胶罐单元

来自聚合末釜R-305 的胶液，依据其门尼粘度的高低，胶含量的多少，胶液温度状况分解接入不同的胶液掺混罐V-301A/B/C/D,进行门尼粘度的调配。胶液掺混罐的装料系数为80%，一般每罐控制在80±5m3,符合搅拌运行条件后，启动搅拌运行1--2小时后，通知化验室做门尼粘度和胶含量分析，分析合格可以作为送往凝聚釜的胶液备用。如果不合格必须打开该罐的底部阀门经胶液掺混泵P-303 进行倒胶，根据门尼粘度的计算情况分别倒入其他胶液掺混罐内进行配胶，直到分析合格为止。分析合格的胶液掺混罐内的胶液，打开该罐的底部阀门，通过胶液泵p-302A/B经胶液过滤器S-301A/B 过滤后送往凝聚首釜。

（3） 凝聚单元

来自胶液泵P-302A/B的胶液与来自分散剂进料泵P-406A/B的分散剂在静态混合器M-4011 内混合后从凝聚首釜V-4011 内混合后从凝聚首釜V-401 的釜顶进入，V-401 底部通入蒸汽，来自热水罐V-602 的热水经热水泵P-602A/B，与来自油水分

层罐V-404 的分层水混合后由凝聚釜的釜侧进入凝聚首釜,在搅拌的作用下进行充分的热交换。胶粒由釜侧的切线出口流出，由首釜胶粒水泵P-401A/B 送入凝聚中釜V-402 的上部切线入口，凝聚中釜V-402 底部通入中压蒸汽，继续进行搅拌传质传热，

胶粒由该釜的下部切线口出料，经中釜胶粒水泵P-402 送入凝聚末釜V-403.。自上部切线入口进入的胶粒水继续在搅拌和蒸汽的作用下脱除溶剂油和异戊二烯单体。当末釜的胶粒中的含油量达到规定要求时，启动末釜胶粒水泵P-403A/B，有该釜下部侧线出料，送入后处理缓冲罐V-601，如果胶粒中的油含量未达到要求，必须把这部分胶粒水送往凝聚首釜的上部进行循环。

凝聚末釜V-403 析出的溶剂油和异戊二烯单体的油气及部分蒸汽，通过蒸汽喷射泵J-401 吸收，送入凝聚首釜底部的蒸汽入口管线。凝聚中釜V-402 析出溶剂油和异戊二烯单体的油气及部分蒸汽也送入凝聚首釜底部的蒸汽入口管线。凝聚首釜V-401 析出的溶剂油和异戊二烯单体的油气及部分蒸汽，通过该釜的釜

顶出口进入油气过滤器S-401A/B，过滤后进入油气冷凝器E-401，冷去后流入油水分层罐V-404,分层后的水相由该罐底部出料，经分层水泵P-404A/B，送入凝聚首釜，

分层后的油相由该罐头处出料，经溶剂油泵P-405A/B 送入溶剂储罐V-701A/B。

（4） 回收单元

来自中间罐区V-701A/B 的粗溶剂，经粗溶剂输送泵P701A/B，送入溶剂脱水塔C-510 的进料预热器E-504，预热后进入该塔的第24 层塔盘。塔底控制温度为110 度到120 度，压力0.1--0.2MPa，塔顶蒸出的物料经塔顶冷却器E-503 冷凝后流入脱水塔回流罐，回流罐内的物料经脱水塔回流泵P-503A/B 送出，一部分送往一期分离装置，一部分作为该塔的回流送入塔顶。脱水塔德塔侧采出物料作为精溶剂。侧线采出溶剂经过进料预热器E-504 一级换热之后，进入脱水塔侧线冷凝器E-501，进行二级换热后流入侧线凝液罐V-501。脱水塔塔底重组分经脱水塔塔底泵P-502A/B，送往一期分离装置碳六罐，流量控制在100L/H。

（5） 罐区单元

外购溶剂通过汽车运输，管线输送进入粗溶剂罐V-701A/B；来自分层罐内德溶剂油经过泵输送也进入，经过溶剂干燥塔干燥后的不合格溶剂也将流入该罐。粗溶剂V-701A/B 内的溶剂通过粗溶剂输送泵P-701A/B 输送到溶剂脱水塔C-501

的进料预热器E-504.来自溶剂干燥塔C-102A/B，C-103A/B,C-104A/B 的合格溶剂送入精溶剂罐V-702A/B,精溶剂罐可以并联使用，也可单独使用，送出的精溶剂通过精溶剂输送泵P-702A/B 送往溶剂冷却器E-301,冷去后送往聚合釜。送出的精溶剂也可通过精溶剂泵P-703A/B 送往催化剂配制单元。

B 主要工艺设备选择

5.3 、环境及安全影响分析

1、生产过程的主要污染及安全因素

工艺流程及主要污染因素方框图（附加安全生产影响因素）

2、污染治理措施及预期效果：

（1）空气环境

本评价现场监测结果反映，项目所在地区的二氧化硫、氮氧化物小时平均浓度均符合二级评价标准要求；但空气中悬浮物含量出现超标现象，对该区域进行现场调查，本评价认为空气中悬浮物超标原因由于项目周围的部分工厂排放烟尘所造成的。表明该地区环境的二氧化硫、氮氧化物具有一定的环境容量，但受到周围环境所影响，空气中悬浮物含量会有所升高。

（2）水环境

正常生产时本工程产生的废水量很少，甚至不产生，因此对纳污水体周围河流水质影响较小，不会改变水体功能。事故排放时将加重污染纳污水体，使原河水中的COD 增大，因而，必须专门设立事故蓄水池，严禁事故外排，同时必须立即停产检修，待事故排除后，事故排水经处理后再排除。综上所述，本项目在落实报告书所提出的污染防治措施，严格杜绝事故排放发生的前提下，从地表水环境的角度分析，本项目在该厂址建设是可行的。

（3）声环境

噪声现状调查监测表明，在评价区的6 个噪声昼、夜间噪声监测值均未过二类标准（昼间60dB(A）、夜间50Db(A））的要求。可见，目前评价区域的声环境质量较好。

附：项目拟采用的环境保护标准

（1）《环境空气质量标准》GB3095-1996

（2）《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996

（3）《污水综合排放标准》GB8978-1996

（4）《地面水环境质量标准》GHZB1-1999

（5）《城市区域噪声标准》GB3096-93

（6）《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90

（7）《中华人民共和国环境保护法》全国人大常委1989

（8）《建设项目环境保护条例》国务院253 号令

（9）《建筑项目环境保护设计规定》国环字(87）003 号

（10）工业“三废”排放试行标准 GBJ4-73。

（11）工业粉尘排放标准执行 GB16297-1996

（12）工业锅炉大气污染执行 GB13271-2001

（13）工业企业厂界噪声标准执行 GB12348-90

（14）工业污水综合排放标准执行 GB8978-88

（15）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》

3、安全生产管理措施

1）：硬件方面（净水池，防护设施等）

A  废气处理

排出的驰放气含甲醇、正己烷等有害物质，由于这两股废气数量很少，因此可以送火炬燃烧处理。同时定期进行烟气检测，控制燃烧产物中的有害成分。

B 废水处理

废水来源于振动筛和洗胶罐，干燥塔。脱水塔,油水分离器等排放出的油污水，里含硬脂酸、终止剂、氧化锌、引发剂、溶剂油、异戊二烯等。此外，还有来自施工人员生活污水，地下渗水及管道试压后排放的工程废。由于工厂所在位置为工业园区，由总厂的回收装置统一处理，可送三废混燃炉作尾气水膜洗水。施工人员驻地应建造临时化粪池，生活污水、粪便水经化粪池处理后，由环卫部门清除或堆做农肥，不得随意排放。建议施工前作好规划，在施工场地设置简单混凝沉淀池，废水经加药沉淀后排放。同时设立专门的检测机构，定期对排放的水质进行检测登记。待水质符合排放标准再进行排放。

C  废渣处理

本项目基本无废渣排放。如果有，则用填埋的方式处理或返回生产厂家回收利用。在生产操作过程中，专门设计一工作小组对更换的催化剂进行集中管理，并做好回收等级。根据保存时间所预留时间，对废渣进行深埋处理。

2）：软件方面（组织机构、培训、教育、管理）

A 监测设备选择

uv 自动监测装置(在线)——监测对象:水中的有机污染物质

B 监测手段和监测目标

通过定期仪器检测随机抽检等手段保证河流水质符合《地面水环境质量标准》GB3838-68

5.4 、节约使用能源

主要对有关耗能设备及工艺过程所采用的措施（包括能源的选用）

第六章  企业组织与劳动定员

本项目由A投资经营，一般实行项目负责人领导下的小组组长负责制，具体组织机构设置见下图：

劳动定员以国家有关劳动法规为依据，结合生产特点编制，大部分岗位实行三班工作制，如：少部分岗位和管理人员实行单班工作制，并按工作、岗位需要合理配置轮休和补勤人员，劳动定员总数为120人。具体如下：说明一下劳动培训、管理人员、技术人员、特殊工种、普通工种的计划来源。

6.1 劳动培训

A  新员工入职培训

（1）由人力资源部新员工入职培训项目主管负责，在人数不足 20 人时不予举办，达20 人即进行培训。

（2）培训对象：新入司员工。

（3）培训内容：公司企业文化、管理制度及各部门工作流程等。

B 技术技能类培训

（1）培训对象：公司内各类从事专业技术技能人员

（2）培训内容：专业类培训，例如市场开发、客户服务等培训项目。

（3）培训后通过考核者，将会发放相关的证书，公司内全部认可。

C  考核

（1） 考核目的：考核工作以员工为对象，其目的在于通过对您全面综合的评价，判断是否称职，并以此作为公司制定人力资源计划及开展相应管理活动的基本依据，切实保证您的报酬、晋升、调动、职业技能开发、激励、辞退等各项工作的科学性。

（2） 考核内容

 工作业绩考核：对您工作效率及效果的考核，包括您工作所完成的数量、质量等内容。

 能力考核：指您从事岗位工作所必备的沟通能力、团队合作能力等。

 态度考核：指您在工作中的体现，包括出勤情况、纪律性、责任心、积极主动性等内容。

（3） 考核种类

 试用期考核：试用期间由您所在部门负责考核，期满前一周填写《转正评价表》，考核合格者经各级领导审批后正式录用。试用期员工不参与季度考核。

 季度考核：每季度考核一次，主要针对部门和您个人业绩考核，对每个部门及您的业绩、工作态度及工作能力等进行全面的评估。具体的考核指标由人力资源部和您所在部门负责拟制及修订。

D 面谈：考核结束后，考核结果将反馈给您部门，由您部门负责人对部门内员工作绩效反馈和绩效改进面谈。

# 第七章 项目实施进度

本项目立项后，立即着手项目的初步设计编制及施工前的准备工作。初设批复后，设计单位立即组织施工图设计，通过招标，选定施工队伍和材料供应厂家，在工程监理公司的监理下，保证工程进度，力求高速、优质地完成项目的建设。

## 7.1实施进度计划

本项目建设期18月，

项目实施进度表：

| 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 项目立项定点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程土建施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备安装调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竣工验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 7.2项目实施建议

为确保工程进度，建设单位应注重抓好以下环节：

1、抓好项目建设前期工作，组织好设备定货，选择技术力量和制造能力强的厂家确保设备质量和交货期。

2、及时提供完整、准确的工程设计资料，以利于施工设计和初步设计的顺利开展。

3、选择设备精良，技术力量强的土建施工和设备安装单位。

4、建设资金要及时到位，满足工程进度要求。

5、组织精干的工程指挥部，保证设计、施工、设备安装、调试等各个环节紧密衔接，做好项目供电、供水等外部协调工作。

# 第八章  节能措施

## 8.1编制目的和依据

8.1.1编制目的

为了贯彻执行《中华人民共和国节约能源法》和《A省节约能源条例》，充分有效地利用能源；提高能源利用率；保证城市建设与发展相协调；根据本项目的实际情况，重点考虑建筑物的型式、结构、采暖通风、采光照明、建筑材料和机电设备的选型，以及项目建成后的运营管理等方面的节能措施。

8.1.2编制依据

（1）《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）；

（2）《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）；

（3）《民用建筑热工设计规范》（GB50176-93）；

（4）《建筑外窗气密性能分级及其检测方法》（GB7107-2002）；

（5）国家、地方现行的相关建筑节能标准和规程。

## 8.2节能措施

8.2.1建筑节能

（1）新建建筑造型在追求美观适用的前提下尽可能规整，以减少外墙传热面积。

（2）新建建筑外维护结构和内部隔墙的墙体均采用保温性能好的材料，辅以墙体保温层，达到国家和A省关于三步节能的相关指标。

（3）不同朝向的窗墙面积比要符合节能规范要求。

8.2.2机电设备节能

（1）设备及器材的选型一律采用符合国家现行技术标准的高效节能设备和器材。

（2）机电设备的负荷率须达到国家节能设计规范要求，提高设备利用率。

（3）空调系统设自动控制系统，可准确调节室温,同时减少不必要的能源消耗。

8.2.3照明系统节能

（1）变配电室设置尽可能接近负荷中心，可以减少低压侧线路长度，降低线路损耗。

（2）供电质量要求

供配电设计为了降低线路感抗、提高自然功率因数，正确选择变压器的容量以及照明灯具启动器等。变配电室低压侧设电容集中补偿，高压侧功率因数达到0.9以上。

（3）办公室和辅助用房照明采用细径直管式荧光灯，楼道采用紧凑型节能灯等高效光源和节能型灯具，功率因数大于0.9，并按《建筑照明设计标准》严格控制照明功率密度值。楼道及公用部位照明采用声光控或集中控制方式。

8.2.4暖通系统节能

（1）选择通风系统的风机时，选用风机的单位风量耗功率不高于0.32W m3/n，机效率不小于52%。

（2）结合建筑保温节能措施进行负荷估算，避免计算负荷过大而形成不必要的浪费。

8.2.5加强能源管理提高能源利用率

（1）使用单位对重点用能部门和部位加强管理，对用能岗位的操作人员进行节能教育和节能技术培训。

（2）加强能源的计量管理，建立必要的能源考核制度。

## 8.3节水

水是宝贵的自然资源，项目建设期和运作期，始终都要注意节约用水。本项目节水措施如下：

（1）项目施工设计，禁止通用耗水量大的设备和国家规定淘汰的卫生洁具。

（2）除生活饮用水外，要提倡一水多用。

（3）以功能区为单元，配备用水计量装置，划小核算单位，鼓励节约用水。

（4）项目采用的节水设备和卫生洁具，必须设专人负责管理、维修、保养和安全运行。杜绝用水设备和输水管道的跑、冒、滴、漏。

（5）搞好节水宣传教育，提高全体师生的节水意识。

# 第九章 劳动安全卫生与消防

## 9.1设计依据

《工业企业设计卫生标准》；

《工业企业采光设计标准》；

《工业与民用电力装置的接地设计规范》；

《工业与民用电力装置的电压保护设计规范》；

《建筑设计防火规范》（GB50016—2006）；

《低倍数泡沫灭火系统设计规范》（GB50151-921997年版）：

《建筑灭火器配置设计规范》（GB5140-9097年修订本）。

## 9.2危险、危害因素的分析

在站区进行装卸作业过程中，具有以下危险性的作业：在作业时，必须严格执行的生产操作规程，杜绝可能的造成人身伤害。

（1）所有机电设备的操作；

（2）吊装作业；

（3）电工作业；

（4）运输作业；

（5）电气焊作业。

1、主要危险因素

火灾危险。在作业场所内当条件具备时，也可能发生火灾。

可能发生人身伤害事故。这类事故的发生一般在设备维修过程中或者是巡回检查过程中，由于作业人员思想麻痹，或者设备、设施的不安全状态，可能产生机械伤害、交通事故、高空坠落、起重伤害等。

2、主要危害因素

在生产过程中，因种种原因常常会使粉尘浓度超过国家卫生标准 10um的粉尘，以及其它有害物质，当作业人员长期吸入粉尘后，就会引起呼吸道病状和肺功能异常，还可能引起皮肤过敏等。

噪声也是一种危害因素，就目前我国控制噪声技术状况，设备本身很难达到国家规定值内。因此，作业人员长期处于噪声环境中，也可能受到一定危害。

## 9.3主要防范措施

9.3.1采用安全生产和无危害的工艺和设备

1、在安全上，设备选型遵循以下原则：

（1）设备必须安全可靠，传动部分设置安全罩。

（2）高处作业要有操作平台和相应的劳动保护。

（3）设备必须有良好的密闭性，避免灰尘外扬。

（4）各类胶带采用抗静电阻燃胶带；皮带输送机等设置防止皮带打滑、跑偏的安全监控装置，紧急停止开关等装置。

2、防火措施

（1）生产性建筑物等，严格按消防规范设计，其门窗易向外开启。

（2）所有动火作业，严格按消防规定，执行审批手续。并制定完善的管理制定。并对作业人员进行防火知识培训。

9.3.2对危害部位和危险作业的保护措施

1、总平面布置合理，道路转弯半径满足《厂矿道路设计规范》，并设置交通标志；

2、采光、通风符合国家标准；

3、外露机械传动部位设置安全防护罩，保证安全生产；

4、高度超过15m的建筑及变配电间均设有避雷装置；

5、平台设有防护拦杆，以保证安全；

6、加强职工安全教育，进行上岗前培训，合格后上岗。

9.3.3危险场所的防护措施

1、全体员工应认真学习、严格遵守《中华人民共和国安全生产法》；

2、生产作业安全控制严格执行安全操作规程；

2、职工上岗前必须进行岗位操作规程的学习，合格方能上岗；

3、对高空、吊装等具有危险性的作业，必需持证上岗；

4、电工必须根据国家规定，持证上岗。

9.3.4职业病防护和卫生保健措施

1、搞好站区绿化，以提高环境质量，为职工创造安静、舒适的工作条件；

2、工人坚持定期体检，防止有传染病人员上岗；

3、加强企业工人卫生监测，建立相应职能机构；

4、充分考虑作业区的采光及照明。

## 9.4消防

9.4.1设计依据

《建筑设计防火规范》（6B50016—2006）；

《建筑灭火器设置设计规范》（OBJl40—90（2005年版））；

《低倍数泡沫灭火系统设计规范》（GB5-151-921997年版）

9.4.2总平面与建筑单体

1、总平面

（1）总平面设计按使用功能分区布置，生产区、办公与辅助生产区分别在相对独立的区域，以减少火灾发生及蔓延的可能性。

（2）站区内主、次干道及辅助车道形成环状，道路畅通，以利消防车辆的通行。

（3）各建、构筑物之间均设有通道，其间距均满足防火间距的要求。

2、建筑单体

（1）各建筑单体的生产类别、结构类型、主要承重构件的耐火等级均按照标准规范设计。

（2）各建筑单体的安全出口数量及宽度均符合防火规范的规定。

9.4.3消防给水

1、消火栓给水系统

根据规范不同要求，室内分别设置室内消火栓和建筑灭火器。室内消火栓布置间距不超过30m，并保证有两条水枪的充实水柱达到室内任何部位。室内消火栓栓口直径为65mm，配带水龙带长度为25m，水枪喷嘴口径为19mm，每支水枪的充实水柱为1Om。

厂区设环状室外消防管网，环状管网管径为DN200，并按消防规范的规定，设置适量室外消火栓，其间距不超过110m。

2、灭火器设置

灭火器按中危险级设计，变配电用房内设推车式磷酸铵盐干粉灭火器。其余部位设手提式磷酸铵盐干粉式灭火器。

9.4.4消防电气

本工程设计输电线路完整，供电网络可靠，保护系统先进有效。各子项电器设备外壳均接地完好，综合楼等均设有防雷系统。

# 第十章 项目建设的风险管理

## 10.1项目投资决策阶段风险分析

项目投资决策阶段风险管理是整个投资风险的核心与关键。努力避免投资决策失误，是强化投资风险管理的中心环节。

由于我国投资决策风险约束体制相对薄弱，提高投资决策风险管理水平十分必要。为此应在项目投资决策阶段进行主要风险因素识别、风险评价和提出风险控制措施。

10.1.1投资进入的政策环境

任何建设项目的投资决策都要符合国家的一系列投资政策的规定。国家政策环境的变动作为投资决策的进入导向至关重要，因此，在投资以前仔细研究国家的政策条件和政策意图以及它们的变化趋势，是控制投资决策风险的前提。本项目的建设符合我国发展循环经济、节约资源的方向，因此，项目投资进入的政策环境风险较小。随着我国投资管理体制及相关法制逐步健全，项目投资决策、实施和运营中坚持依法办事，实行决策过程的科学化与民主化原则，可以有效降低降低投资决策风险。

10.1.2投资进入的市场环境

投资决策面临的市场风险主要指需求风险、价格风险与竞争风险。本报告对国家宏观政策及预拌混凝土行业现状以及项目周边地区房地产业发展现状及市场需求进行了调查分析。结果表明，公司对行业及周边市场经营发展等具有较好经验，并具有政策、资源以及组织体系等优势，因此投资进入的市场环境风险较小。但企业应高度重视市场风险，在提高管理水平、服务质量、以及节约经营费用方面下工夫，提高企业在市场中的核心竞争能力。

10.1.3投资决策控制机制

要堵塞投资决策风险控制的“漏洞”，就要强调投资决策的科学化、民主化，充分论证项目建设的可行性。尤其要防止投资决策过程中的长官意志与行政命令，导致投资决策的失误。

总之，为了避免投资决策失误，应加强市场现状和需求调查，对项目前期的科学评估和论证，建立科学民主的决策体制和适合企业可持续发展的运营管理模式。

## 10.2项目投资风险分析

10.2.1项目建设阶段风险分析

项目建设阶段风险分为投资风险、进度风险、工程质量风险的安全风险。根据项目特点，表10-1对该项目建设阶段的存在风险进行识别和评价，提出了初步对策方案。

表10-1  项目建设阶段主要风险分析及对策表

| 序号 | 风险识别 |  | 风险评价 |  |  | 风险对策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 风险类别 | 主要风险因素 | 风险概率 | 潜在损失 | 风险量 |  |
| 一 | 投资风险 | 价格变化 利率变化 | 很小 | 中等 | 小 | 采用风险转移对策：在签订设备采购、机电设备安装、土建工程施工合同中明确，对原材料价格的上升、汇率的变化、利率的变化，合同价格不做调整。 |
|  |  | 资金使用安排不当 | 中等 | 中等 | 中 | 在深化设计中，要密切关注设计的建设规模、设备选型和建设标准，避免出现投资失控，造成资金浪费。 项目建设期间，按合同要求和规定的程序进行工程款支付；确保建设资金及时到位；实行履约保证制度等。 |
| 二 | 进度风险 | 项目管理不到位 | 很小 | 中等 | 小 | 设备采购、机电设备安装、土建施工采用招标方式，选择有相应资质、有管理经验、技术水平高的供货商和承包商。 |
|  |  | 项目参与各方协调难度大 | 很小 | 中等 | 小 | 对于项目实施全过程做出科学的安排，制定切实可行的进度计划；建立业主、工程监理和施工单位会议协调制度；严格履行合同。建立履约保证制度，用经济手段控制供货商供货进茺。 |
| 三 | 质量风险 | 设计质量、施工企业的质量管理水平、技术手段和能力等 | 中等 | 中等 | 中 | 应把好设计、施工、监理等队伍选择的各个环节，所有的合作和服务关系均按市场经济条件下依法签定的合同加以控制，建立违约赔偿制度，从而将质量风险影响因素降到最小程度。 |
| 四 | 安全风险 | 土建施工、设备安装等过程中人身伤亡和财产损失事故。 | 很小 | 中等 | 中 | 加强对员工安全教育和技术培训，文明施工，按安全操作规程进行施工，合同中明确施工安全的责任。 |

建设项目实施过程的风险因素很多，风险管理应贯穿于项目实施的全过程。应采取主动控制和被动控制相结合，对于项目实施过程中发现的风险因素，必须及时进行识别、评价，提出应对措施，使项目实施顺利进行。

10.2.2项目运营管理风险分析

本项目的财务评价指标说明，该项目的建设从财务评价角度看是可行的。影响项目经营效益最敏感因素是运营收入，项目运营阶段的最大风险因素是市场份额和销售价格。因此企业应充分利用地域资源优势，加强与上下游企业合作，提高服务质量和效率，同时强化内部管理，降低经营成本，并且注重实施多元化市场经营开发，加强质量、价格、信息管理，不断提高企业的市场竞争能力。

# 第十一章  投资估算与资金筹措

## 11.1投资估算说明

项目建设投资按照国家计委发布的《建设项目经济评价方法与参数》（三版）中有关投资估算的要求和规定进行编制。

## 11.2投资估算内容

项目估算的内容包括3万吨/年异戊橡胶项目的装置建设项目所有建（构）筑物的土建工程、设备安装工程、公用工程、总图工程及工程其它费用、基本预备费。

## 11.3费用估算依据

11.3.1 建筑工程

1 根据厂方提供的土建设计资料，参考当地现行概预算编制定额、材料预算价格和各类收费标准的文件，估算各建筑物的工程费用。

2 建筑物和构筑物均按一般的天然基础进行设计，均未考虑地基需要特殊处理的费用。

3 土建工程建设其他费用按A省建筑工程概算定额（2006）和结合当地实际情况进行估算。

4、土地使用费按照濮阳市目前工业用地项目土地招拍挂价格估算。

11.3.2总投资估算

项目总投资52430万元，其中：土建工程费用6337.6万元，设备安装购置费用35507.88万元，其它费用2670.56万元（包括土地出让费），基本预备费2670.96万元，铺地流动资金5243万元。

11.3.2 设备采购与安装工程费用

1、设备采购费用

本项目生产设备根据设备生产厂家提供的设备近期报价估算。

2 运杂费

运杂费按规定的费率计取，并包含在设备费用之内。

3 安装费

安装费按指标规定的费率5%计取。

11.3.3 其它费用

1 建设单位管理费按工程费用的1.3%估算；

2 前期工作费按工程费用的0.5%估算；

3 工程设计费按工程费用的3.16%估算；

4 工程监理费按工程费用的2.3%估算；

11.3.4 基本预备费

基本预备费按第一类工程费用和其它费用合计的6%计算。

11.3.5 投资方向调节税

根据国家有关政策不计投资方向调节税。

## 11.4项目总投资规模

项目总投资=土建工程费+设备与安装工程费+其它费用+基本预备费+土地出让金= 52430万元。

项目总投资估算详见附表-1总投资估算表。

## 11.5资金筹措

项目所需资金52430万元，全部由建设单位自筹解决

## 11.6投资计划

本项目建设期为12个月，全部投资在建设期内投入。

# 第十二章 建设合理性分析

## 12.1产业政策符合性分析

本项目符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》，属于国家鼓励类，符合国家产业政策。

## 12.2清洁生产符合性分析

本项目遵照清洁生产指导思想，在原料、产品、工艺路线、设备流程、污染物排放、污染控制及环保措施等方面实施了“清洁生产”全过程污染的控制，总体符合清洁生产的要求。

## 12.3项目建设环保政策符合性分析

本项目符合《A省环保厅关于进一步规范建设项目环境影响报告书附件的通知》豫环文〔2009〕150号文件精神。

## 12.4环境承载性分析

本项目区域环境质量较好，且本项目产生的污染物均得到有效治理，达标排放，不会对周围环境产生不良影响。

## 12.5结论

综上所述，本项目建设符合国家产业政策，符合环境功能区划；排污设施、公用工程基础设施供应条件完善可靠，产生的污染物经治理后可达标排放。

第十三章 结论与建议

异戊橡胶项目符合国家相关产业政策；本项目所在地拥有C5原料资源，竞争优势明显；国内异戊橡胶市场供需存在缺口，具有市场容量。

鉴于国内异戊橡胶市场机会，建议本项目产品定位于顺式1,4-异戊橡胶，替代天然橡胶，替代进口，满足下游轮胎行业的需求。推荐采用国内先进工艺技术，其技术来源具有可得性或合作建设的可能性。

建议项目实施过程中采取上下游一体化和低成本策略，上游配套建设C5分离装置，进行深加工，下游配套建设异戊橡胶制品加工项目，提高产品附加值。建议生产装置的多功能化和高产能化，在同一套生产装置上，届时根据市场需求变化调节生产IR、SIS等产品，规避市场风险。

# 附表：

附表一：建设投资估算表

附表二：固定资产折旧和无形摊销表

附表三：销售收入及税金估算表

附表四：总成本估算表

附表五：利润分配表

附表六：项目现金流量表