A县A新燃料有限责任公司

2万台/年清洁燃烧炉具研发、检测、

生产、推广利用项目

可行性研究报告

编制单位：世纪新源技术咨询（北京）有限公司

目 录

第一章 总  论	1

1.1 项目背景	1

1.2 项目概况	2

1.3 结论与建议	4

第二章 市场预测	6

2.1 市场需求	6

2.2市场竞争力分析	7

第三章 建设规模与产品方案	9

3.1 建设规模	9

3.2 产品方案	9

第四章 土地利用及场址选择	10

4.1 土地利用	10

4.2 场址选择	10

第五章 技术方案、设备方案和工程方案	12

5.1 主要设计原则	12

5.2 技术方案	12

5.3 主要设备方案	13

5.4工程方案	14

第六章 主要原材料、燃料供应	17

6.1 主要原材料供应	17

6.2 燃料、动力供应	17

第七章 总图运输与公用辅助工程	19

7.1 总图布置	19

7.2 公用辅助工程	20

第八章 节能分析	24

8.1 设计依据	24

8.2 项目能源消耗种类和数量分析	26

8.3 项目所在地能源供应状况分析	26

8.4 项目能耗指标的计算	27

8.5 节能措施	27

8.6 建筑节能	29

8.7 能源管理	30

8.8 节能分析结论	30

第九章 环境影响评价	32

9.1 场址环境条件	32

9.2 项目建设和生产对环境的影响	32

9.3 环境保护措施	34

9.4 环境影响评价	34

第十章 劳动安全卫生与消防	36

10.1 劳动安全与卫生	36

10.2 安全卫生措施预期效果评价	37

10.3 消防	37

第十一章 组织机构与人力资源配置	39

11.1 组织机构	39

11.2 人力资源配置	39

第十二章 项目实施进度及项目招标方案	41

12.1 项目实施进度安排	41

12.2 项目招标方案	43

第十三章 投资估算与资金筹措	45

13.1 项目总投资	45

13.2 投资使用方案	47

13.3 资金筹措方案	47

第十四章 财务评价	48

14.1评价依据	48

14.2 基础数据与参数	48

14.3 销售收入与总成本费用估算	49

14.4 财务分析及主要指标计算	50

第十五章 社会评价	53

15.1 项目对社会的影响分析	53

15.2 项目与所在地互适性分析	54

15.3 社会风险分析	54

15.4 社会评价结论	54

第十六章 风险分析	55

16.1 项目主要风险因素识别	55

16.2 风险程度分析	55

第十七章 研究结论与建议	57

17.1 研究结论	57

17.2 建议	57

附  表

13-1    总投资估算表

13-2    流动资金估算表

13-3    项目总投资使用计划与资金筹措表

14-1    销售收入、销售税金及附加和增值税估算表。

14-2    外购原材料、燃料、动力费及工资及福利费估算表

14-3    固定资产折旧费估算表

14-4    无形及其他资产摊销估算表

14-5    总成本费用估算表

14-6    利润与利润分配表

14-7    项目财务现金流量表

14-8    项目资本金现金流量表

14-9    财务计划现金流量表

14-10   资产负债表

14-11   经济评价指标汇总表

附    图

1、场址区域位置示意图

2、厂区总平面布置图

- 第一章 总  论

- 1.1 项目背景

- 1.1.1 项目名称

2万台/年清洁燃烧炉具研发、检测、生产、推广利用项目

- 1.1.2项目承办单位概况

A县A新燃料有限责任公司

公司简介：

A县A新燃料有限责任公司位于A市A县A乡A村交通便利。公司本着“客户第一，诚信至上”的原则，与多家企业建立了长期的合作关系。公司拥有一支较强的技术研发队伍并和国内大专院校强强联手，研发出拥有自主知识产权的新型燃料及燃具。

公司尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神，并以诚信、共赢、开创经营理念，创造良好的企业环境，以全新的管理模式，完善的技术，周到的服务，卓越的品质为生存根本，公司始终坚持用户至上 用心服务于客户，坚持用自己的服务去打动客户。

- 1.1.3 可行性研究报告编制依据

1、项目单位与项目编制单位签订的《前期咨询服务协议书》；

2、《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修改版）；

3、《投资项目可行性研究指南》(试用版)(计办投资[2002]15号)；

4、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

5、国家和行业有关标准、规范和技术规程；

6、项目单位提供的技术和财务等基础资料。

- 1.1.4 项目提出的理由与过程

节约能源、保护人类的生存环境，是世界各国普遍关注和致力研究的主要课题。我国早已把燃料的环保节能和综合利用列为能源工作的重点任务之一。21世纪全球能源供应压力日趋紧张，我国能源环保形势更是不容乐观，节能环保已经成为国家“十二五”经济社会发展计划的基本目标，成为国家未来发展的巨大战略任务。

A县A新燃料有限责任公司，是以生产洁净型煤为主产品的燃料公司，光有燃料，没有合适的炉具也是枉然。因此该公司又研发生产了适合以洁净型煤、生物质燃料等环保燃料为燃料的炉具。该炉具的使用可以大大提高热效率，降低燃料的使用量，该项目建成以后可以节约燃煤2万吨，降低大气中SO2排放量400吨，可降低CO2排放量1000吨。可以大幅降低大气污染排放。有利天大气污染防治。顺应当前的京津A一体化建设和大气污染防治的形势。所以有建设的必要性。

该项目主要产品为新型清洁燃烧炉符合国家《产业结构调整指导目录(2011年本)》（修改）第一大类（鼓励类）第三十八条第23款“节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”，项目建设符合国家产业政策，行业准入。

- 1.2 项目概况

- 1.2.1 拟建地点

A省A市A县A乡A村。交通便利，适合项目建设。

- 1.2.2 建设规模

根据市场需求分析和预测，结合项目单位资金、技术条件和配套设施条件，本项目规模确定为：项目用地面积4.6亩，总建筑面积2160平方米，建办公房,研发室，实验室，检测室，生产厂房其他附属设施等。购置各类生产设备78台（套），年产各种型号清洁燃烧民用炉具20000台。

- 1.2.3主要建设条件

1、主要原材料供应

本项目所用原材料在国内都有稳定的供应渠道，材料质量、数量都能满足项目建设要求。原材料运输均由生产厂家通过火车、汽车直接送货到公司。

2、项目定员

本项目总定员50人，其中：管理人员5人，技术人员10人，其中生产人员35人。

3、节能

项目达到设计规模后，正常年用电等能源折合标准煤用量为76.31吨。本项目单位产值能耗为0.03tce/万元，万元工业增加值综合能耗0.16tce/万元，低于A市A县2015年万元GDP确保指标，节能效果显著，从能源利用来说，本项目是可以接受的。

4、本项目建设期9个月。

- 1.2.4 项目投入资金及效益情况

本项目总投资估算为2006万元。其中：建设投资1812万元，铺底流动资金194万元。

资金筹措：本项目总投资2006万元，全部为企业自筹。

项目效益: 项目投资所得税前财务内部收益率为28.18%，所得税后财务内部收益率为19.15%，均大于设定的基准收益率；项目资本金财务内部收益率23.51%，大于设定的基准收益率；项目生产期内年平均利润总额547万元，年平均税后利润350万元，项目具有较强的盈利能力。

1.2.5主要技术经济指标

本项目主要经济指标如下表1-1

主要经济技术指标表

表1-1

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产规模 |  |  |  |
|  | 民用清洁燃烧炉具 | 台/年 | 20000 |  |
| 2 | 场区占地面积 | 亩 | 4.6 |  |
| 3 | 总建筑面积 | m2 | 2160 |  |
| 4 | 购置生产设备 | 台/套 | 78 |  |
| 5 | 劳动定员 | 人 | 50 |  |
| 6 | 拟定建设期 | 月 | 10 |  |
| 7 | 总投资 | 万元 | 2006 |  |
|  | 其中：建设投资 | 万元 | 1812 |  |
|  | 铺底流动资金 | 万元 | 194 |  |
| 8 | 资金筹措 | 万元 |  |  |
|  | 其中：企业自筹 | 万元 | 2006 |  |
| 9 | 年均营业收入 | 万元 | 2500 |  |
| 10 | 年均总成本费用 | 万元 | 1685 |  |
| 11 | 年均利税总额 | 万元 | 744 |  |
| 12 | 年均所得税 | 万元 | 197 |  |
| 13 | 总投资收益率 | % | 32.45 |  |
| 14 | 投资利税率 | % | 30.29 |  |
| 15 | 全部投资内部收益率（税前） | % | 28.18 |  |
| 16 | 全部投资回收期（税前） | 年 | 4.71 | 含建设期 |
| 17 | 全部投资净现值（Ic=12%）（税前） | 万元 | 1849 |  |

- 1.3 结论与建议

本项目的建设符合国家产业政策，建设规模适当，产品结构能适应市场变化。本项目采用成熟的工艺技术，先进的工艺设备是可靠的；本项目可创造就业机会，减少社会闲散劳动力，促进区域经济的繁荣和社会稳定，社会效益显著。从财务评价结果看，各项经济指标均是可行的。

根据项目承担单位现有状况及本项目情况，建议如下：

1、建议项目单位应加快落实建设资金，以保证项目尽快的实施。

2、建设项目的同时，利用企业现有的市场优势和品牌优势，继续加强市场开发，扩大营销渠道，以保证项目达到预期的经济效益。

- 第二章 市场预测

- 2.1 市场需求

节约能源、保护人类的生存环境，是世界各国普遍关注和致力研究的主要课题。我国早已把燃料的环保节能和综合利用列为能源工作的重点任务之一。21世纪全球能源供应压力日趋紧张，我国能源环保形势更是不容乐观，节能环保已经成为国家“十二五”经济社会发展计划的基本目标，成为国家未来发展的巨大战略任务。

供热锅炉是我国国民经济生活中的重要设备，使用广泛，需求量大。我国既是供热锅炉生产大国，也是使用大国。我国供热锅炉的特点之一是以燃煤为主，燃煤供热锅炉的生产量和使用量占国际首位；我国供热锅炉的特点之二是锅炉热效率不高，只有60%-70%，比当前发达国家的供热锅炉热效率约低10%-15%。由于我国供热锅炉的以上两个特点，加之大多燃料使用煤，因而不仅能源浪费严重，而且是大气重要污染源之一。我国供热锅炉每年向大气排放的烟尘达620万吨，约占全国总烟尘排放量的33%；S02排放量500多万吨，约占全国SO2总排放量的21%。此外，还排出大量的二氧化碳及NOx等有害气体，不仅污染大气而且影响到全球温室效应的生成。

A县A新燃料有限责任公司，是以生产洁净型煤为主产品的燃料公司，光有燃料，没有合适的炉具也是枉然。因此该公司又研发生产了适合以洁净型煤、生物质燃料等环保燃料为燃料的炉具。该炉具的使用可以大大提高热效率，降低燃料的使用量，该项目建成以后可以节约燃煤2万吨，降低大气中SO2排放量400吨，可降低CO2排放量1000吨。可以大幅降低大气污染排放。有利天大气污染防治。顺应当前的京津A一体化建设和大气污染防治的形势。所以本项目市场需求和利润空间将不可估量。

- 2.2市场竞争力分析

- 2.2.1 产品市场竞争优势

1. 技术优势

公司拥有一支较强的技术研发队伍并和国内大专院校强强联手，研发出拥有自主知识产权的新型燃料及燃具。

2  价格优势

1)低成本、大规模所形成的价格优势；

2)简单的生产工艺流程，人员成本低；

3)广阔的销售市场；

4)该项目建成后符合资源节约型生产模式。

3. 项目区位优势

项目所在地政府的大力支持与务实的工作作风，当地的能源优势以及原材料优势为项目的顺利进行提供了保证。

4. 管理优势

项目单位管理人员拥有先进的管理理念与经验，能有效并协调地运作企业资源，带动企业稳定，健康的向前发展。

- 2.2.2 营销策略

1. 加强技术投入，强调技术创新与市场开发相结合，以产品质量和信誉为基础，以提高用户价值和增效为基点，由点带面，主动出击，开拓和占领产品市场。

2. 在营销中，努力塑造品牌形象，以品牌形象确立企业和产品的市场地位。

3. 价格决定企业的盈亏和产品竞争力的强弱，以及产品的交易能否成功。公司以成本为基础，关注目标市场的供求和竞争情况，在目标市场上合理定价。

- 2.3 市场风险

本项目市场风险主要来自于竞争对手的技术进步；企业本身管理、产品成本的变化等。项目承担单位要进一步巩固和发展已有的核心竞争力优势，并采取必要的风险防范措施，主要从以下方面入手：

1、 加大投入，不断提高生产水平，完善生产经营模式，努力降低生产成本，节约能耗。

2、引进人才，建立并完善销售网络，提高市场占有率。

3、加强供应链管理，减少库存量，提高资金周转率。

综上所述，企业应在经营过程中，不断提高市场意识，加强防范措施，增加研发投入，以保持企业持续稳定的向规模化、规范化、标准化、品牌化发展，把企业做强做大。

- 第三章 建设规模与产品方案

- 3.1 建设规模

根据市场需求分析和预测，结合项目单位资金、技术条件和配套设施条件，本项目规模确定为：年产各种型号清洁燃烧民用炉具20000台。

项目用地面积4.6亩，总建筑面积2160平方米，建办公房，研发室，实验室，检测室，生产厂房其他附属设施等。购置各类生产设备78台（套）。

- 3.2 产品方案

3.2.1 产品方案

本项目产品方案如下表：

产品方案

表3-1

| 序号 | 产品 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 民用清洁燃烧炉具 | 台 | 20000 |
|  | 合计 | 台 | 20000 |

3.2.2产品执行的质量标准

产品执行DB13/T2125-2014生产标准，环保排放监测执行GB13271-2014标准。已取得质量监督部门和环保部门的检测和监测报告。

- 第四章 土地利用及场址选择

- 4.1 土地利用

4.1.1 用地规划选址情况

A省A市A县A乡A村。场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观、重要军事设施等环境敏感点，适合本项目建设。

4.1.2 用地规模、权属类别及用地性质

本项目总用地规模为3066.68m2，位于A市A县，属规划的工业项目建设用地，符合当地的规划要求。

- 4.2 场址选择

1、地形地貌条件

项目区地形平坦，无不良工程地质现象。

2、施工条件

本项目施工场地四周道路畅通，施工用电、用水辅助设施齐全，施工场地开阔，有很好的施工环境和施工条件

3、气象条件

AA县的气候属于暖温带、湿润性季风气候，受海洋调节，四季分明，冬无严寒，夏无酷暑，平均气温10.1℃，最热月在7月，平均气温25℃；最冷月在1月，平均气温-6.5℃。空气相对湿度62%。全年降雨量多年平均值为709mm，多集中在夏季，其中，七、八月份降雨量占全年的60%。全年主导风向为西北西风，平均风速2.65m/s。

- 第五章 技术方案、设备方案和工程方案

- 5.1 主要设计原则

1、采用成熟可靠的技术,为设备的安全、稳定、长效、优质生产创造有利条件。

2、推行精益生产理念作为设计出发点，合理组织车间物流系统，以“降低生产成本，提高产品质量”为中心任务，做到在制品最少、物流成本最低，实现企业利润的最大化。

3、在满足用户要求的前提下，尽可能减少投资和工程量。同时考虑工厂将来的发展性、适用性。

4、严格按照环境保护、劳动安全卫生和消防要求，对废气、废水、噪音等污染源及危害劳动安全卫生的不利因素，遵照“三同时”的原则，采取相应的治理措施，以符合国家和地方的有关法律法规。

- 5.2 技术方案

压块机生产工艺流程

原材料

零部件及外协件

焊接件成型

检验

成品入库

总装

部组建配套

图5-1 工艺流程图

工艺流程说明

（1）备料

主要承担所有结构件的下料、成型，中厚板的下料、校平、成型、制件及型材的下料、成型、制件。

结构件

主要承担成套锅炉等产品中关键结构件及结构件的制作。包含零件成型、结构件拼装、焊接、整形及焊后机械加工等任务。

装配

承担锅炉整机装配生产任务。

（4）电控系统

主要承担锅炉电器、仪表箱的装配。

技术特点

三段式炉体，反烧结构，控制进风量，独立料仓和引风仓。使燃烧充分，燃烧时间可控，节省燃料；采暖、炊事、烧炕热量可补充调节，热效率高；进风口与进料仓合一，引风箱风口下移，降低了排放物，节能环保。

- 5.3 主要设备方案

工艺设备的选型，立足于高起点、高标准、高效能，达到先进适用和安全可靠，以保证产品的质量。

主要设备方案如表5-1:

主要设备一览表

表5-1

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天车 | 10T | 台 | 1 |  |
| 2 | 等离子切割 | 63A | 台 | 10 |  |
| 3 | 二保焊 | 350 | 台 | 20 |  |
| 4 | 电焊机 | 500 | 台 | 10 |  |
| 5 | 台转气泵 | 2KW | 台 | 10 |  |
| 6 | 卷板机 | 3m*10mm | 台 | 1 |  |
| 7 | 钻床 | 40 | 台 | 3 |  |
| 8 | 冲床 | 25-100t | 台 | 4 |  |
| 9 | 车床 | 150 | 台 | 1 |  |
| 10 | 刨床 | 65 | 台 | 1 |  |
| 11 | 折弯机 | 63*2500 | 台 | 3 |  |
| 12 | 350吨压机 | 350T | 台 | 1 |  |
| 13 | 裁板机 | 6*2500 | 台 | 3 |  |
| 14 | 变压器 | 100KW | 台 | 2 |  |
| 15 | 铲车 | 50 | 辆 | 1 |  |
| 16 | 小铲车 |  | 辆 | 1 |  |
| 17 | 机井 |  | 眼 | 1 |  |
| 18 | 地秤 | 160T | 坐 | 1 |  |
| 19 | 实验设备 |  | 套 | 1 |  |
| 20 | 检测设备 |  | 套 | 1 |  |
| 21 | 运输车 |  | 辆 | 2 |  |
|  | 合计 |  |  | 78 |  |

- 5.4工程方案

1、设计依据

《建筑设计防火规范》GB50016-2006

《建筑抗震设计规范》GB50011-2010

《建筑结构荷载规范》GB50009-2001

《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002

《混凝土结构设计规范》GB50010-2002

《砌体结构设计规范》（GB50003-2001

《钢结构设计规范》GB50017-2003

《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003

2、主要建（构）筑物方案

本项目新建生产厂房、办公用房等建筑面积2160m2。本项目主要建筑物一览表5-2:

主要建筑物一览表

表5-2

| 名称 | 占地面积 （m2） | 建筑面积（m2） | 层数 | 结构形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂房 | 600 | 600 | 11 | 钢结构 |  |
| 办公房 | 500 | 500 | 1 | 框架 |  |
| 检测室 | 200 | 200 | 1 | 砌体 |  |
| 车棚 | 200 | 200 | 1 | 砌体 |  |
| 成品库房 | 300 | 300 | 1 | 砌体 |  |
| 实验室 | 260 | 260 | 1 | 砌体 |  |
| 合计 | 2160 | 2160 |  |  |  |

3、工程设计原则

1）建筑物、构筑物土建设计方案的确定应遵守国家现行有关规范和规定。

2）建筑物的平面布置、空间划分应充分满足工艺生产操作、检修和总图运输的要求，并应满足防火、防尘等工业生产的要求。

3）土建设计需满足生产需要及有关专业要求，精心设计，再保证质量前提下，降低造价，节省投资。

4）尽量采用符合我国国情的新结构、新技术、优化设计方案，在国家法令、政策、标准、规范的允许范围内，充分考虑考虑该项目的技术经济指标，使其达到先进水平。

4、主要设计荷载

风荷载：基本风压0.65kN/m2（50年一遇），地面粗糙度类别；A类

雪荷载：基本雪压0.40kN/m2(50年一遇)

屋面恒荷载0.30kN/m2；屋面活荷载0.50kN/m2。

工艺及公用专业的其他荷载。

5、主要结构设计说明

1) 建筑结构安全等级：二级。

2) 建筑结构使用年限：50年。

3) 抗震设防类别为丙类，场地抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，设计地震分组为第一组。场地类别为II类，特征周期为0.35s计。

结构计算：采用中国建筑科学研究院开发的建筑结构计算程序：PKPM，TAT，STS，SATWE等。

6、结构方案选型

基础设计等级：丙级。

根据上部结构形成、初估上部柱底荷载及相关同类地区设计经验初定厂房主体基础方案：厂房及办公楼拟采用钢筋混凝土桩基础或钢筋混凝土独立基础，基础强度等级：C30。

- 第六章 主要原材料、燃料供应

- 6.1 主要原材料供应

本项目主要原材料为铸锻件、碳素结构钢等。本项目原材料均由市场采购解决。

主要原材料一览表如下：

主要原辅材料一览表

表6-1

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铸锻件 | 吨 | 2600 |  |
| 2 | 碳素结构钢 | 吨 | 1000 |  |
|  | 合计 |  |  |  |

- 6.2 燃料、动力供应

1、供电

项目建设各地点靠近三相动力、380伏高压电，供电正常，电源有保障，停电有规律；高压电机回路：采用三相电流速断及过负荷保护。

2、供水

项目所在地水资源丰富，该项目建设仅需要少量的生活用水，水供应有保障。

3、供暖

本项目采暖面积较小，办公区采暖为空调采暖，电力供应有保障。

燃料、动力消耗表见表6-2

燃料、动力消耗表

表6-2

| 序号 | 名称 | 单位 | 年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电 | 万kWh | 62.09 |  |
| 3 | 水 | m3 | 4965.6 |  |

- 第七章 总图运输与公用辅助工程

- 7.1 总图布置

- 7.1.1 设计原则

项目总图布置力求合理，运输畅通。建筑设计经济实用、简洁美观，既满足工艺的功能要求，又要充分体现出现代工厂的风格，色调处理上要体现出现代企业的特点。原则要点如下：

1、按照国家有关的方针、政策，结合当地的情况，在满足使用要求的前提下，做到布局合理、运输顺畅，力求节约投资、降低造价，节约用地。

2、根据生产工艺要求，将生产协作密切的车间组织在一起，力求做到建筑布局合理，功能分区明确，在满足工艺流程要求的前提下，尽量做到生产路线简捷，运输通畅、短捷，减少作业线交叉。

3、建筑物或构筑物的布置应符合防火、卫生规范及各种安全的要求，结合厂区地形、地质、水文、气象等自然条件，合理布置厂区的建构筑物、运输路线、工艺管网及绿化设施，使工厂的运输路线短捷，有利于提高企业的生产效率和降低运输成本。同时使工厂的建筑群体空间处理及绿化环境配置与厂区周围的环境相适应。

- 7.1.2总图布置方案

1、厂址情况

本项目拟建A市秦西工业园，占地面积4.6亩。

2平面布置

（1）功能分区

依据地形和生产工艺，本项目厂区分为生产区和办公区。生产区位于场区北部，办公区位于厂区东南部。

总图布置详见附图2：厂区总平面布置图。

（2）物流、人流组织

厂区设置两个出入口。人流入口设置在厂区南部临近办公区；物流出入口设置在厂区北部，方便原辅材料运入和产品运出。

（3）道路设计

本项目道路设计考虑到大型货运的运输和消防车辆需要，路面用水泥砼，主干道宽12米，次要道路宽8m。

3、竖向布置

考虑排雨水及防止暴雨积水，厂区内部道路纵坡≤2‰。设计标高结合地形现状，全厂室外地坪纵坡平均2‰～4‰，雨水采用暗管排出。

4、绿化布置

厂区绿化充分贯彻因地制宜，有利生产、保障安全、美化环境、节约用地、经济合理的原则，根据厂区总图布置，生产特点，管网布置、消防安全、环境特征，以及当地的土壤情况，气候条件、植物习性等因素，合理选择抗污、净化、减噪或滞尘能力强的绿化植物。在不妨消防、检修、行车安全及有害气体扩散的前提下，以植物造景为主，采用乔、灌、花、草合理配植的绿化形式，并与周围环境和建、构筑物相协调，形成多层次的立体绿化布置。厂区绿化以辅助设施及管理区为主，种植常绿吸尘树种。

- 7.2 公用辅助工程

- 7.2.1 给排水

1、给水

本项目本项目零件洗用水为0.2t/h，职工生活用水为14.4m3/d，绿化及道路浇洒用水为0.6m3/d，用水由市政供水管网统一提供。

项目用水量表7-1：

项目用水量表

表7-1　　　　　　　　　　　　　          　　　单位：ｍ3

| 序号 | 用水部门 | 用水 | 小时用水量 |  | 日均用水量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 种类 | 平均 | 最大 |  |  |
| 1 | 部件清洗用水 | 新鲜水 | 0.2 | 0.26 | 1.6 |  |
| 2 | 生活用水 | 饮用水 | 1.8 | 2.34 | 14.4 |  |
| 3 | 绿化及道路浇洒 | 新鲜水 | 0.03 | 0.04 | 0.6 |  |
|  | 小计 |  | 2.03 | 2.64 | 16.6 |  |
| 4 | 室内消防 | 一次水 | 15L/S |  |  |  |
| 5 | 室外消防 | 一次水 | 20L/S |  |  |  |

由上表可知，本项目日均用水量16.6m3，小时最大用水量2.64m3。一次消防用水量252m3，其中室内消防水量108m3，室外消防水量144m3。项目年用水量约4965. 6m3。

2、排水

本项目生产废水为部件清洗废水，经过场区隔油池处理后排入市政污水管网，生活污水按生活用水量的90%计算，排水量为1.4m3/h。废水经场区化粪池集中处理达标后排入开发区市政污水管网。

- 7.3.2 供电

1．电源

用电：供电电源由市政10KV高压架空专线引入。架空线进入场区后改为铜芯交联电力电缆埋地引至场区总配电所。总配电所内设有高、低压配电室、变压器室、控制室、值班室等，高压配电柜10KV母线采用单母线不分段运行方式。

2．用电负荷

本项目用生产用电与火灾报警联动装置、消防泵等用电为二级负荷，其余生产设备为三级负荷。采用双电源自动投切装置可满足要求。火灾报警系统、应急照明设备自带蓄电池。

本项目用电设备装机容量约450.5kW，经计算补偿后有功功率为258.71kW，视在功率为269.48kVA。厂区变电所拟用S11-1000KVA型变压器1台，可满足项目用电的需要。本项目年用电量62.09万kWh。

负荷计算采用需要系数法，用电负荷计算详见表7-2。

用电负荷计算表

表7-2

| 用电设备 | 设备 容量 (kW) | 需要 系数 Kx | 功率因数 | 计算系数 | 计算负荷 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 有功 | 无功 | 视在 |
|  |  |  | cosΦ | tgΦ | kW | kvar | kVA |
| 生产设备 | 385.60 | 0.65 | 0.80 | 0.75 | 250.64 | 187.98 |  |
| 办公设备 | 48 | 0.45 | 0.70 | 1.02 | 21.60 | 22.04 |  |
| 照明设备 | 17 | 0.90 | 1.00 | 0.00 | 15.21 | 0.00 |  |
| 小计 | 450.50 |  |  |  | 287.45 | 210.02 |  |
| 乘同时系数0.9 |  |  |  |  | 258.71 | 189.01 |  |
| 无功补偿 |  |  |  |  |  | -113.559 |  |
| 低压侧负荷合计 |  |  |  |  | 258.71 | 75.46 | 269.48 |
| 补偿后功率因数 | 0.96 |  |  |  |  |  |  |
| 耗电量 | 62.09 |  |  |  |  |  |  |

3．电力及照明配电

厂区电力供电为三相四线制380/220V和高压10KV双电路供电。低压供电采用树干式。

4．防雷及接地

项目厂区高于20米的建筑物屋面设避雷带，车间设环形接地带，正常不带电的金属外壳及管道均连接成等电位体，接地电阻R<10Ω。供电系统采用TN-C-S系统重复接地R<10Ω。

- 7.3.3 采暖

采暖负荷估算参见表7-3。

采暖负荷估算表

表7-3

| 序号 | 名 称 | 建筑面积 | 供热指标（W） | 热负荷（kW） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （m2） |  |  |  |
| 1 | 办公楼 | 500 | 21 | 10.5 |  |
| 2 | 检测室 | 200 | 21 | 4.2 |  |
| 3 | 实验室 | 260 | 21 | 5.46 |  |
|  | 合 计 | 960 |  | 20.16 |  |

本项目冬季采暖面积约960m2，采暖负荷约20.16kW，供暖由空调提供，可满足本项目需要。

- 7.3.4 通风

仓库采用全面通风设计。排风方式为车间屋顶设计天窗，加屋顶风机机械排风，换气次数为根据需求不同分为1-5次/h。本次设计噪声超标的通风系统均考虑消声处理。另外风机均采用低转速、低噪声产品，并作减振处理。

7.3.5维修设施

本项目设置常规机修设施，可满足项目日常维修的需要。

- 第八章 节能分析

- 8.1 设计依据

- 8.1.1 设计依据及用能标准

《中华人民共和国节约能源法》；

《关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2007]15号）；

《节能中长期专项规划》（发改环资[2004]2505号）；

《中国节能技术政策大纲》（国家发展和改革委、科技部2006年12月）；

《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》（国家发展和改革委2005年65号）；

《机械行业节能设计规范》JBJ14-2004;

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007；

《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003；

《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2001；

《节电措施经济效益计算与评价》GB/T13471-1992；

《公共建筑节能设计标准》GB/T50189-2005；

《公共建筑节能设计标准》DB13（J）81-2009；

《建筑照明设计标准》GB50034-2004；

《建筑采光设计标准》GB/T50033-2001；

《A省节约能源条例》（2006年5月24日A省第十届人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过）；

《关于转发〈国家发展和改革委员会关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》的通知》（A发改投资[2007]152号）；

《A省用水定额（试行）》（A水资[2002]3号）

- 8.1.2 项目节能背景分析

节能是我国经济和社会发展的一项长远战略方针，也是当前一项极为紧迫的任务。目前，我国已成为世界第二大能源生产国和第二能源消费国。A省由于高耗能产业比重偏大，致使能源消耗增长过快，能源自给率不断降低，对外依存度加大，单位国内生产总值综合能耗、工业企业单位产品综合能耗、建筑业单位建筑面积采暖能耗等指标高位运行。为进一步推动全社会开展节能降耗，缓解能源瓶颈制约，建设节能型社会，促进经济社会可持续发展，实现全面建设小康社会的宏伟目标，A省政府出台《关于推进节能减排工作的意见》（A政[2008]11号）,明确了“十一五”后三年节能减排年度目标以及工业、建筑、交通、商贸、农业农村等领域节能减排工作重点，同时进一步完善了节能减排保障措施。节能减排年度目标：2008年、2009年、2010年全省万元GDP能耗环比分别下降4.5%、4.9%、5%， 2008年、2009年、2010年全省化学需氧量、二氧化硫净削减量与2005年排放量相比，分别下降4.5%、6.0%、4.5%和5.5%、6.0%、2.5%。到2010年，净削减化学需氧量、二氧化硫10万吨和22.4万吨。

为进一步推动全社会开展节能降耗，缓解能源瓶颈制约，建设节能型社会，促进经济社会可持续发展，实现全面建设小康社会的宏伟目标，国家和省相继出台了多项节能政策、法规。其中国家《十一五节能中长期专项规划》提出，到2010年每万元GDP（1990年不变价，下同）能耗由2002年的2.68吨标准煤下降到2.25吨标准煤，2003-2010年年均节能率为2.2%，到2020年每万元GDP能耗下降到1.54吨标准煤，2003-2020年年均节能率为3%，主要产品（工作量）单位能耗指标：2010年总体达到或接近20世纪90年代初期国际先进水平，其中大中型企业达到本世纪初国际先进水平；2020年达到或接近国际先进水平”。《A省人民政府关于加强节能工作的决定》也提出“十一五”期末万元GDP能耗下降到1.56吨标准煤，比“十五”期末总体节能降低20%左右，工业节能达到25%以上。初步建立起与社会主义市场经济体制相适应的比较完善的节能法规和标准体系、政策保障体系、技术支撑体系和监督管理体系，形成政府引导下市场主体自觉节能的新机制。

- 8.2 项目能源消耗种类和数量分析

- 8.2.1 主要能源消耗种类

电：生产设备用电、辅助生产设备用电、办公设备用电、照明用电；

水：生产及生活用水。

- 8.2.2 主要能源消耗数量

本项目所需能源消耗数量详见下表8-1：

主要能源消耗表

表8-1

| 序号 | 主要能源及耗能工质名称 | 年需要量 |  | 折算系数 |  | 折标煤（t） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 实物 | 单位 | 系数 |  |  |
| 1 | 电 | 万kWh | 62.09 | kg/kWh | 0.1229 | 76.31 | 100.00% |
|  | 全部能源消耗折合标准煤年用量(t) |  |  |  |  | 76.31 |  |

- 8.3 项目所在地能源供应状况分析

- 8.3.1 能源供应状况

用电：供电电源由市政10KV高压架空专线引入。架空线进入场区后改为铜芯交联电力电缆埋地引至场区总配电所。总配电所内设有高、低压配电室、变压器室、控制室、值班室等，高压配电柜10KV母线采用单母线不分段运行方式。

水供应：本项目用水由场区自备井提供。

- 8.3.2 项目用能源品种的合理性、可行性、供应可靠性

本项目主要能耗是电能。从项目所在地的电力电网供应现状和规划建设看，项目建成后电力供应有保障。因此，项目能源供应是可行、可靠的。

- 8.4 项目能耗指标的计算

1、项目工业总产值及工业增加值

根据项目经济评价确定本项目工业总产值为2500万元，工业增加值=工业总产值-工业中间投入+应交增值税=1317万元。

2、项目能耗指标的计算

能耗指标表

表8-2

| 序号 | 项 目 | 单位 | 本项目指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单位产品综合能耗（标煤） | kgce/台 | 3.81 |
| 2 | 万元产值综合能耗（标煤） | t/万元 | 0.03 |
| 3 | 万元增加值综合能耗（标煤） | t /万元 | 0.16 |

- 8.5 节能措施

- 8.5.1工艺、技术及设备节能措施及其节能效果

2、生产线工艺布局合理，工序集中，物流路线短捷；

3、新增设备均采用国家推荐的节能产品，并充分考虑技术先进性和经济适用性，尽量降低能耗提高效率；

4、本项目采取的所有泵类和风机均采用变频调速系统，依照空气流量调整转速，使其实际功率与符合相适应，达到降低能耗，提高工作品质的作用。

5、对设备中大功率的电机加装变频装置，自动控制功率，到节能目的。

6、凡需保温的设备和管道均采取良好的保温措施，采用保温性能较好的保温材料；

- 8.5.2 供、变电系统的节电措施，泵类、风机、空压机等通用机械设备的节能措施

1、为了降低低压电气线路过长造成的电能消耗，在主要用电车间内设车间变电所，以减小低压电气线路长度。

2、在高压开关柜和低压开关柜内采用节能高效分断能力高的断路器，保证电力的正常运行，减少停电事故。

3、尽量选用先进节能电器设备，如低电损变压器、Y系列交流电动机、节能照明灯具等。本项目变压器采用无功功率补偿，使功率因数到0.95以上，可节电5%以上。该项目能源消耗主要为电力消耗，为了节省电能，拟采用先进的交-交变频技术和微机控制技术，自动跟踪电机运行状态变化并自动调整相关参数，使补偿效果最佳，使电机功率因数提高到0.95以上，无功功率降低60％以上，从而达到节约电能的目的。另外，还可降低电机定子电流10％-20％，降低线损、铜损20％-30％，延长电机使用寿命。

4、变压器选用新型节能型变压器，变压器功率因数补偿采用高低压集中补偿方式，在高压配电间和变电所低压侧设置功率因数自动补偿装置，要求补偿后的低压侧功率因数在0.9以上，高压侧在0.95以上，同时考虑防止高次谐波。并要求荧光灯、气体放电灯就地补偿，补偿后的功率因数在0.9以上。

- 8.5.3 节水

1、提倡科学合理节水，依靠科技进步、技术创新节水。尽量选用节水型配套设备和卫生洁具，在项目设计阶段，应对选用的用水器材和排水设施进行认真审查，在工程建设期间，对使用不符合节水规定器材的工程不予验收；

2、在经过技术经济比较的基础上，选定技术先进、经济实用、节约能耗的给水系统与给水方式，应根据最大小时流量、供水高度、系统特点、供水制度等因素给水；

3、建立完善的规章制度，实施节水目标责任制，节约生产和生活用水，严禁跑、冒、滴、漏和长流水等一切浪费水的现象；

4、卫生器具均选用节水型器具，水龙头均采用节水陶瓷芯龙头。

- 8.6 建筑节能

- 8.6.1 建筑节能标准要求

照明：人工照明功率密度应符合《建筑照明设计标准》GB50034-2004规定。

门窗密封性指标：门窗节能指标标准：达到《建筑外门窗气密、水密、抗风压分级及其检测方法》规定气密性能6级以上，保温性能达到相应设计标准要求。

- 8.6.2 建筑节能措施

1、厂房、构筑物等所用的建筑材料均采用相应的节能材料，以取得节能效果。主体厂房墙体及屋面采用双层彩钢板中间夹超细玻璃棉板，屋面保温厚度达到避免结露措施。办公楼窗户采用中空LOW-E玻璃保温窗，降低取暖能耗。

2、倒班宿舍设置太阳能热水系统，降低能耗。

3、在灯具选择中，采用节能型光源。照明要充分利用自然光并选用高效节能照明光源，车间照明采用光纤节能灯，利用自然光反射照明，节约电能。宿舍楼及办公楼室内照明选用紧凑型荧光灯，走廊及楼梯间照明采用定时供电、声控、光控、红外等智能化的自动控制系统，以达到节约照明用电和延长照明产品寿命的目的。厂区照明尽量选用太阳能LED光源。

- 8.7 能源管理

- 8.7.1 管理组织和制度

在能源管理制度建设方面，设置节能管理机构，制定从能源采购、计量到统计、生产过程管理和定额考核等一系列的能源管理制度，并以经济责任制的方式严格考核，促进了企业各项节能工作的有效展开，把能耗指标细化到了各种产品、工序、车间，为企业取得好的节能降耗效果，做好组织和制度准备。

- 8.7.2 能源计量

建立能源计量系统，实行企业、车间、重点工序设备三级计量的管理，配备相应的仪表和设备，建立能源计量器具台帐，计量器具档案。

建立能源统计工作制度，对涉及能源购入贮存、加工转换、输送分配和最终使用四个环节设置分类统计报。

能源统计工作，涉及能源购入贮存、加工转换、输送分配和最终使用四个环节的分类统计报表，仍沿用原有能源日报、月报制度，细化到主要生产、辅助生产、采暖（制冷）、照明等工序（艺）的计量与统计，以便于对能源利用的适时分析与细化考核。

- 8.8 节能分析结论

通过以上节能措施的实施，项目达到设计规模后，正常年用电等能源折合标准煤用量为76.31吨。本项目单位产值能耗为0.03tce/万元，万元工业增加值综合能耗0.16tce/万元，低于A市A县2015年万元GDP确保指标，节能效果显著，从能源利用来说，本项目是可以接受的。

- 第九章 环境影响评价

- 9.1 场址环境条件

本项目拟建于A市A县，场址内无保护区、文物、景观等环境敏感点。

- 9.2 项目建设和生产对环境的影响

- 9.2.1 设计依据

1、《环境空气质量标准》（GB3095-1996）；

2、《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

3、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

4、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

5、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

6、《清洁生产审核暂行办法》（2004年8月16日国家环保总局令第16号）。

- 9.2.2 污染物情况及治理措施

1、施工期主要污染物及治理措施

（1）噪声

施工过程中的噪声来自于施工机械噪声、设备运输车辆产生的交通噪声、建筑物基础挖掘、设备的吊运及安装产生的机械噪声。施工单位应将高噪声施工设备集中放置，采取减震降噪措施，并合理安排施工时间。通过采取防治措施，施工噪声满足《建筑施工场界噪声限制》标准要求。

（2）粉尘

施工过程中建筑材料及地基挖掘、弃土转运过程中产生的二次扬尘和车辆运输进出工地产生的二次扬尘。拟建项目将采取建围挡作业，对原料场洒水、覆盖等措施，能够满足《大气污染物综合排放标准》表2中无组织排放监控浓度限制。

（3）固体废物

施工期产生的固体废物主要为挖掘地基产生的土石方，可作为其他工程的填方就地回填。

（4）废水

施工期废水主要来源于施工搅拌、清洗机械和车辆产生的废水以及施工人员产生的少量生活污水，废水量很小不会对环境造成影响。

综上，施工期各项污染源均不会对周围环境产生明显影响，且将随着施工期的结束而消失。

2、项目营运期主要污染物及治理措施

（1）废水

本项目生产废水主要为玻璃清洗废水，废水经收集、浓缩后由罐车运至市污水处理厂统一处理，生活污水经场区化粪池处理后排入开发区市政污水管网，对环境影响较小。

（2）废气

本项目废气主要来自于场区运输车辆产生的废气，废气产生量小，采取无组织排放，废气排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》(二级标准)GB16297-1996的限值要求。

（3）噪声

本项目噪声污染主要来源于生产过程中机加工产生的噪声。针对上述噪声，选用低噪声设备，对高噪声设备基础采取减震措施，单独设置隔声厂房，设置集中隔声控制室，工作人员隔室操作，并通过各建筑物的合理布局控制噪声对周围环境的影响，噪声在传播时通过建筑围护结构逐渐衰减，至厂区边界处即可达到45dB（A），符合国家标准要求。

（4）固废

本项目固废主要是生产过程中产生的废气角料以及少量的生活垃圾，由市政统一处理。

- 9.3 环境保护措施

1、本项目生活污水经厂区化粪池处理后水质可以达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准，而后汇入市政污水管网。

2、本项目废气产生量较小，废气排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》(二级标准)GB16297-1996的限值要求。

3、本项目所产生的固废均作到综合利用或作无害化处理，不外排。

4、本项目设备安装采取减振、隔声、风机进出口安装消声器措施，再经厂房屏蔽和距离衰减后能满足相关标准要求，不会对周围声环境产生明显影响。

- 9.4 环境影响评价

1、项目建设与国家产业政策相符合。

2、本项目的建设采用成熟的生产工艺和技术，先进的生产设备，污染物产生量少，保证资源利用率达到较高的水平的同时，从源头上减少污染物的产生量，符合清洁生产的要求。

3、项目建设拟采取的各类污染防治措施技术上和经济上合理可行，可保证各类污染物达标排放。

4、环境预测表明，在保证各类污染物达标的基础上，该工程生活污水处理后排入市政污水管网，对周围环境影响较小；生产废气排放量很小，排放浓度均满足标准要求，对环境的影响很小；设备运转噪声在采取有效手段控制后，对外环境影响很小；固体废物全部得到处理处置。项目运行整体对环境的影响是可接受的。从环境保护角度分析，本项目在拟选厂址建设是可行的。

- 第十章 劳动安全卫生与消防

- 10.1 劳动安全与卫生

- 10.1.1 设计依据及标准

1、国家《劳动法》、《安全生产法》

2、《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》劳动部第3号令

3、《工业企业建设项目卫生预评价规范》卫监发（1994）第28号

4、《机械工业职业安全卫生设计规定(试行)》；

5、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）

6、《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008

7、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）

8、《A省安全生产条例》

9、《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）

- 10.1.2 设计原则及防范措施

1、原则

本项目设计有一套完整的安全卫生组织机构，建立相应的安全管理及安全教育制度，配有专职安全员。

本设计贯彻“安全第一，预防为主”的方针。安全卫生设施必须执行与主体工程同时设计，同时施工，同时投产的“三同时”制度，以保证生产安全，提高生产水平，促进企业生产发展。

2、防范措施

（1）建构筑物按设计规定设防雷装置，变压器中性点直接接地，低压系统采用TN－S接地型式，高低压电气设备正常情况与带电部分绝缘的外露金属部分及金属支架均作保护接地，插座回路均设漏电保护开关。带电设备金属外壳设保护接地，以确保用电安全。

（2）提高自控水平，设计紧急切断及紧急停车系统和报警装置，保证安全生产。

（3）对产生噪声的机泵设备采用消声、减振、降噪措施。

（4）各车间内采用全室通风换气配合壁扇降温。在工作环境较差的作业点，夏季采用岗位空调送风方式，给工人创造良好的工作环境。

（5）对职工进行安全、卫生、防火等教育，对新入厂的职工必须经过三级安全教育，并通过考试。考试合格取得安全作业证后方可上岗。

- 10.2 安全卫生措施预期效果评价

由于本项目设计、建设、生产各阶段严格遵循国家的有关劳动安全卫生的政策，制定了一整套安全规程，对操作工人进行了严格的培训与考核并根据生产的具体情况，采取了相应的有效措施，因此可预计本项目在防火、通风、安全卫生、劳动保护等方面可达到国家有关部门的规定要求，能最大限度地改善劳动条件，消除不安全因素，杜绝事故的发生或蔓延；确保生产的正常运行，确保职工的身体健康和安全。

- 10.3 消防

- 10.3.1 防火设计

1、总图设计

总图布置按《建筑设计防火规范》的规定，车间四周有环型消防通道，路宽5-10m，转弯半径不小于9m，而且路的一侧设有消防栓，保护半径不大于150米，间距不超过120米，一旦发生火灾，便于消防车和消防人员通行和工作。

2、消防水的设计

厂区给水管网为消防与生活、生产联合给水管网，管网呈环状布置。根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的相关规定，本项目建筑物室内设有室内消火栓，厂房消火栓给水设两个给水进口，按15L/S，灭火时间为2小时考虑供水设计，室外按20L/S消防用水设计的。

3、特殊消防

主电室、控制室、高低压配电室等部位配置按有关规定设置若干小型灭火器。消防器材摆放位置由建设单位根据消防部门要求及实际情况确定。

4、防火机构

车间设有专职安全消防员，组建义务消防队，定期进行消防知识培训和消防演练。工程火灾扑救工作与A市消防队联系。

- 10.3.2消防设施与措施

按国家有关规范和安全评价报告要求在原料库区及车间内根据原料性质设置灭火设施和配备相应器材，并设置火灾报警器，可满足项目建设需要。

项目建成后，将全面贯彻“预防为主，消防为辅”的工作方针，建立健全消防制度及可操作性较强的事故应急措施，制定完善的风险应急预案。加强职工防火意识教育，妥善维护消防器材，与当地消防部门搞好协作，以取得各方面的支持。

- 第十一章 组织机构与人力资源配置

- 11.1 组织机构

总经理

生产技术部

市场部

财务部

管理部

生产调度室

技术管理室

各生产车间

供应科

销售科

储运科

会计室

财务科

行政办公室

人力资源科

本项目组织机构如图11-1

图11-1 组织机构图

- 11.2 人力资源配置

- 11.2.1 生产作业班次

本项目根据生产运营的实际需要将安排生产人员和辅助人员实行单班制，每班工作8小时，年工作日为300天。

- 11.2.2 劳动定员

按照项目设计生产能力和生产工艺，结合企业组织机构设置，遵照国家有关法律、法规，参照行业和部门标准，本着精干高效的原则进行定员编制。本项目总定员50人，其中：管理人员5人，技术人员10人，其中生产人员35人。

- 11.2.3 员工来源与招聘方案

员工实行全员聘用制和劳动合同制度，本项目所需管理和技术人员由项目承担单位从现有人员中安置或调配，不足人员从本科毕业生中择优聘用；生产工人从当地劳动力市场择优录用。

- 11.2.4 员工培训计划

人员培训是研制、开发、生产制造及质量保证的手段，本项目对新增人员集中培训3个月，人员培训包括技术、设备及仪器操作和维护、产品测试、安全生产等，培训对象以技术人员为主。培训地点在公司内部进行。

生产人员培训：所有生产人员必须经过培训合格后方可上岗，要求掌握操作规程，正确使用和保养设备仪器，熟练掌握本岗位操作要点和工艺参数，掌握产品技术指标的量化测试方法。

管理人员培训：项目的高层管理人员，应有计划的分批进行培训，不断提高管理水平，适应企业发展的需要。

- 第十二章 项目实施进度及项目招标方案

- 12.1 项目实施进度安排

- 12.1.1编制依据和原则

1、项目的建设内容及承担单位的要求；

2、项目建设的常规步骤及顺序；

3、项目具体建设内容的实际工作进度及情况；

4、项目审批部门的统筹工作计划。

- 12.1.2建设期

本项目初步设计被批准前为前期工作，初步设计批准后即进入项目建设的实施阶段即建设工期。项目建设期要进行地质勘查，并开展施工图设计。待施工图完成后即可对工程项目开展招标建设，进行土建施工，并在此过程中完成设备考察、订购，以保证设备质量并按期到货。在建设期间应优先建设主要生产车间，在依次进行设备安装、调试，然后投入试生产，最终正式投产。

- 12.1.3 各阶段实施进度规划及正式投产时间的建议

本项目建设期9个月，完成并投产。

1、可行性研究报告编制和备案（1个月）

2、初步设计及审批（1个月）

3、地质勘查和施工图设计（1个月）

4、施工准备和土建施工（5个月）

5、设备招标及采购（3个月）

6、设备安装及调试（5个月）

7、人员培训（3个月）

8、试生产（1个月）

9、验收投产（1个月）

12.1.4 项目实施进度表

项目实施进度详见表12-1。

项目实施进度表

表12-1

| 序 号 | 实施阶段 | 时间（月） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 可行性研究报告编制及备案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 初步设计及审批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 地质勘查和施工图设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 施工准备及土建施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 设备招标及采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 设备安装和调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 人员培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 试生产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 验收投产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★ |

- 12.2 项目招标方案

- 12.2.1编制依据

1、《建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》；

2、《中华人民共和国招标投标法》；

3、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》；

4、《工程建设项目货物招标投标办法》；

5、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》；

6、《工程建设项目施工招标投标办法》。

- 12.2.2招标初步方案

1、招标范围

本项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程、监理以及与工程建设有关的设备采购等。

2、招标组织方式

本项目拟将勘察、设计、建筑工程、监理以及与工程建设等有关的采购活动委托有相应资质的招标代理机构代理招标。

3、招标方式

本项目对招标范围内的内容拟采用公开招标方式。

招标详细情况参见表12-2。

A省建设项目招标方案和不招标申请表

表12-2

| 项目名称 | 2万台/年清洁燃烧炉具研发、检测、生产、推广利用项目 |  |  |  |  |  | 项目建设单位 |  |  |  |  | A县A新燃料有限责任公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目单位负责人及电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设内容 |  | 项目用地面积4.6亩，总建筑面积2160平方米，建办公房，研发室，实验室，检测室，生产厂房其他附属设施等。购置各类生产设备78台（套）。 |  |  |  |  |  |  | 项目建设地点和时限 |  |  |  |  | A市A县；10个月 |  |  |
| 总投资额 |  | 2006万元 |  |  | 资金来源及构成 |  |  |  |  | 企业自筹 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合同估算额（万元） |  | 招标范围 |  |  |  | 招标组织形式 |  |  |  |  | 招标方式 |  |  | 不采用 招标方式 |
|  |  |  |  | 全部 招标 |  | 部分 招标 |  | 委托 招标 |  |  | 自行 招标 |  | 公开 招标 |  | 邀请 招标 |  |
| 勘察 |  | 2.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计 |  | 47 |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 建筑工程 |  | 430 |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 安装工程 |  | 125 |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 监理 |  | 41.14 |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 设备 |  | 872 |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 重要材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟选择的招标公告 发布媒介 |  |  |  | A省招标投标综合网 A建设工程信息网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 情况说明： 项目建设单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 第十三章 投资估算与资金筹措

- 13.1 项目总投资

本项目总投资估算为2006万元。其中：建设投资1812万元，铺底流动资金194万元。参见附表13-1：总投资估算表。

- 13.1.1 总投资估算范围

本项目总投资估算包括生产车间、辅助生产工程、公用工程及厂区室外工程项目和其它工程费用、预备费用、铺底流动资金等投资。

- 13.1.2 总投资估算依据

1、《投资项目可行性研究指南》(试用版)（计办投资[2002]15号）；

2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

3、《基本建设财务管理规定》(财建[2002]394号)；

4、《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》(计价格[1999]1283号)；

5、《工程勘察设计收费管理规定》(国家计委、建设部计价格[2002]10号)；

6、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(发改价格[2007]670号)；

7、《建设项目环境影响咨询收费规定》(国家计委、国家环保总局计价格[2002]125号)；

8、《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)；

9、项目承担企业提供的项目技术资料、相关专业提供的估算资料等材料；

10、《机电产品报价手册》、当地类似工程技术经济指标。

- 13.1.3 总投资估算说明

- 13.1.3.1 建设投资估算说明

1、建筑工程费估算

建（构）筑物工程量由土建专业提供。建筑物投资参照当地类似工程单方造价指标估算。

2、设备购置费估算

本项目设备购置费一部分根据厂家询价、一部分参照《机电产品报价手册》标价估算。

3、安装工程费估算

安装工程费(含工业管道费)、生产家具及工器具费根据同行业相应的概算指标进行估算。

4、工程建设其他费用估算

工程建设其他费以工程费用为基数，参照《基本建设财务管理规定》等有关工程经济指标进行估算。

5、预备费用估算

基本预备费按工程费用和其它费用之和的8%估算；涨价预备费按现行政策规定估算为0。

6、建设投资构成分析

本项目建设投资构成分析参见表13-1。

建设投资构成分析表

表13-1

| 序号 | 费 用 名 称 | 单位 | 金 额 | 所占比例 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (%) |  |
| 1 | 工程费用 | 万元 | 1427 | 78.75 |  |
| 1.1 | 建筑工程费 | 万元 | 430 | 23.73 |  |
| 1.2 | 设备购置费 | 万元 | 872 | 48.12 |  |
| 1.3 | 设备安装费 | 万元 | 125 | 6.90 |  |
| 2 | 工程建设其他费用 | 万元 | 258 | 14.24 |  |
| 3 | 预备费 | 万元 | 127 | 7.01 |  |
|  | 合 计 | 万元 | 1812 | 100.00 |  |

- 13.1.3.2 流动资金估算说明

本项目流动资金参照同行业流动资产的合理周转天数，按分项详细估算法估算为644万元，其中按全部流动资金的30%计算铺底流动资金为194万元。流动资金估算参见附表13-2：流动资金估算表。

- 13.2 投资使用方案

本项目总投资估算为2006万元。其中：建设投资1812万元铺底流动资金194万元。

- 13.2.1 建设投资使用计划

本项目建设投资1812万元，计划在建设期内全部投入。

- 13.2.2 铺底流动资金投资使用计划

本项目铺底流动资金194万元，在投产期按生产负荷分年投入。

- 13.3 资金筹措方案

本项目总投资估算为2006万元，全部为企业自筹。

资金筹措参见附表13-3：项目总投资使用计划与资金筹措表。

- 第十四章 财务评价

- 14.1评价依据

本项目依据《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)、《投资项目可行性研究指南(试用版)》和现行财税制度进行财务评价。

- 14.2 基础数据与参数

- 14.2.1 财务价格的选定

本项目在整个计算期内采用预测的固定价格，计算产品销售收入和原辅材料及人工费用。

- 14.2.2 税费

按现行政策规定，本项目产品在销售环节应缴纳增值税、城建税及教育费附加。产品增值税率为17%，城市维护建设税按增值税额的5%计算，教育费附加按增值税额的4%计算。

本项目投入物，水等进项税抵扣率为13%，电的进项税抵扣率为17%。本项目在销售收入扣除增值税、销售税金及附加和总成本费用后，按利润总额的25%缴纳企业所得税。

- 14.2.3 项目计算期

本项目计算期设定为15年，根据项目实施进度计划，建设期为10个月，生产运营期12年。

- 14.2.4 投产后生产负荷安排

本项目设计投产期为2年，负荷率分别为80%和100%。

- 14.2.5 财务基准收益率(折现率)

本项目参照同行业基准收益率及业主期望收益率，确定项目融资前税前财务基准收益率为13%，项目资本金税后财务基准收益率为13%。

- 14.3 销售收入与总成本费用估算

- 14.3.1 销售收入估算

本项目各类产品设计能力及出厂销售价格如下表14-1

产品方案及价格估算表

表14-1

| 产品方案 | 产量 | 单价 (元/*) | 总价 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 清洁燃烧炉具 | 20000 | 1250 | 2500 |  |
| 合计 |  |  | 2500 |  |

产品销售收入及税金详见附表14-1：销售收入、销售税金及附加和增值税估算表。

- 14.3.2 产品总成本费用估算

1、产品成本构成

总成本费用=外购原材料费、燃料和动力费+工资及福利费+

折旧费+摊销费+修理费+财务费用（利息支出）+其他费用

经营成本=总成本费用-折旧费-摊销费-财务费用（利息支出）

2、成本估算依据及说明

（1）外购材料及动力量根据设计的产品单耗指标估算，单价参照现行市场和企业近年采购价格预测估算，正常年原辅材料费1055万元，燃料、动力费184万元。

（2）工资及福利费：本项目设计定员150人，正常年工资及福利费总额为36万元。

物料消耗和人工费参见附表14-2：外购原材料费、燃料、动力费及工资福利估算表。

（3）折旧及摊销：根据现行财务制度规定，本项目固定资产净残值率取5%，建(构)筑物按30年、设备按15年计提折旧。土地使用权费50年、其他资产按5年平均摊销，不计留残值。

折旧及摊销费参见附表14-3：固定资产折旧费估算表和附表14-4：无形资产和其他资产摊销估算表。

（4）修理费按固定资产原值的2.5%计算。

（5）其他费用指制造费、管理费和营业费中分别扣除其工资及福利费、折旧费、修理费和摊销费之后的部分。

（6）财务费用：本项目财务费为流动资金贷款利息，年利率按5.81%计算。

3、总成本费用估算额

本项目正常年(第6年)总成本费用为1682万元。其中：固定成本591万元，可变成本1091万元。年经营成本1530万元。

上述成本费用参见附表14-5：总成本费用估算表。

- 14.4 财务分析及主要指标计算

- 14.4.1 损益及利润分配

销售收入扣除销售税金及附加、总成本费用和增值税后即为利润总额。本项目正常生产年(第6年)利润总额为791万元，所得税按利润总额的25%计算，盈余公积金按税后利润的10%计提。

上述利润、所得税、盈余公积金等见附表14-6：利润与利润分配表。

- 14.4.2 盈利能力分析

1、融资前分析

本项目编制了附表14-7：项目财务现金流量表，由该表可得出项目融资前盈利能力分析指标如下表14-2

融资前盈利能力分析指标表

表14-2

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 指 标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目投资财务内部收益率 (所得税前) | % | 28.18 |
| 2 | 项目投资财务内部收益率 (所得税后) | % | 19.15 |
| 3 | 项目投资财务净现值(所得税前)(Ic=12%) | 万元 | 1849 |
| 4 | 项目投资财务净现值(所得税后)(Ic=12%) | 万元 | 794 |
| 5 | 项目投资回收期 (所得税前) | 年 | 4.71 |
| 6 | 项目投资回收期 (所得税后) | 年 | 6.08 |

2、 融资后分析

根据拟定的融资方案，编制附表14-8：项目资本金现金流量表，并通过指标汇总表计算融资后盈利能力分析指标如下14-3

融资后盈利能力分析指标

表14-3

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目资本金财务内部收益率 | % | 23.51 |
| 2 | 项目资本金财务净现值 (Ic=13%) | 万元 | 993 |
| 3 | 总投资收益率 | % | 32.45 |

项目效益: 项目投资所得税前财务内部收益率为28.18%，所得税后财务内部收益率为19.15%，均大于设定的基准收益率；项目资本金财务内部收益率23.51%，大于设定的基准收益率；项目生产期内年平均利润总额547万元，年平均税后利润350万元，项目具有较强的盈利能力。

- 14.4.3 财务生存能力分析

根据附表14-9：财务计划现金流量表可以看出，计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出。从经营活动、投资活动和筹资活动全部净现金流量看,投产以后净各年现金流量均大于0，计算期内累计盈余资金为2249万元，说明项目具有较好的财务生存能力。

- 14.4.4 偿债能力分析

本项目经营期资产负债率在17.8~20.8%范围内，流动比率和速动比率指标良好，表明项目具有较强的短期偿债能力。详细指标参见附表14-10：资产负债表。

- 14.4.5 综合技术经济指标

综合技术经济指标参见附表14-11：经济评价指标汇总表。

- 14.4.6 财务评价

财务评价主要指标及不确定性分析计算结果表明，本项目具有较强的盈利能力，财务内部收益率高于基准收益率，总投资收益率、投资利税率、资本金净利润率、投资回收期等指标均好于行业平均水平，且有较强的清偿能力和抗风险能力，项目在财务上是可行的。

- 第十五章 社会评价

- 15.1 项目对社会的影响分析

本项目为A县A新燃料有限责任公司2万台/年清洁燃烧炉具研发、检测、生产、推广利用项目。项目选址在A市A县，该区域交通便利、地理位置优越。项目占地面积为4.6亩，总建筑面积2160m2，总投资2006万元。通过项目的建设对该区域主要产生以下几个方面的影响：

1、就业和收入分配影响

本项目建设期间，将有大量建筑、安装工人参加工程建设，项目竣工后，将在当地招聘员工，可直接解决就业50多人，对提高当地的消费水平，改善消费结构具有积极影响。

2、项目对所在地区不同利益群体的影响

(1)政府部门

本项目的建成可以使当地优化投资环境，完善当地工业发展，从而更好的发展当地经济，提高当地居民的生活水平。可争取得到政府部门对项目的支持。

(2)当地居民

本项目的建设和运营对周边环境污染较小，废水、废气、废弃物等经处理达标后排放，不会影响居民的生活质量。因此本项目的建设可得到居民对该工程的支持。

3、技术进步

本项目积极选用成熟的工艺技术，先进的工艺设备，通过项目建设对于提高行业整体水平提高具有一定的促进作用。

4、促进地方经济发展

本项目的实施将带动周边包装、运输、建筑、服务等相关产业的快速发展。项目达产后，正常年销售收入达到2500万元，年利税总额744万元，对带动地方的经济发展具有积极影响。

- 15.2 项目与所在地互适性分析

本项目建设符合国家和A省有关产业结构调整政策；该项目的建设得到当地政府部门的积极支持和配合；项目建成后有利于推动当地经济结构调整，提高居民收入，项目建设得到当地居民的支持；项目所在区域有一定的经济基础，人员素质较高，现有技术、文化状况能够适应本项目的建设和发展。

- 15.3 社会风险分析

由于本项目不涉及拆迁、移民安置等问题，项目生产过程中对周围环境影响很小，因此本项目社会风险较小，参照表15-1

社会风险分析表

表15-1

| 序号 | 风险因素 | 持续时间 | 可能导致的后果 | 措施建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移民安置问题 | 无 | 无 |  |
| 2 | 民族矛盾、宗教问题 | 无 | 无 |  |
| 3 | 弱势群体支持问题 | 无 | 无 |  |
| 4 | 受损补偿问题 | 无 | 无 |  |

- 15.4 社会评价结论

综上所述，本项目的建设将产生积极的社会影响，与所在地互适性良好，将有力地促进当地经济的建设和发展。

- 第十六章 风险分析

- 16.1 项目主要风险因素识别

通过对项目的综合分析，结合目前所掌握的资料，以及对各种风险因素的多方面比较，市场风险、管理风险和资金风险是本项目的主要潜在风险。

- 16.2 风险程度分析

1、市场风险（见2.6市场风险）

2、管理风险

项目实施后，企业管理水平直接影响到企业的经营效益。

3、资金风险

项目建设资金的不足将影响到项目的建设进度。

- 16.3 防范和降低风险对策

根据项目的主要风险因素，项目单位应采取积极的措施。

1、认真做好项目的市场分析，针对投资市场环境现状，做深入调查研究。

2、加强市场营销工作，不断拓宽销售渠道。

3、广纳人才，学习先进的管理经验，不断提高管理水平

经营管理工作，关键是人才。建成有利于企业经营管理的良性组织。尽快培养懂投资、懂技术、懂经营管理、懂市场销售的高素质人员来管理企业，保证用好人、用对人，确保投资项目取得成功。

4、向管理要效益，不断降低经营成本。

建立健全现代企业制度，加强企业管理，不断降低经营成本，以降低运营成本和风险。

5、积极开拓融资渠道，保障项目建设按期进行。

- 第十七章 研究结论与建议

- 17.1 研究结论

1、本项目符合国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》中有关发展政策。项目建设是必要的；

2、本项目产品市场前景十分广阔；

3、本项目建设起点高，可充分发挥国内外先进的工艺设备优势，为生产高质量产品提供了坚实保证；

4、本项目所在地交通便利，配套条件充分，有利于项目早日建成，早见效益；

5、本项目建设对周边环境影响较小，而且有利于推进当地的工业化进程；

6、本项目正常年销售收入2500万元，税前财务内部收益率28.18%，税前投资回收期4.71年(含建设期)，总投资收益率32.45%，投资利税率30.29%，各项经济指标较好，抗风险能力较强。

综上所述，本项目的建设符合国家产业结构调整政策，建设规模适当，产品结构能适应市场变化。本项目采用先进成熟的工艺设备，自动化程度高，产品质量优良，在技术上是可靠的，同时产品市场前景广阔，本项目的建设亦可为当地增加就业机会，对改善当地产业结构、提高居民收入具有显著的经济效益和社会效益。从财务评价结果看，各项经济指标均是可行的。

- 17.2 建议

1、保障产品质量；加大品牌宣传，从而进一步提高产品竞争力，积极开拓国内外市场。

2、建议购置关键生产设备时，进行多方面的考察论证，通过公开招标，选取技术先进、工艺成熟的生产技术及设备，从而保证生产出高质量的产品。

3、进一步加强市场调研和销售网络建设工作，努力提高市场占有率。

4、项目投产以后，建设单位应加强内部管理，尽量降低成本，使企业拥有更大范围的调控价格能力。